СНиП РК 2.03-01-2001


СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА 
ГЕОФИЗИКА ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
СНиП РК 2.03-01-2001

Geophysics of Hazard Natural PROCESSES 
Дата введения – 01.03.2002 г.
ПРЕДИСЛОВИЕ
1.РАЗРАБОТАНЫ:
Производственным и научно-исследовательским институтом по инженерным изысканиям в строительстве Российской Федерации.

2. ПОДГОТОВЛЕНЫ:
Проектной академией “KAZGOR” в связи с переработкой государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства и переводом на государственный язык.

3.ПРЕДСТАВЛЕНЫ:
Управлением технического нормирования и новых технологий Комитета по делам строительства Министерства экономики и торговли Республики Казахстан (МЭиТ РК).

4. ПРИНЯТЫ И ВВЕДЕНЫ
Приказом Комитета по делам строительства МЭиТ РК от 28 февраля 2002 г.

 В ДЕЙСТВИЕ:
№ 44 с 1 марта 2002 г.

5. Настоящие СНиП РК представляют собой аутентичный текст МСН 2.03-01-95. «Геофизика опасных природных воздействий» на русском языке, принятых 19 апреля 1995 года Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС), введенных в действие на территории Республики Казахстан с 1 января 1997 года постановлением коллегии Министерства строительства, жилья и застройки территории РК от 31 января 1996 года № 10-3 и перевод на государственный язык.

6. ВЗАМЕН:
МСН 2.03-01-95.

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК. 

СОДЕРЖАНИЕ

1. Область применения
2. Нормативные ссылки
3. Определения
4. Общие положения
5. Факторы опасности природных процессов
Приложение А. Рекомендуемое. Термины и определения
Приложение Б. Рекомендуемое. Категории опасности природных процессов
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящие нормы устанавливают основные положения по определению опасных природных воздействий, вызывающих проявления и (или) активизацию природных процессов, учитываемых при разработке предпроектной документации (обосновании инвестиций в строительство объектов, схем и проектов районной планировки, генеральных планов городов, поселков и сельских поселений и другой документации), технико-экономических обоснований и рабочей документации на строительство зданий и сооружений, а также схем (проектов) их инженерной защиты(
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящих нормах и правилах использованы ссылки на следующие нормативные документы:

СНиП 1.02.07-87 “Инженерные изыскания для строительства”. 

СНиП РК 2.04-01-2001 “Строительная климатология”.

СНиП 2.01.15-90 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования”.

СНиП В.1.1-10-99 “Инженерная защита в зонах от затопления и подтопления”.

СНиП РК 2.03-04-2001 “Строительство в сейсмических районах”.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термины и определения приведены в приложении А.

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. При проектировании, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, а также при проектировании их инженерной защиты необходимо выявлять геофизические воздействия, вызывающие проявления и (или) активизацию опасных природных (геологических, гидрометеорологических и др.) процессов.

Опасные геофизические воздействия следует выявлять в соответствии с требованиями СНиП 1(02(07-87, СНиП 2(01(15-90, СНиП РК 2.03-04-2001 и СНиП В.1.1-10-99(
Примечание - Схематические карты проявления и развития ряда опасных природных процессов приведены в СНиП 2(01(01-82.(действие прекращено в связи с заменой на СНиП РК 2.04-01-2001)

4(2. Оценка опасности возникновения геофизических воздействий в литосфере, гидросфере и атмосфере должна проводиться на основе использования опубликованных и фондовых данных о состоянии природной среды, материалов комплексных инженерных изысканий, включающих прогноз взаимодействия проектируемых объектов с окружающей средой, и исходных данных для разработки предпроектной и проектной документации в соответствии с требованиями СНиП РК 1.02-01-2001, СНиП РК 2.03-04-2001 и СНиП РК 2.04-01-2001.

4.3. При выявлении опасных геофизических воздействий и их влияния на строительство зданий и сооружений следует учитывать категории оценки сложности природных условий, приведенные в таблице.

4.4. Для прогноза опасных природных воздействий следует применять структурно-геоморфологические, геологические, геофизические, сейсмологические, инженерно-геологические и гидрогеологические, инженерно-экологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-геодезические методы исследования, а также их комплексирование с учетом сложности природной и природно-техногенной обстановки территории.
5. ФАКТОРЫ ОПАСНОСТИ ПРИРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ

5.1. При проектировании зданий и сооружений и их инженерной защиты от опасных природных процессов следует учитывать наиболее опасные из них.

Перечень основных опасных природных процессов, активизируемых геофизическими воздействиями, и категории их опасности приведены в приложении Б.

Издание официальное

5.2. Результаты оценки опасности природных, в том числе геофизических воздействий, должны быть включены в исходные данные для разработки документации на строительство зданий и сооружений с целью: 

установления возможности и целесообразности строительного освоения территории;

разработки мероприятий по устранению или ослаблению влияния опасных природных воздействий (защитных сооружений, планировочных мероприятий и др.);

выбора соответствующих конструктивных и технологических решений, компенсирующих опасные воздействия.
	Характеристики
	Категории оценки сложности природных условий

	
	простые
	средней сложности
	сложные

	Рельеф и геоморфологические
	Равнинный, слаборасчлененный район; не более трех геоморфологических элементов одного генезиса
	Равнинный и предгорные районы; более трех геоморфологических элементов одного генезиса
	Горный район; множество геоморфологических элементов различного генезиса



	Геологические, тектонические и геофизические
	Выдержанное по мощности залегание покровных отложений; наличие не более четырех слоев с однородными физическими свойствами, их горизонтальные границы раздела; отсутствие на глубине менее 100 м разрывных тектонических нарушений (сбросов, взбросов, разломов и т. п.)
	Выдержанное по мощности залегание покровных отложений, наклонное (моноклинальное) залегание слоев, градиентное распределение физических свойств комплексов горных пород, близкое (до 100 м) залегание разрывных тектонических нарушений
	Близкое к поверхности залегание коренных скальных грунтов и их крайне неровная поверхность, наличие разброса в показателях физических свойств по кровных отложений, наличие складок и переслаивания, открытые с поверхности разрывные тектонические структуры и нарушения

	Гидрогеологические в сфере взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой
	Подземные воды отсутствуют или имеется один выдержанный горизонт подземных вод с однородным химическим составом
	Два и более выдержанных горизонта подземных вод, местами с неоднородным химическим составом или обладающим напором
	Горизонты подземных вод не выдержаны по простиранию и по мощности, с неоднородным химическим составом. Местами сложное чередование водоносных и водоупорных пород. Напоры подземных вод изменяются по простиранию

	ОПП (опасные природные процессы), сейсмичность с учетом сейсмического микрорайонирования
	ОПП имеют ограниченное и локальное распространение, сейсмическая интенсивность не более 6 баллов
	ОПП развиты на значительных площадях, охватывают менее 50% территории, сейсмическая интенсивность от

6 до 7 баллов
	ОПП охватывают более 50% территории, сейсмическая интенсивность более 7 баллов

	Примечание - Категории сложности природных условий оцениваются либо по совокупности факторов, или при наличии двух или трех преобладающих факторов - по преобладающему фактору высшей категории.


 Приложение А

Рекомендуемое

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

	Наименование
	Определение

	Геофизика
	Комплекс наук, изучающих физические поля Земли и природные процессы, происходящие в литосфере, гидросфере и атмосфере

	Геофизические поля
	Различные физические поля (естественные и искусственные), обусловленные взаимодействием нейтральных или заряженных материальных тел, элементарных частиц и квантов энергии.

К геофизическим полям относятся: гравитационные, магнитные, поля сейсмических волн, электрические, температурные, радиационные, электромагнитные, параметры которых изменяются во времени и в пространстве и многие из которых могут вызваться техногенными источниками.

	Опасные природные воздействия
	Проявления природных процессов, оказывающих вредное или разрушительное воздействие на живые организмы, народнохозяйственные объекты и среду обитания 

	Геофизические воздействия
	Часть опасных природных воздействий, вызванных геофизическими полями



	Факторы опасности
	Показатели и параметры, характеризующие возможность возникновения опасных природных воздействий и интенсивность их проявления


Приложение Б
Рекомендуемое 

КАТЕГОРИИ ОПАСНОСТИ ПРИРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ

	Показатели,
используемые при оценке степени опасности 
природного процесса (ОПП)
	Категории опасности процессов

	
	чрезвычайно опасные (катастрофические)
	весьма опасные
	опасные
	умеренно опасные

	Оползни

	Площадная пораженность территории, %
	Более 30
	11-30
	1-10
	0,1-1

	Площадь разового проявления на одном участке, км2
	1-2
	1-0,5
	0,01-0,5
	Менее 0,01

	Объем захваченных пород при разовом проявлении, млн. м3
	10-20
	5-10
	0,001-5
	До 0,001

	скорость смещения
	До 5 м/c
	До 2 м/c
	1 - 2 м/c 
(1-10 м/cут)
	1 - 5 м/cут

(5-10 м/мес)

	Повторяемость, ед. в год
	0,01 - 0,1
	0,1-0,25
	0,25-0,75
	1

	Сели

	Площадная пораженность территории, %
	Более 50
	10-50
	5-10
	Менее 5

	Площадь проявления на одном участке, км2
	До 5
	До 3
	До 1
	Менее 1

	Объем единовременного выноса, млн. м3
	До 5 -10
	До 1-3
	До 0,5-1
	0,1

	скорость движения, м/c
	До 40
	До 30
	До 20
	10

	Повторяемость, ед. в год
	До 0,01
	0,03-0,1
	0,1-0,2
	До 1

	Лавины

	Площадная поверхность территории, %
	Более 50
	30-50
	10-30
	Менее 10

	Площадь проявления, км2
	Более 5000
	2500-5000
	1000-2500
	Менее 100

	Объем единовременного выноса, млн. м3
	3-4
	До 1
	До 0,5
	Менее 0,1

	Продолжительность
	10-100
	20-50
	30-40
	До 20

	Повторяемость, ед. в год
	Менее 0,02
	0,03-0,05
	0,2-0,5
	До 1

	Землетрясения

	Интенсивность, баллы
	Более 9
	8 - 9
	6-7
	Менее 6

	Абразия и термоабразия

	Средняя скорость отступания береговой линии, м/год:
	
	
	
	

	 пределы измерения
	-
	1-15
	0,4-3,8
	0,05-1,8

	 средние значения
	-
	Более 2
	2-0,5
	Менее 0,5

	
	
	
	
	

	Переработка берегов водохранилищ

	Скорость линейного отступания берегов на отдельных участках по стадиям развития процесса, м/год: 
	
	
	
	

	 первая 
	-
	Более 3
	3-1
	Менее 1

	 вторая
	-
	1,5
	1,5-0,9
	Менее 0.9

	Карст

	Площадная пораженность территории, %
	-
	5- 80
	5-100
	До 5

	Частота провалов земной поверхности, число случаев в год
	-
	0,1 и более
	До 0,1
	До 0,01

	Средний диаметр провалов, м
	-
	20 и более
	До 20
	До 20

	Общее оседание территории
	-
	От незначительных до нескольких мм в год
	Незначительно
	Незначительно


Продолжение прил. Б

	Суффозия

	Площадная поверхность территории, %
	-


	Более 10


	2-90


	Менее 20

	Площадь проявления на одном участке, тыс. км2
	-
	До 10
	До 5
	До 1

	Объем подверженных деформации горных пород, тыс. м3
	-
	До 30
	До 10
	До 1

	Продолжительность проявления процесса, сут.
	-
	До 3
	0,1-30
	Более 10

	Скорость развития процесса, сут.
	-
	Более 10
	Более 0,1
	Более 0,01

	Просадочность лессовых пород

	Площадная пораженность территории, %
	-
	60-70
	50-60
	30-40

	Площадь проявления на одном участке, тыс. м2
	-
	До 2,5
	До 2,5
	До 0,25

	Объем подверженных деформации горных пород, тыс. м3
	-
	До 100
	До 50
	До 25

	Продолжительность проявления процесса, сут.
	-
	2-40
	25-400
	Более 100

	Скорость развития процесса, сут.
	-
	0,5-3,0
	0,1-0,5
	Менее 0,1

	Подтопленные территории

	Площадная пораженность территории, %
	-
	75-100
	50-75
	До 50

	Продолжительность формирования водоносного горизонта, лет
	-
	Менее 3
	До 5
	Более 5

	Скорость подъема уровня подземных вод, м/год
	-
	Более 1
	0,5-1
	0,5

	Эрозия плоскостная и овражная



	Площадная пораженность территории, %
	-
	Более 50
	30-50
	10-30

	Площадь одиночного оврага, км2
	-
	0,1-3,0
	0,05-0,1
	Менее 0,05

	Скорость развития эрозии:

 плоскостной, м3/га. год

 овражной, м/год
	-

-
	10-15

1-15
	5-10

1-10
	2-5

1-5

	Эрозия речная

	Площадная пораженность территории, %
	-
	5-6
	8-10
	8-10

	Протяженность берега, в пределах которого относительно одновременно происходит развитие процесса, км
	-
	200-300
	300-400
	300-400

	Объем относительно одновременных деформаций пород, млн. м3/год 
	-
	0,2-0,3
	До 0,04
	До 0,08

	скорость развития, м/год
	-
	Более 3
	До 1-3
	0,1-1

	Термоэрозия овражная

	Потенциальная площадная пораженность территории, %
	-
	Более 50
	25-50
	Менее 25

	Объем относительно одновременных деформаций пород, тыс. м3/год
	-
	1-10
	Менее 1
	Менее 1

	Скорость развития, м3/м2.час
	-
	Более 0,1
	0,01-0,1
	Менее 0,01

	Термокарст

	Потенциальная площадная пораженность территории, %
	-
	Более 25
	25-75
	Менее 25

	Площадь проявления на одном участке, тыс. км2
	-
	0,001-1
	0,001-1
	0,01-1

	Объем относительно одновременных деформаций, тыс. м3
	-
	1-2000
	0,1-200
	0,05-50

	Продолжительность проявления, лет
	-
	10-20
	5
	1-5

	Скорость развития, см/год
	-
	15-100
	5-15
	-


Продолжение прил. Б
	Пучение

	Потенциальная площадная пораженность территории, %
	-
	Более 75
	10-75
	Менее 10

	Площадь проявления на одном участке, км2
	-
	0,01-10
	0,01-10
	0,01-10

	Объем относительно одновременных деформаций пород, млн. м3
	-
	1-30
	0,05-1
	Менее 0,05

	Скорость развития, см/год
	-
	До 50
	5-10
	Менее 5

	Солифлюкция

	Площадная пораженность территории, %
	-


	Более 10


	10-5
	Менее 5

	Площадь проявления на одном участке, км2
	-
	0,0001-1
	0,0001-1
	0,0001-1

	Объем единичных относительных одновременных деформаций пород, тыс. м3
	-
	Более100
	1-100
	0,1-20

	скорость развития
	-
	Более 100м/час
	От 2-10 см/год до 100м/час
	Менее

2 см/год

	Наледообразование

	Площадная пораженность территории, %
	-
	0,2-3
	0,1-0,2
	Менее 0,1

	Площадь проявления на одном участке, км2
	-
	От 1-2 до 50-80
	0,01-1
	Менее 0,01

	Объем относительно одновременных деформаций, млн. м3
	-
	1-100
	0,01-0,2
	Менее 0,01

	скорость развития, тыс. м3/сут.
	-
	5-100
	0,1-5,0
	

	Наводнения

	Площадная пораженность территории, %
	10
	15
	25
	50

	Продолжительность проявления, ч
	20-25
	15-20
	5-15
	1-5

	Скорость перемещения, м/с
	5-6
	3-5
	1-3
	0,5-1,0

	Повторяемость, ед. в год
	0,001-0,01
	0,01-0,02
	0,02-0,05
	0,05-0,1

	Ураганы, смерчи

	Площадная пораженность территории, %
	20
	30
	30-70
	70-100

	Продолжительность проявления, ч
	До 1
	1-3
	3-5
	5-10

	Скорость перемещения, м/с
	700-100
	50-70
	35-40
	25-40

	Повторяемость, ед. в год
	0,001-0,01
	0,01-0,02
	0,02-0,05
	0,05-0,1

	Цунами

	Площадная пораженность территории, %
	1
	5-8
	11-14
	20

	Протяженность берега, в пределах которого относительно одновременно происходит развитие процесса, км
	5
	5-10
	10-30
	10-40

	Продолжительность проявления, ч
	2
	6-7
	7-48
	48-60

	Скорость, км/ч
	700
	200-500
	20-200
	10-20

	Повторяемость, ед. в год
	0,001-0,01
	0,01-0,02
	0,02-0,05
	0,05-0,1


Ключевые слова: геофизика, геофизические поля, природные процессы, сейсмика, цунами, оползни, обвалы, лавины, подтопления, генезис, слой грунта, простирание, грунтовые воды, геологическая среда.







