МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
МСН 3.02-05-2003
Buildings and structures accessibility for disable people
Дата введения 2005.01.01 

ПРЕДИСЛОВИЕ

1 РАЗРАБОТАНЫ: Федеральным государственным унитарным предприятием - Центром методологии нормирования и стандартизации в строительстве (ФГУП ЦНС), «Научно-проектным институтом учебно-воспитательных, торгово-бытовых и досуговых зданий» (Институт общественных зданий). Внесены Управлением технического нормирования, стандар​ти​зации и сертификации в строительстве и ЖКХ Госстроя России.
2 ПРИНЯТЫ: Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, тех​ни​чес​кому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС) 22 октября 2003 г.

За принятие голосовали: Армения (АМ), Министерство градостроительства Республики Армения; Казахстан (KZ), Комитет по делам строительства Республики Казахстан; Киргизия (KG), Госкомархстрой Кыргызской Республики; Молдова (MD), Министерство экологии, строительства и развития территорий Республики Молдова; Россия (RU), Госстрой России; Таджикистан (TJ), Комархстрой Республики Таджикистан; Узбекистан (UZ), Госар​хитектстрой Республики Узбекистан. 

3 ВВЕДЕНЫ: Впервые.
4 ВНЕСЕНЫ:
Управлением технического нормирования и новых технологий в строительстве Комитета по делам строительства (МИТ РК)

5 ПРИНЯТЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ: Приказом Комитета по делам строительства МИТ РК от 15.09.2004 г. № 375  с 01.01.2005 г.
6 ПОДГОТОВЛЕНЫ: Проектной академией «KAZGOR» в соответствии с требованиями СНиП РК 1.01-01-2001 на русском языке.
СОДЕРЖАНИЕ

1 Область применения………………………………………………………………………
3

2 Нормативные ссылки……………………………………………………………………...
3

3 Термины и определения……………….………………………………………………….
3

4 Общие положения…………………………………………………………………………
3

5 Общие требования к зданиям, сооружениям и их земельным участкам……………….
3

5.1 Участки и территории……………………………………………………………………
3

5.2 Входы и пути движения………………………………………………………………….
4

5.3 Лестницы и пандусы……………………………………..……………………………….
5

5.4 Лифты и подъемники………………………..……………………………………………
6

5.5 Пути эвакуации……………………………………..……………………………………..
6

5.6 Внутреннее оборудование………………………………………………………………..
7

5.7 Санитарно-гигиенические помещения……………….………………………………….
8

6 Особые требования к среде жизнедеятельности маломобильных групп населения……
8

6.1 Жилые здания и помещения…………….………………………………………………..
8

6.2 Зоны обслуживания посетителей в общественных зданиях………………..………….
9

6.3 Места приложения труда....................................................................................................    10

7 Специализированные здания и сооружения……………..……………………………….    10

7.1 Специализированные жилые здания………………………..…………………………..    10

7.2 Территориальные центры социального обслуживания……….………………………..    11

Приложение 1 (обязательное) Термины и определения…………………………………..    12

Приложение 2 (обязательное) Расчет числа лифтов, необходимых для спасения 

инвалидов из зон безопасности……………………………………………………………..    13

Приложение 3 (обязательное) Материалы к расчету уровня пожарной безопасности

маломобильных групп населения………………………………………………………….    14

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий документ устанавливает обязательные требования, которые надо соблюдать при новом проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных зданий, чтобы обеспечить для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения.

Перечень обьектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, расчетное число и ктегория инвалидов, а также группа мобильности устанавливаются заданием на проектирование. Оно утверждается в установленном порядке по согласованию с органом социальной защиты населения и с учетом мнения общественных обьединений инвалидов. 

В случаях, когда при реконструкции застройки существующих зданий и сооружений, а также исторических и культурных памятников изложенные в настоящем документе требования не могут быть выполнены в полном обьеме, по согласованию с органами архитектуры и градостроительства, государственного надзора, соци​альной защиты населения следует принимать решения, в наибольшей степени обеспечивающие жизнедеятельность инвалидов.

Требования настоящего документа обязательны для всех министерств, ведомств, предприятий, учреждений и организаций, разрабатывающих и реализующих в строительстве проекты планировки и застройки населенных мест, а также проектные решения отдельных зданий, сооружений и их комплексов жилищно-гражданского и производственного назначения.

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Требования настоящего документа распро​страняются на доступные для маломобильных групп населения (далее - МГН) функционально-плани​ро​вочные элементы зданий и сооружений, их зе​мельные участки: входные узлы, коммуникации, пути эвакуации, помещения (зоны) проживания, обслуживания и места приложения труда, а также их информационное и инженерное обустройство.

1.2 Требования настоящих норм не распрос​тра​няются на здания специализированных учреждений для постоянного и временного проживания инва​лидов и людей старшей возрастной группы на условиях опеки, стационары лечебных учреждений и аналогичные учреждения, предназначенные для обслуживания и постоянного пребывания данных категорий населения, а также на жилые дома для одной семьи.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящих нормах и правилах использованы ссылки на следующие документы:

СНиП РК 2.02-05-2002 Пожарная безопасность зданий и сооружений

СНиП РК 2.04-05-2002* Естественное и искус​ственное освещение

СНиП РК 4.02-05-2001* Отопление, вентиляция и кондиционирование

СНиП РК 3.02.01-2001* Жилые здания

СНиП РК 3.02-02-2001 Общественные здания и сооружения, раздел 4 «Требования доступности для маломобильных посетителей»

СНиП 2.09.02-85* Производственные здания

СНиП РК 3.02-04-2002 Административные и бытовые здания

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Определения терминов, применяемых в данном документе, приведены в приложении 1

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1 При проектировании и реконструкции общес​твенных, жилых и промышленных зданий следует, как правило, предусматривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения.

4.2 Перечень объектов, доступных для инва​лидов и других маломобильных групп населения (далее МГН), расчетное число и категория инва​лидов, а также группа мобильности МГН (приложе​ние 3, таблица 3.1) устанавливаются в задании на проектирование. Задание на проектирование утвер​ждается в установленном порядке по согласованию с территориальным органом социальной защиты населения и с учетом мнения общественных объе​динений инвалидов.

4.3 Необходимость и степень (формы) адап​та​ции к требованиям МГН зданий, имеющих исто​рическую, художественную или архитектурную цен​ность, следует согласовывать с органом по охране и использованию памятников истории и культуры соответствующего уровня.

4.4 При проектировании объектов, доступных для МГН, должны быть обеспечены:

- досягаемость мест целевого посещения и бес​препятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

- безопасность путей движения, (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, обслу​жи​вания и приложения труда;

- своевременное получение МГН полноценной и качественной информации, позволяющей ориенти​роваться в пространстве, использовать оборудо​ва​ние, (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и учебном процессе;

- удобство и комфорт среды жизнедеятельности.

4.5 Проектные решения обьектов, доступных для инвалидов, не должны ограничивать условия жизне​деятельности других групп населения, а также эф​фективность эксплуатации зданий.

С этой целью рекомендуется, как правило, про​ектировать адаптируемые к потребностям ин​валидов универсальные элементы зданий и соо​ружений, используемые всеми группами населения. Необходимость применения специализированных элементов, учитывающих специфические потреб​ности инвалидов, устанавливается заданием на проектирование.

4.6 При проектировании, оборудовании и осна​щении зданий и сооружений, доступных для МГН, должны выполняться требования дейст​вующих нор​мативных документов.

5 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗДАНИЯМ, СООРУЖЕНИЯМ И ИХ ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ

5.1 Участки и территории

5.1.1 В проектах должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и удобного пере​дви​жения МГН по участку к зданию или по территории предприятия, комплекса сооружений с учетом тре​бований градостроительных норм. Система средств информационной поддержки должна быть обес​печена на всех путях движения, доступных для МГН на все время эксплуатации.

5.1.2 Транспортные проезды на участке и пеше​ходные дороги на пути к объектам, посещаемым инвалидами, допускается совмещать при соблю​дении градостроительных требований к параметрам путей движения.

5.1.3 Ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов на креслах-коляс​ках должна быть не менее 1,8 м с учетом габа​ритных размеров кресел-колясок по действу​ющим нормативным документам.

Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, как правило, не должен превышать 5 %. При уст​рой​стве съездов с тротуара около здания и в за​тес​ненных местах допускается увеличивать про​дольный уклон до 10 % на протяжении не более 10 м.

Поперечный уклон пути движения следует при​нимать в пределах 1 - 2 %.

5.1.4 Высоту бордюров по краям пешеходных путей на участке рекомендуется принимать не менее 0,05 м.

Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад вы​сот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуа​тируемых газонов и озелененных площадок, примы​кающих к путям пешеходного движения, не должны превышать 0,04 м.

5.1.5 При наличии на участке подземных и над​земных переходов их следует, как правило, обору​довать пандусами или подъемными устрой​ствами, если нельзя организовать для МГН на​земный проход.

5.1.6 Тактильные средства, выполняющие пре​ду​предительную функцию на покрытии пешеходных пу​тей на участке, следует размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации, начала опасного участ​ка, изменения направления движения, входа и т.п.

5.1.7 Для покрытий пешеходных дорожек, тро​ту​аров и пандусов не допускается применение на​сыпных или крупноструктурных материалов, пре​пятствующих передвижению МГН на креслах-ко​ляс​ках или с костылями. Покрытие из бетонных плит должно быть ровным, а толщина швов между пли​тами - не более 0,015 м.

5.1.8 На путях движения МГН не допускается применять непрозрачные калитки на навесных пет​лях двустороннего действия, калитки с вра​ща​ющимися полотнами, а также турникеты.

5.1.9 Для открытых лестниц на перепадах рель​ефа рекомендуется принимать ширину проступей не менее 0,4 м, высоту подъемов ступеней - не более 0,12 м. Все ступени наружных лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. Поперечный уклон наружных ступеней должен быть в пределах 1-2 %.

Лестницы должны дублироваться пандусами, а при необходимости - другими средствами подъема.

5.1.10 Устройства и оборудование (почтовые ящики, укрытия таксофонов, информационные щи​ты и т.п.), размещаемые на стенах зданий, соору​жений или на отдельных конструкциях, а также выс​тупающие элементы и части зданий и сооружений не должны сокращать нормируемое пространство для прохода, а также проезда и маневрирования кресла-коляски.

Объекты, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пешеходного пути, не должны выступать за плоскость верти​каль​ной конструкции более чем на 0,1 м, а при их размещении на отдельно стоящей опоре - не более 0,3 м. При увеличении выступающих размеров пространство под этими объектами необходимо выделять бордюрным камнем, бортиком высотой не менее 0,05 м либо ограждениями высотой не менее 0,7 м и т.п.

Таксофоны и другое специализированное обору​дование для людей с недостатками зрения должны устанавливаться на горизонтальной плоскости с применением рифленого покрытия или на отдель​ных плитах высотой до 0,04 м, край которых должен находиться от установленного оборудования на расстоянии 0,7 - 0,8 м.

Формы и края подвесного оборудования должны быть скруглены.

5.1.11 Вход на территорию или участок следует оборудовать доступными для инвалидов эле​мен​тами информации об объекте.

Вход на участок жилого одноквартирного дома рекомендуется оборудовать контрольно-охранными приборами или устройствами сигнализации, пере​да​ющими информацию в жилище для людей с не​достатками зрения и дефектами слуха.

5.1.12 На открытых индивидуальных автосто​янках около учреждений обслуживания следует вы​делять не менее 10 % мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов. Эти места дол​жны обозначаться знаками, принятыми в между​народной практике.

Места для личного автотранспорта инвалидов желательно размещать вблизи входа, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, а при жилых зданиях - не далее 100 м. Ширина зоны для пар​ковки автомобиля инвалида должна быть не менее 3,5 м.

Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих только инвалидов, следует предусматривать на рас​стоянии не далее 100 м от входов в общественные здания, доступные для МГН.

5.2 Входы и пути движения

5.2.1 В здании должен быть как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного для МГН подземного или надземного перехода, соединенного с этим зданием.

5.2.2 Наружные лестницы и пандусы должны иметь поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по дейст​ву​ющим нормативным документам.

При ширине лестниц на основных подходах к зданию 2,5 м и более следует дополнительно пред​усматривать разделительные поручни.

Входная площадка при входах, доступных МГН, должна иметь: навес, водоотвод, а в зависимости от местных климатических условий - подогрев, что устанавливается заданием на проектирование.

Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании и иметь поперечный уклон в пределах 1-2 %.

5.2.3 Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов дол​ж​на быть не менее 1,8 м, а в жилых зданиях - не менее 1,5 м при ширине не менее 2,2 м.

Дренажные и водосборные решетки, устанав​ливаемые в полу тамбуров или входных площадок, должны устанавливаться заподлицо с поверхностью покрытия пола. Ширина просветов их ячеек не дол​жна превышать 0,015 м. Предпочтительно приме​нение решеток с ромбовидными или квад​ратными ячейками.

5.2.4 При наличии контроля на входе следует предусматривать контрольные устройства, приспо​собленные для пропуска тех категорий инвалидов, для которых будет доступен проектируемый объект.

5.2.5 Помещения, где могут находиться инва​лиды на креслах-колясках, следует, как правило, размещать на уровне входа, ближайшего к поверх​ности земли. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме лестниц, следует предус​матривать пандусы, подъемные платформы, лифты или другие приспособления для перемещения инвалидов.

5.2.6 Пути движения МГН внутри здания следует проектировать в соответствии с нормативными тре​бованиями к путям эвакуации людей из здания.

Ширина пути движения (в коридорах, помеще​ниях, галереях и т.п.) в чистоте должна быть не менее:

- при движении кресла-коляски 

в одном направлении                                      1,5 м

- при встречном движении                              1,8 м

Ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью следует принимать не менее 1,2 м.

Ширина балконов и лоджий должна быть, как правило, не менее 1,4 м в свету.

Ширину коридора или перехода в другое здание следует принимать не менее 2,0 м.

Подходы к различному оборудованию и мебели должны быть не менее 0,9 м, а при необходимости поворота кресла-коляски на 90° - не менее 1,2 м.

5.2.7 Диаметр зоны для самостоятельного раз​во​рота на 90 - 180° инвалида на кресле-коляске сле​дует принимать не менее 1,4 м.

Около столов, прилавков и других мест обслу​живания, у настенных приборов, аппаратов и ус​т​ройств для инвалидов следует предусматривать свободное пространство размерами в плане не менее 0,9 ( 1,5 м.

Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «от себя» должна быть не менее 1,2 м, а при откры​вании «к себе» - не менее 1,5 м при ширине не менее 1,5 м.

5.2.8 Конструктивные элементы внутри зданий и устройства, размещаемые в габаритах путей дви​жения на стенах и других вертикальных поверх​ностях, должны иметь закругленные края, а также не должны выступать более чем на 0,1 м на высоте от 0,7 до 2,0 м от уровня пола. При размещении устройств, указателей на отдельно стоящей опоре они не должны выступать более чем на 0,3 м.

Под маршем открытой лестницы и другими на​висающими элементами внутри здания, имеющими размер в свету по высоте менее 1,9 м, следует устанавливать барьеры, ограждения и т.п.

5.2.9 Участки пола на путях движения на рас​стоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь предупре​дительную рифленую и/или контрастно окрашенную поверхность, допускается предус​матривать свето​вые маячки.

5.2.10 В помещениях, доступных МГН, не допус​кается применять ворсовые ковры с толщиной покрытия (с учетом высоты ворса) - более 0,013 м.

Ковровые покрытия на путях движения должны быть плотно закреплены, особенно на стыках поло​тен и по границе разнородных покрытий.

5.2.11 Ширина дверных и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и из кори​доров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м. При глубине откоса открытого проема более 1,0 м ширину проема следует принимать по ширине коммуникационного прохода, но не менее 1,2 м.

Дверные проемы, как правило, не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При не​обхо​димости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,025 м.

5.2.12 В полотнах наружных дверей, доступных инвалидам, следует предусматривать смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которых должна рас​полагаться в пределах 0,3 - 0,9 м от уровня пола. Нижняя часть дверных полотен на высоту не менее 0,3 м от уровня пола должна быть защищена противоударной полосой.

5.2.13 Прозрачные двери и ограждения следует выполнять из ударопрочного материала. На проз​рачных полотнах дверей следует предус​матривать яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м, расположенную на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути.

5.2.14 На путях движения МГН не допускается применять вращающиеся двери и турникеты.

На путях движения МГН рекомендуется приме​нять двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто». Следует также применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей про​должительностью не менее 5 с.

5.3 Лестницы и пандусы

5.3.1 Ширина марша лестниц, доступных МГН, должна быть, как правило, не менее 1,35 м. При расчетной ширине марша лестницы 2,5 м и более следует предусматривать дополнительные разде​лительные поручни.

Все ступени в пределах марша должны быть одинаковой геометрии и размеров по ширине проступи и высоте подъема ступеней. Допускается изменять рисунок проступей нижних ступеней первого марша открытых лестниц.

5.3.2 Ширина проступей лестниц, кроме внутри​квартирных, должна быть не менее 0,3 м, а высота подъема ступеней - не более 0,15 м. Уклоны лестниц должны быть не более 1:2.

Ступени лестниц на путях движения инвалидов и других маломобильных групп населения должны быть сплошными, ровными, без выступов и с ше​роховатой поверхностью. Ребро ступени должно иметь закругление радиусом не более 0,05 м. Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, должны иметь бортики высотой не менее 0,02 м.

5.3.3 Максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не должна превышать 0,8 м при уклоне не более 8 %. При перепаде высот пола на путях движения 0,2 м и менее допускается уве​личивать уклон пандуса до 10 %. В исключительных случаях допускается предусматривать винтовые пандусы.

Ширина пандуса при исключительно одно​сто​роннем движении должна быть не менее 1,0 м, в остальных случаях - принимать по ширине полосы движения согласно 3.18.

Площадка на горизонтальном участке пандуса при прямом пути движения или на повороте должна быть глубиной не менее 1,5 м.

5.3.4 Несущие конструкции пандусов следует выполнять из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее R60, а ограждающих конст​рукций помещений пандусов - не менее R120.

5.3.5 Следует предусматривать бортики высотой не менее 0,05 м по продольным краям маршей пандусов, а также вдоль кромки горизонтальных поверхностей при перепаде высот более 0,45 м для предотвращения соскальзывания трости или ноги.

5.3.6 Вдоль обеих сторон всех лестниц и пандусов, а также у всех перепадов высот более 0,45 м необходимо устанавливать ограждения с поручнями. Поручни пандусов следует, как правило, располагать на высоте 0,7 и 0,9м, у лестниц - на высоте 0,9 м, а в дошкольных учреждениях также и на высоте 0,5 м.

Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте. Завершающие части поручня должны быть длиннее марша или наклонной части пандуса на 0,3 м.

5.3.7 На верхней или боковой, внешней по отно​шению к маршу, поверхности поручней перил дол​жны предусматриваться рельефные обозна​чения этажей. Размеры цифр должны быть, не менее, м: ширина - 0,01, высота - 0,015, высота рельефа цифры - не менее 0,002 м.

5.4 Лифты и подъемники

5.4.1 Здания следует оборудовать пас​са​жир​скими лифтами или подъемными платформами в случае размещения помещений, посещаемых ин​валидами на креслах-колясках, на этажах выше или ниже этажа основного входа в здание (первого этажа). Выбор способа подъема инвалидов и возможность дублирования этих способов подъема устанавливаются в задании на проектирование.

5.4.2 Параметры кабины лифта, предназ​на​чен​ного для пользования инвалидом на кресле-коляске, должны иметь внутренние размеры не менее, м: ширина - 1,1; глубина - 1,4. Для нового строи​тель​ства общественных и производственных зданий рекомендуется применять лифты с шириной двер​ного проема не менее 0,9 м. В остальных случаях размер дверного проема устанавливается в задании на проектирование по действующим нормативным документам.

5.4.3 В подвальном или цокольном этаже перед дверью лифта для инвалидов необходимо устрой​ство тамбур-шлюза.

5.4.4 Световая и звуковая информирующая сиг​нализация, соответствующая требованиям дейс​твующих нормативных документов, должна быть предусмотрена у каждой двери лифта, предназ​наченного для инвалидов на креслах-колясках.

5.4.5 Число лифтов устанавливается согласно приложению 2.

Следует применять лифты, оснащенные сис​темами управления и противодымной защиты, соот​ветствующими требованиям действующих нор​ма​тивных документов

5.4.6 Установку подъемных платформ для инва​лидов с поражением опорно-двигательного аппа​рата, в том числе на креслах-колясках, следует предусматривать в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Выходы из подъемника следует предусмат​ри​вать только в уровне этажей, имеющих поме​щения для проживания или целевого посещения инва​лидами.

5.5 Пути эвакуации

5.5.1 Проектные решения зданий и сооружений должны обеспечивать безопасность МГН в соот​ветствии с требованиями CНиП РК 2.02-05-2002*с учетом мобильности инвалидов различных категорий (уста​навливается по приложению 3), их численности и места нахождения (работы, обслуживания, отдыха) в здании или сооружении.

5.5.2 Места обслуживания и постоянного нахож​дения МГН должны располагаться на минимально возможных расстояниях от эваку​ационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу. При этом расстояние от дверей помещения с пребы​ванием инвалидов, выходящего в тупиковый кори​дор, до эвакуационного выхода с этажа не должно превышать 15 м.

Места для инвалидов в зрительных залах дол​жны располагаться в отдельных рядах, выхо​дящих на самостоятельный путь эвакуации, не пере​секающийся с путями эвакуации остальной части зрителей.

Места для зрителей с поражением опорно-дви​гательного аппарата на трибунах спортивных соо​ружений и спортивно-зрелищных зданий следует предусматривать в зоне, непосредственно примы​кающей к выходу на трибуну.

Посадочные места (столы) для инвалидов в залах предприятий общественного питания следует располагать вблизи от эвакуационного выхода, но в непроходной зоне,

5.5.3 Ширина (в свету) участков эвакуационных путей, используемых МГН, должна быть не менее, м:

- дверей из помещений, с числом находящихся в них не более 15 человек                        0,9

- проемов и дверей в остальных случаях; проходов внутри помещений                             1,2

- переходных лоджий и балконов                                                                                             1,5

- коридоров, пандусов, используемых для эвакуации                                                            1,8

5.5.4 Не допускается предусматривать пути эвакуации по открытым металлическим наружным лестницам.

Пандус, служащий путем эвакуации с выше​лежащих этажей в реконструируемом здании или сооружении, должен быть непосредственно связан через тамбур с выходом наружу.

5.5.5 Конструкции эвакуационных путей должны быть класса КО (непожароопасные), предел их огнестойкости должен соответствовать требованиям таблицы 4* СНиП РК 2.02-05-2002*, а материалы их отделки и покрытия полов - требованиям 6.25* СНиП РК 2.02-05-2002*.

5.5.6 Если по проекту невозможно обеспечить эвакуацию МГН за необходимое время, то для их спасения на путях эвакуации следует предусмат​ривать пожаробезопасную зону, из которой они могут эвакуироваться более продолжительное вре​мя или находиться в ней до прибытия спасательных подразделений.

Предельно допустимое расстояние от наиболее удаленной точки помещения с пребыванием МГН до двери в пожаробезопасную зону должно быть в пределах досягаемости за необходимое время эвакуации.

5.5.7 Площадь пожаробезопасной зоны должна быть рассчитана на всех инвалидов, оставшихся на этаже, исходя из удельной площади, приходящейся на одного спасаемого, при условии возможности его маневрирования, м2/чел.:

- инвалид в кресле-коляске                              2,40

- инвалид в кресле-коляске 

с сопровождающим                                          2,65

- инвалид, перемещающийся 

самостоятельно                                                0,75

- инвалид, перемещающийся 

с сопровождающим                                          1,00

В состав пожаробезопасной зоны может вклю​чаться площадь примыкающей лоджии или балкона, отделенных противопожарными прегра​дами от ос​тальных помещений этажа.

5.5.8 Пожаробезопасные зоны следует предус​матривать вблизи вертикальных коммуникаций или проектировать их как единый узел с выходом на незадымляемую лестничную клетку типа Н1 или в помещение для пандуса с аналогичными ограж​дающими конструкциями.

5.5.9 Пожаробезопасная зона должна быть отде​лена от других помещений и примыкающих ко​ри​доров противопожарными преградами, имею​щими пределы огнестойкости: стены - REI 90, перекрытия - REI 60, двери и окна - 1-го типа.

5.5.10 Конструкции противопожарных зон дол​жны быть класса КО (непожароопасные), а мате​риалы отделки и покрытий должны соответствовать требованиям 6.25* СНиП РК 2.02-05-2002*.

Двери в пожаробезопасную зону должны быть противопожарными самозакрывающимися с уплот​нениями в притворах.

5.5.11 Пожаробезопасная зона должна быть не​задымляемой. При пожаре в ней должно созда​ваться избыточное давление 20 Па при одной от​крытой двери эвакуационного выхода.

В шахтах лифтов, имеющих выходы в пожа​ро​без​опасную зону, должен быть создан подпор воз​духа, соответствующий требованиям СНиП РК 2.04-05-2002*.

5.6 Внутреннее оборудование

5.61 Системы средств информации и сигна​лизации об опасности должны быть комплексными и предусматривать визуальную, звуковую и тактиль​ную информацию в помещениях (кроме помещений с мокрыми процессами), предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов. Они должны соответствовать требованиям действующих норма​тивных документов.

Средства информации (в том числе знаки и символы) должны быть идентичными в пределах здания или комплекса зданий и сооружений, раз​мещаемых в одном районе, предприятии и т.п. и соответствовать знакам, установленным действу​ющими нормативными документами.

5.6.2 Система средств информации зон и поме​щений, доступных для посещения или проживания МГН (особенно в местах массового посещения), а также доступных для них входных узлов и путей движения должна обеспечивать непрерывность ин​формации, своевременное ориентирование и одно​значное опо​знание объектов и мест посещения. Она должна предусматривать возможность полу​чения информации об ассортименте предос​тавляемых услуг, размещении и назначении функ​циональных эле​ментов, распо​ложении путей эва​куации, преду​преж​дать об опасности в экстре​мальных ситуациях и т.п.

5.6.3 Визуальная информация должна распо​ла​гаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения и быть увязана с художественным решением интерь​ера.

5.6.4 Освещенность помещений и коммуникаций, доступных для МГН, следует повышать на одну сту​пень по сравнению с требованиями СНиП РК 2.04-05-2002*.

Перепад освещенности между соседними поме​щениями и зонами не должен быть более 1:4.

5.6.5 Синхронной (звуковой и световой) сигна​лизацией, подключенной к системе оповещения о пожаре, следует оборудовать помещения и зоны общественных зданий и сооружений, посещаемые МГН, и производственные помещения, имеющие ра​бочие места для инвалидов.

Для аварийной звуковой сигнализации следует применять приборы, обеспечивающие уровень зву​ка не менее 15 дБА в течение 30 с, при превышении максимального уровня звука в помещении на 5 дБА.

5.6.6 В вестибюлях общественных зданий сле​дует предусматривать установку звуковых инфор​маторов по типу телефонов-автоматов, которыми могут пользоваться посетители с недостатками зре​ния и текстофонов для посетителей с дефектами слуха.

5.6.7 Замкнутые пространства зданий (поме​ще​ния различного функционального назначения, кабинка туалета, лифт и т.п.), а также лифтовые хол​лы, где маломобильный гражданин, в том числе с дефектами слуха, может оказаться один, должны быть оборудованы двусторонней связью с диспетчером или дежурным. В иных случаях следует предусматривать кнопку звонка. В общественной уборной электрический звонок или извещатель должен выводиться в дежурную комнату. В таких помещениях (кабинах) должно предусматриваться аварийное освещение.

5.6.8 Приборы для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, а также ручки, ры​чаги, краны и кнопки различных аппаратов, отверс​тия торговых и билетных автоматов и прочие уст​ройства, которыми могут воспользоваться МГН внутри здания, следует устанавливать на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола и на расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости.

Выключатели и розетки в помещениях следует предусматривать на высоте 0,8 м от уровня пола.

5.6.9 Следует применять дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрытия дверей, которые должны иметь форму, позво​ляющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Целе​сообразно ориентироваться на применение легко управляемых приборов и механизмов, а также П-образных ручек.

Ручки на полотнах раздвижных дверей должны устанавливаться таким образом, чтобы при пол​ностью открытых дверях эти ручки были легко дос​тупными с обеих сторон стены.

Ручки дверей, расположенных в углу коридора или помещения, должны размещаться на рас​стоянии от боковой стены не менее 0,6 м.

5.6.10 На входных дверях в помещения, в ко​торых опасно или категорически запрещено на​хождение МГН (бойлерных, венткамерах, транс​форматорных узлах и т.п.), следует устанавливать запоры, исключающие свободное попадание внутрь помещения. Дверные ручки подобных помещений должны иметь по​верхность с опознавательными знаками или неров​ностями, ощущаемыми тактильно.

5.6.11 Информирующие обозначения поме​щений внутри здания должны дублироваться рель​ефными знаками и размещаться рядом с дверью, со стороны дверной ручки и крепиться на высоте от 1,4 до 1,75 м.

Нумерация шкафов в раздевальных и гарде​робах должна быть рельефной и на контрастном фоне.

5.6.12 Применяемые в проектах материалы, осна​щение, оборудование, изделия, приборы, исполь​зуемые инвалидами или контактирующие с ними, дол​жны иметь гигиенические сертификаты органов госу​дарственной санитарно-эпидеми​оло​гической службы.

5.7 Санитарно-гигиенические помещения

5.7.1 В общественных уборных, в том числе раз​мещаемых в общественных и производственных зда​ниях (кроме указанных в 3.51 СНиП РК 3.02-02-2001), необходимо предусматривать не менее одной уни​версальной кабины, доступной для всех категорий граждан.

В любых общественных зданиях при расчетной численности посетителей 50 человек и более или при расчетной продолжительности нахождения по​сетителя в здании 60 мин и более следует пред​усматривать уборную с универсальной кабиной.

5.7.2 Уборные в зданиях, где работают инва​лиды, должны быть на каждом этаже, независимо от количества работающих, при этом не менее одной из общего числа кабин в уборных должна быть универсальной.

Уборные для людей с недостатками зрения и инвалидов, пользующихся креслом-коляской, дол​жны размещаться не далее 60 м от рабочего места. Нежелательно смежное размещение мужских и женских уборных для инвалидов по зрению.

5.7.3 В помещениях общественных душевых следует предусматривать не менее одной кабины, оборудованной для инвалида на кресле-коляске, перед которой следует предусматривать прост​ранство для подъезда кресла-коляски.

5.7.4 В санитарно-гигиенических помещениях ко​личество кабин и устройств, необходимых для рабо​тающих на предприятии или в учреждении инва​лидов с нарушением опорно-двигательного аппара​та и недостатками зрения, следует определять из расчета: не менее: 1 универсальной душевой каби​ны на 3 инвалидов, не менее 1 раковины умы​валь​ника на 7 инвалидов независимо от санитарной характеристики производственных процессов.

Следует предусматривать закрытые душевые кабины с открыванием двери наружу и входом не​посредственно из гардеробной.

Умывальные для указанных категорий инва​ли​дов следует размещать непосредственно в гарде​робном блоке или смежно с ним. При этом 40 % расчетного количества умывальников целесо​об​разно размещать вблизи рабочих мест.

5.7.5 Универсальная кабина уборной общего пользования должна иметь размеры в плане не менее, м: ширина - 1,65, глубина - 1,8. В кабине рядом с унитазом следует предусматривать прост​ранство для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других при​надлежностей. 

В универсальной кабине и других санитарно-гигиенических помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидов, следует предусматривать воз​можность установки в случае необходимости по​ручней, штанг, поворотных или откидных сидений.

5.7.6 Размеры в плане санитарно-гигиенических помещений для индивидуального пользования в жилых зданиях должны быть не менее, м:

- ванной комнаты или совмещенного

санитарного узла                                        2,2 х 2,2

- уборной с умывальником 
(рукомойником)                                           1,6 х 2,2

- уборной без умывальника                       1,2 х 1,6
5.7.7 Геометрические параметры зон, исполь​зуемых инвалидами, в том числе на креслах-ко​лясках, в санитарно-бытовых помещениях общес​твенных и производственных зданий следует прини​мать по таблице 1.

Таблица 1

	Наименование
	Размеры в плане (в чистоте), м

	Кабины душевых:
	

	закрытые
	1,8 х 1,8

	открытые и со сквозным проходом; полудушей
	1,2 х 0,9

	Кабины личной гигиены женщин
	1,8 х 2,6

	Кабины уборных
	1,8 х 1,65

	Скамьи в гардеробных
	0,6 х 0,8

	Шкафы в гардеробных для уличной и домашней одежды
	0,4 х 0,5


5.7.8 Индивидуальные шкафы для хранения одежды инвалидов, пользующихся креслом-ко​ляс​кой, в раздевальных спортзалов следует распо​лагать в нижнем ярусе, высотой не более 1,3 м от пола. При открытом способе хранения домашней одежды крючки в раздевальных должны уста​нав​ливаться на той же высоте.

Индивидуальные шкафы в бытовых помещениях предприятий и учреждений должны быть совме​щен​ными (для хранения уличной, домашней и рабочей одежды).

5.7.9 Ширину проходов между рядами следует принимать, не менее, м:

- для кабин душевых закрытых и открытых, 

- умывальников групповых и одиночных, 

- уборных, писсуаров,

- для шкафов гардеробных со скамьями 

(с учетом скамей),

- тоже, без скамей

5.7.10 Рекомендуется применение водопро​вод​ных кранов рычажного или нажимного действия, а при возможности - управляемых электронными системами.

Управление спуском воды в унитазе реко​мен​дуется располагать на боковой стене кабины.

6 ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

6.1 Жилые здания и помещения

6.1.1 Жилые дома и жилые помещения общес​твенных зданий следует проектировать, обеспе​чивая потребности инвалидов, включая:

- доступность квартиры или жилого помещения от входа в здание;

- доступность всех общественных помещений здания из квартиры или жилого помещения;

- применение оборудования, отвечающего пот​ребностям инвалидов;

- обеспечение безопасности и удобства поль​зования оборудованием и приборами;

- оборудование придомовой территории и собс​твенно здания необходимыми информационными системами.

6.1.2 Многоквартирные жилые дома с квар​ти​рами, предназначенными для проживания инва​лидов и людей пожилого возраста, следует проек​тировать не ниже второй степени огнестойкости.

6.1.3 В жилых домах муниципального соци​аль​ного жилищного фонда рекомендуется коли​чество и специализацию квартир по отдельным категориям инвалидов устанавливать заданием на проекти​рование.

При проектировании жилых помещений следует исходить из возможности последующего их доосна​щения при необходимости с учетом потребностей отдельных категорий инвалидов и других мало​мобильных групп населения.

6.1.4 При размещении квартир для семей с инвалидами на креслах-колясках в уровне первого этажа следует обеспечивать возможность выхода непосредственно на придомовую территорию. Для отдельного входа через приквартирный тамбур и устройства подъемника рекомендуется увеличение площади квартиры на 12 м2.

6.1.5 Минимальный размер жилого помещения должен составлять:

- для инвалида, передвигающегося на кресле-коляске, - не менее 12 м2;

- для инвалида, занимающегося индивидуальной трудовой деятельностью, - до 16 м2.

6.1.6 Площадь кухни квартир для семей с инвалидами на креслах-колясках в жилых домах социального жилищного фонда следует принимать не менее 9 м2. Ширина такой кухни должна быть не менее 2,3 м - при одностороннем размещении обо​рудования, 2,9 м - при двухстороннем или угловом размещении оборудования.

Кухни следует оснащать электроплитами.

6.1.7 Размеры санитарно-гигиенических поме​ще​ний в квартирах должны соответствовать требо​ваниям, указанным в 5.7.6.

В квартирах для семей с инвалидами, поль​зу​ющимися креслами-колясками, вход в помещение, оборудованное унитазом, допускается проекти​ро​вать из кухни или жилой комнаты.

6.1.8 Ширина подсобных помещений в квартирах для семей с инвалидами (в том числе на креслах-колясках) должна быть не менее, м:

- передней (с возможностью хранения 

кресла-коляски)                                                  1,6;

- внутриквартирных коридоров                       1,15.

6.1.9 В жилых домах муниципального соци​ального жилищного фонда следует предус​мат​ривать возможность устройства, при необхо​ди​мости, в составе квартиры кладовой площадью не менее 4 м2 для хранения инструментов, материалов и изделий, используемых и производимых инвали​дами при работах на дому, а также для размещения тифлотехники и брайлевской литературы.

6.1.10 В гостиницах, мотелях, пансионатах, кем​пингах и т.п., как правило, 10 % жилых мест должны проектироваться универсальными, с учетом рас​селения любых категорий посетителей (если в задании на проектирование не оговорено коли​чество помещений, оборудованных по уни​вер​сальному или специализированному принципу).

6.1.11 Пожарную сигнализацию следует проек​тировать с учетом восприятия всеми категориями инвалидов.

Жилые помещения для инвалидов должны быть оборудованы автономными пожарными изве​ща​телями.

Следует применять домофоны со звуковой и световой сигнализацией.

Места размещения и количество сигнализаторов определяются в задании на проектирование.

6.2 Зоны обслуживания посетителей в общественных зданиях

6.2.1 В зоне обслуживания посетителей общес​твенных зданий и сооружений различного назна​чения следует предусматривать места для инва​лидов и других маломобильных групп населения из расчета не менее 5 % общей вместимости учреж​дения или расчетного количества посе​тителей, в том числе и при выделении зон специали​зи​ро​ван​ного обслуживания МГН в здании.

6.2.2 При наличии нескольких идентичных мест (приборов, устройств и т.п.) обслуживания посе​тителей 5 % их общего числа, но не менее одного, должны быть запроектированы так, чтобы инвалид мог ими воспользоваться.

6.2.3 На каждом этаже, доступном для МГН, следует предусматривать зоны отдыха на 2-3 места, в том числе и для инвалидов на креслах-колясках.

6.2.4 При проектировании интерьеров, подборе и расстановке приборов и устройств, техно​ло​ги​ческого и другого оборудования следует исходить из того, что зона досягаемости для посетителя в кресле-коляске должна находиться в пределах:

- при расположении сбоку от посетителя  - не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола;

- при фронтальном подходе - не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола.

Поверхность столов индивидуального поль​зо​вания, прилавков и других мест обслуживания, ис​пользуемых посетителями на креслах-колясках, должна находиться на высоте не более 0,8 м над уровнем пола.

6.2.5 Места для инвалидов в зальных поме​щениях следует располагать в доступной для них зоне зала, обеспечивающей: полноценное воспри​ятие демонстрационных, зрелищных, информа​ци​онных, музыкальных программ и материалов; удоб​ный прием пищи (в обеденных залах или кулуарах при залах); оптимальные условия для ра​боты (в читальных залах библиотек); отдыха (в зале ожи​дания).

В зальных помещениях не менее двух рас​средоточенных выходов должны быть приспо​соб​лены для прохода МГН.

6.2.6 Места для инвалидов в зрительных залах предпочтительнее располагать, как правило, в от​дельных рядах, имеющих самостоятельный путь эвакуации, не пересекающийся с путями эвакуации остальной части зрителей. В зрительных залах с числом мест 800 и более места для инвалидов в креслах-колясках следует рассредоточивать в раз​личных зонах, размещая их в непосредственной близости от эвакуационных выходов, но в одном месте не более трех.

Расстояние от любого места пребывания инва​лида в зальном помещении до эвакуационного вы​хода в коридор, фойе, наружу или до эваку​аци​онного люка трибун спортивно-зрелищных залов не должно превышать 40 м. Ширина проходов дол​жна быть увеличена на ширину свободного проезда кресла-коляски (0,9 м).

6.2.7 Перед эстрадой или в конце зала вблизи проема-выезда следует предусматривать свобод​ные площадки шириной в свету не менее 1,8 м для зрителей на креслах-колясках.

6.2.8 У мест или зон для зрителей на креслах-ко​лясках в аудиториях с амфитеатром, зрительных и лекционных залах следует предусматривать меры без​опасности (ограду, буферную полосу, поребрик и т.п.).

6.2.9 В аудиториях, зрительных и лекционных залах вместимостью более 50 человек, обору​дованных фиксированными сидячими местами, необходимо предусматривать не менее 4 % кресел с вмонтированными системами индивидуального прослушивания.

6.2.10 Места для лиц с дефектами слуха следует размещать на расстоянии не более 10 м от источ​ника звука или оборудовать специальными персо​нальными приборами усиления звука.

Допускается применять в залах индукционный контур или другие индивидуальные беспроводные устройства. Эти места следует располагать в зоне хорошей видимости сцены и переводчика жестового языка. Необходимость выделения дополнительной зоны для переводчика устанавливается заданием на проектирование.

6.2.11 При невозможности применить визу​аль​ную информацию для инвалидов в помещениях с особыми требованиями к художественному реше​нию интерь​еров, в экспозиционных залах худо​жественных музеев, выставок и т. п. допускается использовать другие компенсирующие меро​при​ятия.

6.2.12 В помещениях раздевальных при спор​тивных сооружениях для занимающихся инвалидов следует предусматривать:

- места для хранения кресел-колясок;

- индивидуальные кабины (площадью каждая не менее 4 м2) из расчета по одной кабине на трех одновременно занимающихся инвалидов, пользу​ющихся креслами-колясками;

- индивидуальные шкафы для одежды (не менее двух) высотой не более 1,7 м, в том числе для хранения костылей и протезов;

- скамью длиной не менее 3 м, шириной не менее 0,7 м и высотой не более 0,5 м.

Вокруг скамьи должно быть обеспечено сво​бод​ное пространство для подъезда кресла-коляски. При невозможности устройства островной скамьи сле​дует предусматривать вдоль одной из стен уста​новку скамьи размером не менее 0,6 ( 2,5 м.

6.2.13 В комнате отдыха при раздевальных следует предусматривать дополнительную площадь из расчета не менее 0,4 м2 на каждого из одно​временно занимающихся инвалидов на креслах-колясках, а комната отдыха при сауне должна быть площадью не менее 20 м2.

6.2.14 В залах предприятий питания посадочные места (столы) для инвалидов следует располагать вблизи от входа, но не в проходной зоне.

6.3 Места приложения труда

6.3.1 При проектировании учреждений и пред​приятий следует предусматривать рабочие места для инвалидов в соответствии с программами профессиональной реабилитации инвалидов, раз​рабатываемыми местными органами социальной защиты населения.

Количество и виды рабочих мест для инвалидов (специализированные или обычные), их разме​щение в объемно-планировочной структуре здания (рассредоточенное или в специализированных це​хах, производственных участках и специальных помещениях), а также необходимые допол​ни​тель​ные помещения устанавливаются в задании на проектирование.

6.3.2 Рабочие места инвалидов должны быть безопасны для здоровья и рационально органи​зованы. Они должны иметь санитарно-эпидеми​ологическое заключение органов государственной санитарно-эпидемиологической службы. В задании на проектирование следует устанавливать их специализацию и, при необходимости, включать комплект мебели, оборудования и вспомогательных устройств, специально приспособленных для кон​кретного вида заболевания.

6.3.3 В рабочей зоне (пространстве рабочего места) или помещении должно быть обеспечено выполнение комплекса санитарно-гигиенических тре​бований к микроклимату в соответствии с дейст​вующими нормативными документами, а также до​полнительными требованиями, устанавли​вае​мыми в зависимости от вида заболевания инвалидов.
6.3.4 Площадь служебных помещений следует принимать из расчета выделения на каждого работающего инвалида, пользующегося креслом-коляской, не менее, м2:

- в конторских, административных и 

офисных помещениях                                      5,65

-  в конструкторских бюро                                7,65

6.3.5 Расстояние до уборных, курительных, по​мещений для обогрева или охлаждения, полудушей и устройств питьевого водоснабжения от рабочих мест, предназначенных для инвалидов с пора​жением опорно-двигательного аппарата и недос​татками зрения, должно быть не более, м:

- в пределах зданий                                            60;

- в пределах территории 

учреждения, предприятия                                150.

6.3.6 Санитарно-бытовое обслуживание рабо​тающих инвалидов должно обеспечиваться в соот​ветствии с требованиями СНиП РК 3.02-04-2002 и дан​ного документа.

6.3.7 При затруднении доступа инвалидов на кресле-коляске к местам общественного питания на предприятиях и в учреждениях следует допол​ни​тельно предусматривать комнату приема пищи площадью из расчета 1,65 м2 на каждого инвалида, но не менее 12 м2.

7 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

7.1 Специализированные жилые здания

7.1.1 Жилые помещения в специализированных жилых зданиях следует проектировать непро​ход​ными и в составе жилых ячеек, которые должны объединяться в жилые группы вместимостью не более 25 чел.

7.1.2 В специализированных жилых зданиях для инвалидов и престарелых должны предусмат​ри​ваться помещения культурно-бытового и меди​цинского обслуживания.

При проектировании специализированных жилых зданий в комплексе с учреждениями специа​ли​зированных центров медицинской, социальной и профессиональной реабилитации, а также учебно-производственного назначения помещения для указанных учреждений следует включать в состав жилых зданий или располагать их во встроенно-пристроенном либо отдельно стоящем блоке, свя​занном с жилыми зданиями крытым, а при необ​ходимости и отапливаемым переходом.

7.1.3 Для обслуживания каждой жилой группы в домах-интернатах для инвалидов и престарелых следует предусматривать помещения площадью, не менее, м2:

- ванную комнату - 12;

- уборную - 4,5;

- душевую кабинку - 3 с местом для переодевания;

- санитарную комнату - 16;

- комнату для бытовых нужд - 12;

- кладовые для чистого и грязного белья.

Кроме того, в составе жилой ячейки для спо​собных к самообслуживанию инвалидов или прес​тарелых должны предусматриваться комната обще​ния расчетной площадью не менее 1,2 м2 на каждого проживающего и кухня-буфетная (не менее 0,6 м2 на каждого проживающего).

7.1.4 В домах-интернатах для инвалидов и престарелых следует предусматривать помещение или место площадью не менее 4 м2 для хранения медицинских тележек и кресел-колясок.

7.1.5 При проектировании психоневрологических интернатов следует предусматривать отделения: реабилитационного профиля для свободного со​держания пациентов; лечебно-восстановительного профиля для наблюдательного содержания па​циентов; постельного содержания для пациентов, нуждающихся в постоянном уходе.

7.1.6 При размещении столовой психоневроло​гического интерната в отдельно стоящем здании следует предусматривать вестибюль с гардеробом, расчетную площадь которых следует принимать не менее 0,25 м2 на каждое посадочное место в обеденном зале.

7.1.7 В противопожарных перегородках и стенах, отделяющих группы жилых помещений от ведущих в блоки помещений обслуживания коридоров и пере​ходов, а также в помещениях кладовых и мас​тер​ских, связанных с хранением и переработкой сго​раемых материалов, следует предусматривать про​тивопожарные двери 2-го типа.

7.2 Территориальные центры социального обслуживания.

7.2.1 Территориальные центры социального обс​луживания следует проектировать двух основных типов: надомного обслуживания и дневного пребы​вания, которые допускается объединять в одном здании в качестве отделений единого центра, а также включать в состав домов-интернатов для инвалидов и престарелых.

При объединении территориального центра со специализированным учреждением медицинской, социальной и профессиональной реабилитации или его отделениями следует совмещать аналогичные помещения и службы.

7.2.2 При включении территориального центра социального обслуживания или его отделений в состав жилого здания, рассчитанного на проживание инвалидов и престарелых, помещения террито​ри​ального центра должны проектироваться с учетом обслуживания дополнительно не менее 30 % чис​ленности инвалидов и престарелых, прожи​вающих в здании.

7.2.3 При территориальном центре социального обслуживания должны предусматриваться регис​тратура-справочная и помещения для общих лечебных мероприятий площадью, не менее, м2 в составе:

- двух процедурных, каждая - 12;

- перевязочной - 22;

- трех кабинетов, каждый - 18;

- лабораторных помещений - 14 (общая площадь);

- двух помещений, каждое - 12 для примерки и подгонки протезов, а также раздельные кладовые чистого и грязного белья.

7.2.4 Учебно-производственные классы и мас​терские должны располагаться во встроенных, встроенно-пристроенных или отдельно стоящих блоках помещений с соблюдением условий эва​куации инвалидов и противопожарных требований, соответствующих профилю классов и мастерских.

7.2.5 В состав отделения дневного пребывания следует включать помещения площадью, не менее, м2:

- гардеробной - 15;

- комнат, каждая - 36 для пребывания инвалидов и престарелых;

- комнат, каждая - 16 для дневного отдыха;

- кухни - буфетной - 9;

- душевой кабины с комнатой для переодевания.

7.2.6 Помещения для пребывания инвалидов и престарелых должны объединяться в группы вмес​тимостью не более 25 чел и располагаться, как пра​вило, на первом этаже здания. При рас​положении помещений дневного пребывания выше второго этажа следует предусматривать лифт.

7.2.7 В составе центра или отделения надомного обслуживания следует предусматривать диспет​черский пункт и комнаты персонала с кладовыми для хранения продуктов, а также раздельные кла​довые для чистого и грязного белья.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

(обязательное)

Термины и определения

Адаптация - приспособление к новым условиям, здесь: приспособление среды жизнедеятельности, зданий и сооружений с учетом потребностей маломобильных групп населения.

Визуальные средства информации - здесь: носители информации в виде зрительно различимых текстов, знаков, символов, световых сигналов и т. п., передаваемых в том числе людям с нарушением функций органов слуха.

Доступные для МГН здания и сооружения - здания и сооружения, в которых реализован комплекс архитектурно-планировочных, инженерно-технических, эргономических, конструкционных и организационных мероприятий, отвечающих нормативным требованиям СНиП 3.02-05-2003 по обеспечению доступности и безопасности МГН.

Инвалид - человек, имеющий нарушения здоровья со стойким расстройством функций организма, в том числе с поражением опорно-двигательного аппарата, недостатками зрения и дефектами слуха, приводящими к ограничению жизнедеятельности и вызывающими необходимость его социальной защиты.

Лифтовой холл - специальное помещение, располагаемое у входа в лифт.

Маломобильные группы населения (МГН) - люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. К маломобильным группам населения здесь отнесены: инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, беременные женщины, люди старших возрастов, люди с детскими колясками и т.п.

Переводчик жестового языка (сурдопереводчик) - специалист, осуществляющий перевод звуковой информации на язык жестов для глухонемых и людей с дефектами слуха.

Пожаробезопасная зона - часть здания, сооружения, пожарного отсека, выделенная противопожарными преградами для защиты людей от опасных факторов пожара в течение заданного времени (от момента возникновения пожара до завершения спасательных работ), обеспеченная комплексом мероприятий для проведения эвакуации и спасания.

Полоса движения - часть пешеходного пути, предназначенная для движения в один ряд в одном направлении.

Путь движения - пешеходный путь, используемый МГН, в том числе инвалидами на креслах-колясках, для перемещения по участку (дорожки, тротуары, пандусы и т.д.), а также внутри зданий и сооружений (горизонтальные и вертикальные коммуникации).

Система средств информации (информационные средства) - здесь: совокупность носителей информации, обеспечивающих для МГН своевременное ориентирование в пространстве, способствующих безопасности и удобству передвижения, а также информирующих о свойствах среды жизнедеятельности.

Специализированный элемент - здесь: элемент, к которому (как к объекту нормирования) предъявляются специфические требования по адаптации с учетом конкретного или совокупных дефектов здоровья человека.

Текстофон - аппарат для передачи, приема и ведения диалога по телефону инвалидами с нарушениями слуха в текстовом режиме. Аппарат снабжен клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации.

Тифлотехнические средства - средства, облегчающие людям с недостатками зрения работу и усвоение информации (магнитофоны, диктофоны, письменные приборы, пишущая машинка со шрифтом Брайля).

Тактильные средства информации - носители информации, передаваемой инвалидам по зрению и воспринимаемой путем осязания.

Универсальный элемент - здесь: элемент, проектируемый с учетом возможного использования всеми категориями населения, в том числе МГН.

Элемент - составная часть чего-нибудь, здесь: архитектурный, технический или механический компонент участка, здания или помещения, например - рабочее место, место отдыха, душ, телефонная кабина, дверь, управляющее устройство, ручка, поручень и т.п.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

(обязательное)

Расчет числа лифтов, необходимых для спасения инвалидов из зон безопасности
2.1 Необходимое число лифтов n, доступных для инвалидов и используемых для их спасения в случае пожара в здании, определяется по формуле:
n = Tp / Tcn , 
                             



(2.1)

где Тp - расчетное время спасения одним лифтом, с.;

Tcn - допустимое время спасения, равное 10 мин.

Лифт для транспортирования пожарных подразделений может быть использован для спасения инвалидов во время пожара.

2.2 Расчетное время спасения Tp определяется по формуле:

Tp = TK

                                           


(2.2)

где Т - время кругового рейса лифта при спасении инвалидов, с, определяемое по формуле (2.3);

K - расчетное число рейсов, необходимое для спасения инвалидов, определяемое по формуле (2.4),

T = 2 ( Hi  / mV + 93
                                       

(2.З)

где ( Hi  - сумма отметок уровней этажей, с которых будет проводиться спасение инвалидов, относительно уровня первого этажа, м;

m - число этажей, с которых будет проводиться спасение инвалидов;

V - номинальная скорость лифта, м/с;

K = 1,43 ( M / E
                                           


(2.4)

где ( M - суммарное количество инвалидов и сопровождающих их людей, чел., приведенное в задании на проектирование;

Е - номинальная вместимость лифта, чел.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

(обязательное)

Материалы к расчету уровня пожарной безопасности маломобильных 

групп населения

При использовании приложения 2 (раздел 2 «Основные расчетные зависимости») для учета специфики передвижения МГН по путям эвакуации следует применять дополнительные расчетные значения параметров движения МГН.

3.1 По мобильным качествам людей в потоке эвакуирующихся из зданий и сооружений следует подразделять на 4 группы согласно таблице 3.1.

Таблица 3.1

	Группы мобильности
	Общие характеристики людей групп мобильности
	Средняя площадь горизонтальной проекции людей  f, м2

	М1
	Люди, не имеющие ограничений по мобильности, в том числе с дефектами слуха
	0,1

	М2
	Немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями
	0,2

	МЗ
	Инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки)
	0,3

	М4
	Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную
	0,96


3.2 Расчетные значения скорости и интенсивности движения потоков людей с различной группой мобильности следует определять по формулам:
[image: image1.wmf],

j

 

,

0 

j

j

 

,

0 

j

 

,

 

D

D

D

ln

а

1

V

V

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

=

 при D ( D0 , j; 
                                           (2.1)

qD j = VD, j D, 

                             


(2.2)

где VD j  и qDj  - скорость и интенсивность движения людей в потоке по j-му виду пути при плотности потока Dj;
D - плотность людского потока на участке эвакуационного пути, м2/м2;

D0j - значение плотности людского потока на j-м виде пути, при достижении которого плотность потока начинает оказывать влияние на скорость движения людей в потоке;

Voj - среднее значение скорости свободного движения людей по j -му виду пути при значениях плотности потока D ( D0 , j ;

aj - коэффициент, отражающий степень влияния плотности людского потока на его скорость при движении по j -му виду пути.

Значения D0,j , Voj , a j для потоков людей различных групп мобильности для формул (3.1) и (3.2) приведены в таблице 3.2.

Таблица 3.2

	Группы мобильности
	Значения параметров
	Величина параметров по видам пути ( j )

	
	
	горизонтальный
	лестница

вниз
	лестница

вверх
	пандус

вниз
	пандус

вверх

	М 1
	V0J
	100
	100
	60
	115
	80

	
	D0J
	0,051
	0,089
	0,067
	0,171
	0,107

	
	A0j
	0,295
	0,400
	0,305
	0,399
	0,399

	M 2
	V0J
	30
	30
	20
	45
	25

	
	D0J
	0,135
	0,139
	0,126
	0,171
	0,146

	
	A0j
	0,335
	0,346
	0,348
	0,438
	0,384

	M 3
	V0J
	70
	20
	25
	105
	55

	
	D0J
	0,102
	0,208
	0,120
	0,122
	0,136

	
	A0j
	0,350
	0,454
	0,347
	0,416
	0,446

	M 4
	V0J
	60
	-
	-
	115
	40

	
	D0J
	0,135
	-
	-
	0,146
	0,150

	
	A0j
	0,400
	-
	-
	0,424
	0,420


3.З При движении людских потоков с участием МГН на участках пути перед проемами не следует допускать образования плотности потоков выше 0,5. При этом расчетные максимальные значения интенсивности движения qmax через проем различных групп мобильности следует принимать равными: М1 - 19,6 м/мин, М2 - 9,7 м/мин, М3 - 17,6 м/мин, М4 - 16,4 м/мин.

