МАЗМҰНЫ

1         Жалпы ережелер

1.1	 Каталогты тұрғызу тұжырымдамасы

1.2	Каталогтың «Сыртқы  қоршау конструкциялары» 1-томының тұжырымдамасы

2	Нормативтік сілтемелер

3	Терминдер мен анықтамалар

4	Тұрғын үйлердің қоршау конструкцияларына қойылатын талаптар

5       Конструктивтік шешімдердің сипаттамасы

5.1     Сыртқы қабырғалар

5.2	Жабындар

5.3	Қоршау конструкцияларының жылу тұрақтылығын анықтау

5.4	Қоршау конструкцияларының жылу өткізгіштігіне келтірілген қарсылығының мәндерін есептеу әдістемесі

| # Қосымша А | # Есептік учаскелердің орналасу схемалары, конструкциялар элементтері материалдарының сипаттамалары, шартты мәндері |  |
| --- | --- | --- |
| # Қосымша Б | # Қоршау конструкцияларының есептік учаскелерінің жылу өткізгіштігіне келтірілген қарсылығы |  |
| # Қосымша В | # Қоршау конструкцияларының есептік учаскелері температурасының изосызықтары |  |
| # Қосымша Г | # Тұрғын үй жайларының және үлгілік қабатының қоршау конструкцияларының жылу өткізгіштікке келтірілген қарсылығын есептеу мысалы |  |
| # Қосымша Д | # Есептік учаскелердің температуралық өрістерін визуализациялауға арналған файлдар бар компакт-дискі |  |

- Жалпы ережелер

  - Каталогты тұрғызу тұжырымдамасы

    - Тұжырымдық жағынан Каталог екі бөлімнен тұрады:

1) 1-том. Сыртқы қоршау конструкциялары.

2) 2-том. Инженерлік жүйелер.

Каталогтың әр томы сәйкесінше мамандандырылған жобалаушылардың тәжірибелік қолдануына арналған.

Каталогтың әр томында жаңа және қайтадан салынатын ғимараттардың жоба құжаттарын құру барысында негіз болып таба алатын техникалық шешімдер берілген.

Келесі мәліметі бар компакт-дискі Каталогтың қосымшасы болып табылады:

1) 1-томның қосымша мәліметі:

-  температуралық өрістердің 3D визуализациясының бағдарламасы;

- визуализациялау бағдарламасына арналған температуралық өрістерді есептеу мысалдарының файлдары;

2) 2-томның қосымша мәліметі:

- «pdf» форматындағы жобалық шешімдері мысалдарының жұмыс сызбаларының жинағы.

3) ТМД елдеріндегі алғашқы болған энерготиімді көппәтерлі тұрғын үй туралы фильм.

4) ТМД елдеріндегі алғашқы болған энерготиімді үйдегі пәтерлерінің инженерлік жабдықтауын қолдану жөнінде нұсқаулық-фильм.

  - Каталогтың «Сыртқы қоршау конструкциялары» 1-томының тұжырымдамасы

    - Ғимараттардың қоршау конструкцияларын жобалау сапасын арттыру, ғимараттарды жылыту үшін жылулық энергиясының нақты шығындарымен сәйкестікке жету үшін есептеушіге қоршау конструкцияларының жылутехникалық ерекшеліктерін нақты бағалау маңызды болып табылады. Ол үшін жылу өткізгіштігіне келтірілген карсылық мәндерінің анықтамаларының және қоршау конструкциялар  учаскедері  бөлімдерінің температура өрісінің есеп нәтижесін қолданудың әдістерін лайықты пайдалану. Оларды қолдану қоршау конструкциялар арқылы жоғалатын жылуды нақты анықтап қана емес, сонымен қатар жобалау уақытында жылу өткізетін  қосулар арқылы қоршау конструкцияларының ішкі үстіңгі жақтарында ылғал конденсациясы жерлерінің пайда болу мүмкіндігін болдырмайды. Каталогтың 1-томының мақсаты жобалаушыларға қоршау конструкцияларының техникалық шешімдерін қолдану мүмкіндігін беру, бөлек жоспарлауды қоршау конструкцияларының жылу өткізгіштігінің келтірілген карсылық пен Каталогта берілген әдістемелерді мен белгілерді қолдану болып табылады.

    - Каталогтың 1-томы қоршау конструкциялары техникалық шешімдерінін нұсқаларынан,  қоршау конструкцияларының жылу өткізгіштігінің келтірілген карсылықтың есеп әдістемесінен, қоршау конструкцияларының тораптар есептерінің нәтижелерінен, қоршау конструкцияларының ішкі беттерінің температуралық изосызықтарынан, Каталог нәтижелерін қолданумен бірге ғимараттар мен типтік қабаттарды қоршау конструкцияларының жылу өткізгіштігіне келтірілген карсылықты есептеу мысалынан тұрады. Каталогтың 1-томында сыртқы қабырғалардың, шатыр жабындары мен қосылған шатырлардың конструкциялар тораптары  қарастырылған. Әр торап үшін жылу өткізгіштігіне келтірілген карсылығының есеп мәндері, жылу техникалық біртектілік коэффициенті, көлемді температуралық аясы берілген.

    - Жылу өткізгіштікке қарсылық есебі Қазақстан Республикасы аймақтарының климаттық жағдайлары үшін орындалған.

    - Сыртқы қабырғалардың тораптарына жылу өткізгіштігіне қарсылықты анықтау барысында, қабырғалар арқылы өтетін жылу ағымының жоғарылуына әсер ететін кіші көлемдегі бөлшектер, қасбет жүйелерінің бекіту бөлшектері, әр түрлі түрлердің байланыстары, және ірі көлемдегі-тақталардың, жабындардың, бұрыштардың, аралық қабырғалардың жанасуы, лоджия, маңдайшалар қабырғаларының жанасуы ескерілген.

    - Шатыр мен астыңғы жабындарының, қосылған төбелер тораптарының нұсқалары:

- сыртқы қабырғалардың жанасуы - бұрыштар мен тура учаскедерден;

- желдету шахталарының қабысуынан тұрады.

    - Қоршау конструкцияларының жылу өткізгіштігіне келтірілген карсылығын есептеу әдістемесі МЕЖ 2.04-101 қосымшаларына, сонымен қатар ISO 10211 және ISO 14863 халықаралық стандарттарына негізделген.

2 Нормативтік сілтемелер

«Тұрғын және қоғамдық үйлер. Бөлмелердегі микроклимат параметрлері»МСТ 30494-96.

«Жүктемелер мен әсерлер» ҚНжЕ 2.01.07-85.

«Құрылыс климатологиясы» ҚР ҚНжЕ 2.04-01-2010.

«Құрылыс жылутехникасы» ҚР ҚНжЕ 2.04-03-2002.

«Азаматтық және өндірістік жайларды (құрылыстарды) энергия сақтауды ескере отырып жылутехникалық жобалау нормалары» ҚР ҚН 2.04-01-2009.

«Азаматтық ғимараттардың энергия тұтынуы мен жылулық қорғау» ҚР ҚН  2.04-21-2004*.

«Ғимараттарды жылулық қорғау» МҚН 2.04-02-2004.

«Ғимараттарды жылулық қорғауды жобалау» МЕЖ 2.04-101-2001.

3 Терминдер мен анықтамалар

Каталогтың 1-томында сәйкес анықтамалары бар келесі терминдер берілген:

Қоршау конструкциясының  жылу өткізгіштігіне келтірілген карсылық – жылу өткізгіштіктің стационарлық жағдайында қоршау конструкциясының жылу қорғауын сипаттайтын, саны бойынша конструкциясының екі жағындағы ауа температурасының әртүрлілігінің қатыстылығына, конструкциясы арқылы,  оның есептік ауданы бойынша орташаланған  жылулық  ағымы тығыздығына тең биіктік.

Қоршау конструкциясының есептік учаскесі – 5.4.3-т. баяндалған ережелермен сәйкес,   бетінеперпендикуляр жазықтармен шектелген қоршау конструкциясының өзіндік бөлігі. Қоршау конструкциясының есептік учаскесі(бұдан әрі –есеп учаскесі) әдеттегідей жапсарлас қоршау конструкцияларының  (терезелердің, жабындардың және т.б.) жанасу тораптарынан тұрады.

Қоршау конструкциясының (қоршау конструкциясы учскесінің) есептік ауданы  –қоршау конструкциясы арқылы жылу өткізгіштікке келтірілген карсылықтың мәнін және жылу ысырабын есептейтін аудан. Қоршау конструкциясының (қоршау конструкциясы учаскесінің) есептік ауданын оның ішкі көлемдері бойынша анықтайды.  Сыртқы қабырғалар үшін есеп ауданын қабырғаның бетінемен ойықтардың ішкі еңістеріне параллель, тік жазықтыққа қабырғаның ішкі бетініңпроекция ауданының сомасы ретінде анықтайды.

Жылутехникалық жағынан біртекті қоршау конструкциясы (немесе оның учаскесі) - жылу ағымына перепендикуляр болған шектері бар материалдардың бір немесе бірнеше қабаттарынан тұратын қоршау конструкциясы, оның қабат материалының тұрақты қалындығы мен жылу өткізгіштіктің коэффициенті бар.

4        Тұрғын үйлердің қоршау конструкцияларына қойылатын талаптар

  - Қазастан Республикасының  құрылыстағы жылулық қорғау мен жылутехникасы саласындағы нормативтік құжаттарында қоршау конструкцияларының жылу өткізгіштігіне келтірілген карсылығы мәндерін анықтаудың екі нұсқасы беріледі. Бірінші нұсқасы (элемент бойынша тәсіл)  жылу өткізгіштігіне берілген бекітілген нормативтік қарсылық мәндерін қабылдауды қарастырады,  екіншісі (жинақтық тәсіл)

- қабырғаларға ;

- шатыр жабындарға ;

- астыңғы қабаттардың жабындарға  диапозонында жылу өткізгіштікке берілген қажетті мәндерін анықтайды.

Осы  - сыртқы қабырғалардың, шатыр мен астыңғы қабатының жабындарына сәйкес жылу өткізгіштігіне келтірілген карсылық.

Екінші нұсқаны қабылдаудың шарты  нормативті болатын үйін жылытудың жылулық энергиясының меншікті өтімінің мәніне сәйкестік болып табылады.

  - Міндетті талаптарға қоршау конструкцияларының ішкі үстіңгі жақтарында конденсанттың пайда болуын болдырмау, сонымен қатар ұйғарынды шамадан жоғары болмайтын ауа мен бетініңтемпературасының өзгеру шамасы жатады.

  - Тұрғын үйлер үшін құрылыс техникасы саласында қоршау конструкциясының мөлшерленетін параметрлеріне бу кіруінің қарсылығы мен ауа кіруінің қарсылығы жатады.

  - Қоршау конструкциясының бу кіруінің қарсылығы конструкцияларды салудағы климаттық жағдайларына және элементтердің материалдарына байланысты есеп орнататын   белгілерден төмен болмауы тиіс.

  - Қоршау конструкциясының ауа кіруінің қарсылығы қабат үй мен конструкцияларды салудағы климаттық жағдайларына байланысты орнататын есеп мәндерінен төмен болмауы тиіс.

  - Тұрғын үйлерді қоршау конструкцияларына қоршау конструкцияларының ішкі бетініңтемпературасының өзгеру амплитудасы мен  қажетті мәні сәйкес болу арқылы  жететін жылу тұрақтылығының талаптары қойылады.

  - Құрылыс жылутехникасы саласында тұрғын үйлерді қоршау конструкцияларына қойылатын талаптар 1-кестеде берілген.

1 - кесте

| Талап | Формула | Шартты қолданулар | Белгілер |
| --- | --- | --- | --- |
| Жылу өткізгіштікке келтірілген карсылықтың мәні келесі белгілерден төмен болмауы тиіс: |  | Элемент бойынша тәсіл | ҚР ҚН-ның 2.04-21 4-кестесі |
|  |  | Жинақтық тәсіл, | Есеп бойынша |
|  |  |  | Қала береді |
|  |  |  | Қала береді |
| Ішкі бетінің шық нүктесі температурасының болмауы |  | Барлық тұрғын үйлер үшін | =10,62 0С и ауа температурасы бойынша |
| Қоршау конструкциясының ауа температурасының және ішкі бетінің температурасының өзгеруі келесі нормативтік белгілерден жоғары болуы тиіс |  | Қала береді |  |
| Сыртқы қабырғалар үшін |  |  | 4,0 |
| шатырлар жабындары мен жабулар үшін |  |  | 3,0 |
| астыңғы қабаттың жабындары үшін |  |  | 2,0 |
| Бу кіруіне қарсылық қажетті болатын мәннен төмен болмауы тиіс |  | Қала береді | Есеп бойынша |
| Ауа кіруіне қарсылық қажетті болатын мәннен төмен болмауы тиіс |  | Қала береді | Қала береді |
| Қоршау конструкцияларының ішкі беттерінің температурасының өзгеру амплитудасы қажет талаптардан артық болмауы тиіс |  | Қала береді | Қала береді |
| Едендердің жылуды қабылдауы |  | Барлық тұрғын үйлер үшін | Қала береді |

4.8 Қоршау конструкцияларының жылу жеткізуіне қажетті қарсылық мәндерін анықтау үшін Қазақстан Республикасының ҚР ҚН 2.04-21 және ҚР ҚН 2.04-01, ҚР ҚНжЕ 2.04-01, МҚН 2.04-02 сәйкес облыстары мен елді мекендерін жылыту кезеңінің орташа температура мен ұзақтылығының мәндері пайдаланған. Жылыту кезеңінің градустәуліктері бойынша анықталған,  қоршау конструкцияларының жылу өткізгіштігіне қарсылық мәндері 2 және 3 - кестелерде берілген. Көрсетілген кестелерді пайдалану барысында, жылу қорғауы саласындағы нормативтік құжаттардың әрекетін лайықты анықтау. Егер сілтемелік нормативтік құжаттар ауыстырылған (өзгерілген) болса, онда 2 және 3-кестелерді пайдалану барысында, ауыстырылған (өзгерілген) нормаларды назарға алу жөн болады. Егер сілтемелік норматив ауыстырусыз жойылған болса, онда оларға берілген сілтемесі бар ереженің, осы сілтемеге қатысы жоқ бөлімдері қолданылады.

2 - кесте - Сыртқы қабырғалардың жылу өткізгіштігінің қажетті қарсылық мәндері мен сыртқы ауаның есептік температурасы

| Өңір, облыс, елді мекен | Жылыту кезеңінің градустәуліктері, Dd, 0С-сут | Жылу өткізгіштікке қарсылықтың нормативтік мәні, м2∙0С/Вт |  | Сыртқы ауаның есептік температурасы, 0С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Элемент бойынша тәсіл барысында | Жинақтық тәсіл бойынша |  |
| Ақмола облысы |  |  |  |  |
| Астана | 6286 | 3,60 | 2,27 | -35 |
| Атбасар | 6496 | 3,67 | 2,31 | -36 |
| Көкшетау | 6163 | 3,56 | 2,24 | -36 |
| Ақтөбе облысы |  |  |  |  |
| Ақтөбе | 5623 | 3,37 | 2,12 | -31 |
| Амангелді | 5858 | 3,45 | 2,17 | -34 |
| Ырғыз | 5358 | 3,28 | 2,06 | -31 |
| Қарауылкелді | 4850 | 3,10 | 1,95 | -30 |
| Уил | 4974 | 3,14 | 1,98 | -28 |
| Шалқар | 5057 | 3,17 | 2,00 | -30 |
| Эмба | 5187 | 3,22 | 2,03 | -30 |
| Алматы облысы |  |  |  |  |
| Алматы | 3641 | 2,67 | 1,68 | -25 |
| Бақанас | 4412 | 2,94 | 1,85 | -31 |
| Жаркент | 3623 | 2,67 | 1,68 | -27 |
| Талдықорған | 4148 | 2,85 | 1,80 | -30 |
| Үшарал | 4521 | 2,98 | 1,88 | -31 |
| Атырау облысы |  |  |  |  |
| Атырау | 4160 | 2,86 | 1,80 | -26 |
| Ганюшкино | 3863 | 2,75 | 1,73 | -25 |
| Шығыс Қазақстан облысы |  |  |  |  |
| Бақты | 4851 | 3,10 | 1,95 | -31 |
| Семей | 5806 | 3,43 | 2,16 | -38 |
| Зайсан | 6537 | 3,69 | 2,32 | -34 |
| Катон-Карағай | 5934 | 3,48 | 2,19 | -30 |
| Көкпекті | 6508 | 3,68 | 2,32 | -39 |
| Өскемен | 5871 | 3,45 | 2,18 | -39 |
| Жамбыл облысы |  |  |  |  |
| Тараз | 3477 | 2,62 | 1,65 | -26 |
| Уланбел | 4001 | 2,80 | 1,76 | -28 |
| Батыс Қазақстан облысы |  |  |  |  |
| Жымпиты | 5219 | 3,23 | 2,03 | -31 |
| Тайпақ | 4484 | 2,97 | 1,87 | -29 |
| Орал | 5400 | 3,29 | 2,07 | -31 |
| Жалпақтал | 4719 | 3,05 | 1,92 | -25 |
| Қарағанды облысы |  |  |  |  |
| Балқаш | 5235 | 3,23 | 2,04 | -31 |
| Жезқазған | 5432 | 3,30 | 2,08 | -31 |
| Карағанды | 5971 | 3,49 | 2,20 | -32 |
| Қарқаралы | 6188 | 3,57 | 2,25 | -32 |
| Қарсақпай | 5656 | 3,38 | 2,13 | -31 |
| Қызылжар | 5615 | 3,37 | 2,12 | -31 |
| Қостанай облысы |  |  |  |  |
| Қостанай | 6227 | 3,58 | 2,26 | -35 |
| Торғай | 5782 | 3,42 | 2,16 | -32 |
| Қызылорда облысы |  |  |  |  |
| Арал | 4582 | 3,00 | 1,89 | -29 |
| Қазалы | 4263 | 2,89 | 1,82 | -26 |
| Қызылорда | 3965 | 2,79 | 1,76 | -24 |
| Маңғыстау облысы |  |  |  |  |
| Бейнеу | 3758 | 2,72 | 1,71 | -22 |
| Ақтау | 3007 | 2,45 | 1,55 | -15 |
| Павлодар облысы |  |  |  |  |
| Ертіс | 6377 | 3,63 | 2,29 | -37 |
| Павлодар | 6212 | 3,57 | 2,25 | -37 |
| Солтүстік Қазақстан облысы |  |  |  |  |
| Петропавл | 6571 | 3,70 | 2,33 | -36 |
| Оңтүстік Қазақстан облысы |  |  |  |  |
| Түркістан | 3069 | 2,47 | 1,56 | -22 |
| Шымкент | 2660 | 2,33 | 1,47 | -17 |

3 – кесте - Шатырлар мен жабындардың жылу өткізгіштігіне қажетті қарсылық мәндері мен сыртқы ауаның есептік температурасы

| Өңір, облыс, елді мекен | Жылыту кезеңінің градус-тәуліктері,, Dd, 0С-сут | Жылу өткізгіштігіне қарсылықтың нормативтік мәні м2∙0С/Вт |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бөлшек келісі барысында |  |  | Жинақтық келіс барысында |  |  |
|  |  | Өту жолдарының, шатырлар мен жабындардың | Шатырлар жабындарымен | Жылытылмайтын жасырын жайлар мен жертөлелер* | Өту жолдарының жабулары мен жабындардың | Шатырлар жабындарымен | Жылытылмайтын жасырын жайлар мен жертөлелер * |
| Астана | 6286 | 5,34 | 4,73 | 1,60 | 4,27 | 3,78 | 1,60 |
| Атбасар | 6496 | 5,45 | 4,82 | 1,61 | 4,36 | 3,86 | 1,61 |
| Көкшетау | 6163 | 5,28 | 4,67 | 1,56 | 4,23 | 3,74 | 1,56 |
| Ақтөбе | 5623 | 5,01 | 4,43 | 1,62 | 4,01 | 3,54 | 1,62 |
| Амангелді | 5858 | 5,13 | 4,54 | 2,67 | 4,10 | 3,63 | 2,67 |
| Ырғыз | 5358 | 4,88 | 4,31 | 2,67 | 3,90 | 3,45 | 2,67 |
| Қарауылкелді | 4850 | 4,63 | 4,08 | 1,44 | 3,70 | 3,27 | 1,44 |
| Уил | 4974 | 4,69 | 4,14 | 1,43 | 3,75 | 3,31 | 1,43 |
| Шалқар | 5057 | 4,73 | 4,18 | 1,47 | 3,78 | 3,34 | 1,47 |
| Эмба | 5187 | 4,79 | 4,23 | 1,58 | 3,83 | 3,39 | 1,58 |
| Алматы | 3641 | 4,02 | 3,54 | 1,60 | 3,22 | 2,83 | 1,60 |
| Бақанас | 4412 | 4,41 | 3,89 | 1,32 | 3,52 | 3,11 | 1,32 |
| Жаркент | 3623 | 4,01 | 3,53 | 1,40 | 3,21 | 2,82 | 1,40 |
| Талдықорған | 4148 | 4,27 | 3,77 | 1,40 | 3,42 | 3,01 | 1,40 |
| Үшарал | 4521 | 4,46 | 3,93 | 1,44 | 3,57 | 3,15 | 1,44 |
| Атырау | 4160 | 4,28 | 3,77 | 1,56 | 3,42 | 3,02 | 1,56 |
| Гаишкино | 3863 | 4,13 | 3,64 | 1,57 | 3,31 | 2,91 | 1,57 |
| Бақты | 4851 | 4,63 | 4,08 | 1,49 | 3,70 | 3,27 | 1,49 |
| Семей | 5806 | 5,10 | 4,51 | 1,45 | 4,08 | 3,61 | 1,45 |
| Зейкан | 6537 | 5,47 | 4,84 | 1,67 | 4,37 | 3,87 | 1,67 |
| Катон-Қартай | 5934 | 5,17 | 4,57 | 1,74 | 4,13 | 3,66 | 1,74 |
| Көкпекті | 6508 | 5,45 | 4,83 | 1,53 | 4,36 | 3,86 | 1,53 |
| Өскемен | 5871 | 5,14 | 4,54 | 1,44 | 4,11 | 3,63 | 1,44 |
| Тарал | 3477 | 3,94 | 3,46 | 1,34 | 3,15 | 2,77 | 1,34 |
| Уланбел | 4001 | 4,20 | 3,70 | 1,43 | 3,36 | 2,96 | 1,43 |
| Замшиты | 5219 | 4,81 | 4,25 | 3,84 | 3,85 | 3,40 | 3,84 |
| Тайпақ | 4484 | 4,44 | 3,92 | 1,49 | 3,55 | 3,13 | 1,49 |
| Орал | 5400 | 4,90 | 4,33 | 1,58 | 3,92 | 3,46 | 1,58 |
| Жалпақтал | 4719 | 4,56 | 4,02 | 1,66 | 3,65 | 3,22 | 1,66 |
| Балқаш | 5235 | 4,82 | 4,26 | 1,55 | 3,85 | 3,40 | 1,55 |
| Жезқазған | 5432 | 4,92 | 4,34 | 1,59 | 3,93 | 3,48 | 1,59 |
| Қарағанды | 5971 | 5,19 | 4,59 | 1,64 | 4,15 | 3,67 | 1,64 |
| Қарқаралы | 6188 | 5,29 | 4,68 | 1,68 | 4,24 | 3,75 | 1,68 |
| Қарсақпай | 5656 | 5,03 | 4,45 | 1,59 | 4,02 | 3,56 | 1,59 |
| Қызылжар | 5615 | 5,01 | 4,43 | 1,62 | 4,01 | 3,54 | 1,62 |
| Қостанай | 6227 | 5,31 | 4,70 | 1,60 | 4,25 | 3,76 | 1,60 |
| Торғай | 5782 | 5,09 | 4,50 | 1,61 | 4,07 | 3,60 | 1,61 |
| Арал | 4582 | 4,49 | 3,96 | 1,51 | 3,59 | 3,17 | 1,51 |
| Казалинск | 4263 | 4,33 | 3,82 | 1,54 | 3,47 | 3,05 | 1,54 |
| Қызылорда | 3965 | 4,18 | 3,68 | 1,56 | 3,35 | 2,95 | 1,56 |
| Бейнеу | 3758 | 4,08 | 3,59 | 1,59 | 3,26 | 2,87 | 1,59 |
| Ақтау | 3007 | 3,70 | 3,25 | 1,72 | 2,96 | 2,60 | 1,72 |
| Ертіс | 6377 | 5,39 | 4,77 | 1,56 | 4,31 | 3,82 | 1,56 |
| Павлодар | 6212 | 5,31 | 4,70 | 1,54 | 4,24 | 3,76 | 1,54 |
| Петропавл | 6571 | 5,49 | 4,86 | 1,62 | 4,39 | 3,89 | 1,62 |
| Түркістан | 3069 | 3,73 | 3,28 | 1,45 | 2,99 | 2,62 | 1,45 |
| Шымкент | 2660 | 3,53 | 3,10 | 1,55 | 2,82 | 2,48 | 1,55 |
| * жылытылмайтын жасырын ұйымның (жертөленің) 2 0С ауа температурасын қамтамасыз ету жағдайынан ҚР ҚН 2.04-21 сәйкес есептелінген. Көрсетілген температура жылулық теңгерімнің есебімен бекітілуі тиіс. |  |  |  |  |  |  |  |

5 Конструктивтік шешімдердің сипаттамасы

  - Сыртқы қабырғалар

    - Каталогтың 1-томында қабатты конструкциясының сыртқы қабырғаларының екі түрі:

- тиімді жылытқыш пен   полиминералды сылақтан жасалған қорғайтын сылақ қабатымен;

- тиімді жылытқыш пен  тас қалауының қорғайтын қабатымен қарастырылған.

    - 510 мм қалындығымен  цемент  пен құм ерітіндісінен жасалған керамикалық толық  кірпіштен дайындалатын кірпіш қалауы қарастырылған түрлердің салмақ түсіретін қабаты болып табылады.Қабырғалар конструкциясыының екі түрлерлеріне арналған жылу ажыратушы материал ретінде 150 кг/м3  тығыздығымен минералды мақтадан жасалған қатты жанбайтын тақталар қабылданған.

    - Қабырғалардың бірінші және екінші түрлерінің барысында олардың конструкциясыының үш түрі қарастырылған: бірінші түрдің қабырғалары үшін жылу ажыратушы қабаттың қалындығының екі нұсқасы  қарастырылған -100 мм (1-нұсқа) және 150 мм (2-нұсқа).  1 және 2-нұсқаларда сылақ қабаты бар және жылу ажыратушы қабатының сылақ қасбет жүйесі пайдаланған. 3-нұсқа тас қалауынан жасалған қаптауыш қабаты бар сыртқы қабатының конструкциясыына сәйкес.

    - 1-нұсқамен пайдалану есептік ауа температурасы минус 20 0С жоғары болатын климаттық аудандар үшін қарастырылған. 2 және 3-нұсқалармен  пайдалану есептік ауа температурасы минус  39 0С жоғары болатын климаттық аудандар үшін қарастырылған.

    - Сыртқы қабырғалардың қарастырылған конструкциялар нұсқаларында жылутехникалық біртектілікті қамтамасыз ету жағынан маңызды болып табылатын элементтер ескерілген: жылу ажыратушы қабаттың қалындығы, анкерлік құрылғыларының саны мен түрі, метал байланыстары, темір-бетонды тұйықтағыштар, қасбет элементтері- бұрыштар, аралық қабырғалар, жапсарлас қабырғалардың жанасулары және т.б. Жылу ажыратушы қабаттың, қорғау қабатының бекіту элементтерінің басқа да бөлшектері мен сипаттамалары, астыңғы қабаттың және жақтаулы профильдер, қаптайтын торлар мен басқа да бөлшектеп жинақтайтындар Каталогта қарастырылмаған және жобалау барысында белгілі бір қасбет жүйесінің құрамында қабылданулары тиіс.

    - Қабырға конструкциясыының  бірінші түрі үшін жылытқыш  қалындығының екі нұсқасы және қабырғаның 1 м² үшін дюбельдер санының екі нұсқасы қарастырылған. Минералды мақталы тақталардың салмақ түсіретін қабатқа бекітілуі  полиамидтік төлкесіндегі  метал және базальтпластикалық  байманасы бар дюбель-анкелермен қарастырылған (1).Бірнеше  қабаттарға жылу өткізбеу орнату кезінде жапсарлас қабаттарындағы тақталар арасындағы жіктерді 100 мм кем болмайтын арақашықтықта орналастырылуы қажет.

- Жылытылатын қабырға .

- Жылытқыш.

- Сылақ.

- Айна торы бар қорғау қабаты

- Болат байманасы бар дюбель-анкер

а) болат байманасы бар дюбель-анкер

- Жылытылатын қабырға.

- Жылытқыш.

- Сылақ.

- Айна торы бар қорғау қабаты

- Болат байманасы бар дюбель-анкер

б) базальт пластикалық байманасы бар дюбель - анкер

1-сурет - Сылақ қасбет жүйесінің жылу өткізбейтін қабатының дюбель-анкер арқылы бекітілуі

    - Дюбельдердің саны материалдың берілген сипаттамаларын ескеріп, дюбель байманасының мықтылығын қамтамасыз ету мен баймананың диаметрі және ықтимал өзгеруді қамтамасыз ету мен астыңғы арқаудың материалынан ықтимал қазуды  қамтамасыз ету жағдайы бойынша есептеп шығарылған. Жел жүктемесі бұрыштық және қасбет аймақтарын ескеріп, ҚНжЕ 2.01.07 сәйкес қабылданған. 1 м² үшін дюбельдердің жалпы саны 1000х500 мм өлшеміндегі жылытқыш тақталар үшін  300 кН анкер қазуының ең кіші күші кезінде қабылданды және 4-кестеде берілген. Белгілі бір ғимаратты жобалау барысында дюбель-анкерлердің санын құрылыс жағдайына, қолданылатын жылытқыш тақталарының тығыздығы мен қалындығына, баймананың материалына және оның диаметріне байланысты етіп анықтап алу керек.

    - Дюбель-анкерлер арқылы қосымша жылу ағымын есептеу кезінде (5.4.5 б.), есептік ауданы мен есеп учаскесінің шектері оларды орнату сызбасына сәйкес етіп анықталған.  Дюбель-анкерлерді орнату сызбалары мен есеп учаскедерінің өлшемдері 2-3 --суреттерде берілген.

- Есеп учаскесінің шектері

2-сурет –1 м2  үшін 6 дюбельден есептегендегі дюбель-анкерлерді орнату сызбасы

- Есеп учаскесінің шектері

3-сурет – 1 м2  үшін 8 дюбельден есептегендегі дюбель-анкерлерді орнату сызбасы

3 - кесте - Сыртқы қабырғаның 1 м2  үшін жылу ажыратушы қабатты бекітуге арналған анкерлік дюбельдердің саны

| Ғимараттың биіктігі, м | Жылытқыш қабатының қалындығы, м | 1 м2 үшін дюбель-анкерлердің саны, д |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5,5 мм диаметрі бар болат байманамен | Базальтопластикалық байманамен 6 мм |
| 20 м дейін | 0,10 | 6 | 6 |
| 40 м дейін | 0,15 | 8 | 8 |

    - Қабырғаның екінші түрі арматура торлары  түріндегі қабырғаның салмақ түсіретін және қорғау қабатының арасында икемді байланыстардың бар болуын шамалайды. Байланыстардың биіктігі бойынша санын және олардың ұзындығын Х  белгілі бір ғимаратты жобалау барысында анықтайды. Каталогта қалаудың 3 қатары бар биіктігі арқылы (230 мм) арматура торларынан жасалатын икемді байланыстардың аралығы қабылданды. Жабын деңгейінде қабырғалар периметрі бойынша 770 мм аралығымен орнатылатын, швеллерлері  мен бұрыштарының түрінде Т-түріндегі қосымша дәнекерленген байланысы қарастырылған. Қосымша байланыстар қабырғалардың сыртқы контурлары бойынша орнатылатын   бұрышымен балқыту арқылы біріктіріледі.

    - Каталогта қабылданған сыртқы қабырғалар конструкцияларының нұсқалары Б Қосымшасында берілген.

  - Жабындар

    - Жатық қоршау конструкциялары ретінде 150 кг/м3 тығыздығы бар қатты жанбайтын минералды мақталы тақталарды пайдаланып, қаңқасыз сызба бойынша жылытылған жабындардың үш түрі Каталогта қарастырылған:

- суық шатырдың шатыр жабыны;

- қосылған жай;

- техникалық жасырын ұйымның үстінен астыңғы жағының жабыны.

    - Шатыр жабын үстіндегі жылу ажыратушы қабат цемент пен құмнан жасалған жиыстырмасымен қорғалынады. Қосылған жабындағы су ажыратушы қабаты ретінде жұмсақ төбені қолдану қаралады.

    - Шатыр жабынның қорғау жылу ажыратушы қабаты ретінде цемент пен құмнан жасалған жиыстырма қаралады.

    - Қосылған жабынның  берілген учаскедерінде жылу өткізгіштікке келтірілген карсылық мәндеріне әсер ететін негізгі элементтер ескерілген: жапсарлас конструкцияларындағы жылу ажыратушы материалдың қосымша қабатының бар болуы мен қалындығы, қабырғалармен  түйіндесетін тораптарындағы термоішпектердің бар болуы мен қалындығы.

    - Кірпіштен жасалған желдету шахталардың (140 мм аралығымен , желдету каналдарының өлшемі 140х140) шатыр жабыны мен қосылған жабынына жанасу учаскедерінде  шахталарда 100 мм қалындығымен 1500 биіктігімен минералды мақталы тақталармен жылыту ескерілген.  Белгілі бір жобада желдету шахталарды жылыту биіктігі   есеп бойынша анықтау керек.

    - Каталогта төбе элементтері  жабынның жылутехникалық біртектілігіне елеулі әсер етпегендіктен қаралмаған.

    - Астыңғы қабаттың жабын учаскедерінің есебі барысында жылу ажыратушы қабаттың орналасуы жабында қаралған. Еден құрылысы цемент пен құмнан жасалған жиыстырмасы бойынша қарастырылған.

    - Астыңғы қабат жабынының учаскесі арқылы өтетін жылулық ағымын есептегенде және жылу өткізгіштігіне келтірілген карсылық мәнін анықтағанда  техникалық жасырын ұйымының ауа температурасы 2 0С тең болатындай қабылданған.

    - Каталогта қабылданған, жабын конструкциялардың нұсқалары Б Қосымшасында берілген.

  - Қоршау конструкцияларының жылу тұрақтылығын анықтау

    - Каталогта берілген, қоршау конструкцияларының жылу тұрақтылығын есептеу барысында жылулық серпінінің мәндері, қоршау конструкциясының сыртқы және ішкі температурасының өзгеру амплитудасы анықталған.

    - Сыртқы қабырғалар материалдарының сипаттамалары және жылулық серпінінің есеп нәтижелері 5 - кестеде берілген.

5 - кесте - Сыртқы қабырғалар материалдарының сипаттамалары және жылулық серпінінің есеп нәтижелері

| Қабырға материалының атауы | Жылу өткізгіштіктің есептік коэффициенті λ, Вт/(м∙0С) | Жылу қабылдауының есептік коэффициенті, s, Вт/(м2∙0С) | Жуандық, δ, мм | Қабаттың термикалық қарсылығы, Ri, м2С/Вт | Жылу серпіні D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-нұсқа |  |  |  |  |  |
| Ізбес пен құмнан жасалған сылақ | 0,7 | 8,69 | 0,015 | 0,021 | 0,1862 |
| Керамикалық толық кірпіштен жасалған кірпіш қалау | 0,7 | 9,2 | 0,51 | 0,729 | 6,703 |
| Минералды мақталық тақта 150 кг/м3 | 0,043 | 0,68 | 0,1 | 3,488 | 1,849 |
| Цемент пен полимерден жасалған сылақ | 0,76 | 9,6 | 0,008 | 0,011 | 0,101 |
| Барлығы |  |  |  |  | 8,84 |
| 2-нұсқа |  |  |  |  |  |
| Ізбес пен құмнан жасалған сылақ | 0,7 | 8,69 | 0,015 | 0,021 | 0,186 |
| Керамикалық толық кірпіштен жасалған кірпіш қалау | 0,7 | 9,2 | 0,51 | 0,729 | 6,703 |
| Минералды мақталы тақта 150 кг/м3 | 0,043 | 0,68 | 0,15 | 3,488 | 1,849 |
| Цемент пен полимерден жасалған сылақ | 0,76 | 9,6 | 0,008 | 0,011 | 0,101 |
| Барлығы |  |  |  |  | 8,84 |
| 3-нұсқа |  |  |  |  |  |
| Ізбес пен құмнан жасалған сылақ | 0,7 | 8,69 | 0,015 | 0,021 | 0,186 |
| Керамикалық толық кірпіштен жасалған кірпіш қалау | 0,7 | 9,2 | 0,51 | 0,729 | 6,703 |
| Минералды мақталы тақта 150 кг/м3 | 0,043 | 0,68 | 0,1 | 3,4884 | 1,849 |
| Керамикалық толық кірпіштен жасалған кірпіш қалау | 0,7 | 9,2 | 0,12 | 0,0105 | 0,097 |
| Барлығы |  |  |  |  | 8,83 |

    - Жабындар мен жабулардың материалдар сипаттамасы 6 - кестеде берілген.

6-кесте

| Жабын (жабу) материалының атауы | Жылу өткізгіштіктің есептік коэффициенті λ, Вт/(м∙0С) | Жылу қабылдаудың есептік коэффициенті, s, Вт/(м2∙0С) | Жуандық, δ, мм | Қабаттың термикалық қарсылығы, Ri, м2С/Вт | Жылулық серпінD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шатыр жабыны |  |  |  |  |  |
| Цемент пен құмнан жасалған жиыстырма | 0,76 | 9,6 | 0,015 | 0,02 | 0,19 |
| Минералды мақталы тақта150 кг/м3 | 0,043 | 0,68 | 0,230 | 5,35 | 3,64 |
| Бу өткізбеу –битум мастикасындағы рубероидтың 1 қабаты | 0,17 | 3,53 | 0,004 | 0,02 | 0,03 |
| Темірбетонды тақта | 1,92 | 17,98 | 0,220 | 0,11 | 2,06 |
| Барлығы |  |  |  |  | 5,92 |
| Қосылған жабын |  |  |  |  |  |
| Цемент пен құмнан жасалған жиыстырма | 0,76 | 9,6 | 0,02 | 0,026 | 0,25 |
| Минтақта 150 кг/м3 | 0,043 | 0,68 | 0,23 | 5,349 | 3,64 |
| Керамзитобетон 1600 кг/м3 | 0,67 | 9,06 | 0,1 | 0,149 | 1,35 |
| рубероид | 0,17 | 3,53 | 0,0015 | 0,009 | 0,03 |
| Темірбетонды тақта | 1,92 | 17,98 | 0,22 | 0,115 | 2,06 |
| Барлығы |  |  |  |  | 7,33 |
| Астыңғы қабаттың жабыны |  |  |  |  |  |
| Цемент пен құмнан жасалған жиыстырма | 0,76 | 9,6 | 0,015 | 0,02 | 0,19 |
| Минтақта 150 кг/м3 | 0,043 | 0,68 | 0,080 | 1,86 | 1,27 |
| рубероид | 0,17 | 3,53 | 0,002 | 0,01 | 0,03 |
| Темірбетонды тақта | 1,92 | 17,98 | 0,220 | 0,11 | 2,06 |
| Барлығы |  |  |  |  | 3,55 |

    - Қарастырылатын сыртқы қабырғалар конструкцияларының және жабындарының  жылу тұрақтылығының белгілер есебінің нәтижелері 7-10 - кестелерінде берілген.

| Өңір, облыс, елді мекен |  | Шілде айындағы ауа температурасының ең жоғарғы амплитудасы, 0С | Шілде айындағы орташа айлық ауа температурасы, 0С | Қоршау конструкциясы сыртқы бетінің жылу өткізгіштік коэффициенті, Вт/м2∙0С | Батыс бағдарлауының тік беті үшін жалпы күн радиациясының ең жоғарғы және орташа мәнінің әр түрлілігі | Шілде айының румбтары бойынша желдің орташа жылдамдықтарының ең төмені | Қабатты қоршау конструкциясындағыың сыртқы ауаның температурасының өзгеруі амплитудасының басылу шамасы | Күн радиациясын қабылдау | Сыртқы ауа температурасы өзгеруінің амплитудасы,0С | Қоршау конструкциясы ішкі үстіңгі бетінің температурасы өзгеруінің амплитудасы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Есептік | Нормативтік |
| Астана | 25,3 | 27,0 | 28,1 | 588 | 3,7 | 10,7 | 0,3 | 13,7 | 1,4 | 1,9 |
| Атбасар | 26 | 26,9 | 30,9 | 587 | 4,7 | 9,7 | 0,3 | 12,5 | 1,5 | 1,9 |
| Көкшетау | 25,9 | 25,8 | 30,4 | 587 | 4,5 | 9,9 | 0,3 | 12,7 | 1,5 | 2,0 |
| Ақтөбе | 24,1 | 29,2 | 24,5 | 588 | 2,6 | 12,3 | 0,3 | 15,7 | 1,2 | 1,7 |
| Амангелді | 14,9 | 30,3 | 30,1 | 588 | 4,4 | 10,0 | 0,3 | 12,8 | 1,0 | 1,6 |
| Қарауылкелді | 13,3 | 31,1 | 26,6 | 584 | 3,2 | 11,4 | 0,3 | 14,5 | 0,9 | 1,5 |
| Ойыл | 14,1 | 31,3 | 27,8 | 584 | 3,6 | 10,8 | 0,3 | 13,9 | 1,0 | 1,5 |
| Шалқар | 14,6 | 32,1 | 29,9 | 580 | 4,3 | 10,1 | 0,3 | 12,9 | 1,0 | 1,4 |
| Алматы | 19,4 | 29,7 | 20,5 | 574 | 1,6 | 14,7 | 0,3 | 18,8 | 1,0 | 1,6 |
| Бақанас | 16 | 33,4 | 25,2 | 577 | 2,8 | 12,0 | 0,3 | 15,3 | 1,0 | 1,3 |
| Атырау | 22,3 | 28,0 | 30,9 | 575 | 4,7 | 9,4 | 0,3 | 125 | 1,3 | 1,4 |
| Көкпекті | 15,4 | 26,2 | 20,5 | 584 | 1,6 | 14,7 | 0,3 | 18,8 | 1,9 | 1,8 |
| Өскемен | 24,1 | 31,9 | 27,5 | 584 | 3,5 | 11,0 | 0,3 | 14,0 | 1,3 | 2,0 |
| Тараз | 26 | 29,5 | 24,1 | 574 | 2,5 | 12,5 | 0,3 | 16,0 | 1,3 | 1,4 |
| Орал | 14,4 | 26,8 | 25,2 | 588 | 2,8 | 12,0 | 0,3 | 15,3 | 0,9 | 1,7 |
| Қарағанды | 21 | 29,8 | 28,4 | 588 | 3,8 | 10,6 | 0,3 | 13,6 | 1,2 | 1,9 |
| Қарсақпай | 23,6 | 32,0 | 30,1 | 580 | 4,4 | 1,0 | 0,3 | 12,8 | 1,4 | 1,6 |
| Арал | 12,1 | 332,9 | 31,7 | 575 | 5 | 9,5 | 0,3 | 12,2 | 0,9 | 1,4 |
| Қазалы | 22,4 | 34,1 | 24,1 | 570 | 2,5 | 12,5 | 0,3 | 16,0 | 1,1 | 1,3 |
| Қызылорда | 25,3 | 27,7 | 26,2 | 577 | 3,1 | 11,5 | 0,3 | 14,7 | 1,3 | 1,2 |
| Павлодар | 20,4 | 24,9 | 30,1 | 587 | 4,4 | 10,0 | 0,3 | 12,8 | 1,3 | 1,8 |
| Петропавл | 26,2 | 36,4 | 30,7 | 586 | 4,6 | 9,8 | 0,3 | 12,6 | 1,5 | 2,1 |
| Түркістан | 27,1 | 33,0 | 26,6 | 574 | 3,2 | 11,4 | 0,3 | 14,5 | 1,4* | 1,0 |
| Шымкент | 23,7 | 33,0 | 23,8 | 583 | 2,4 | 12,7 | 0,3 | 16,2 | 1,2 | 1,3 |
| Ескерту: *- қасбет жүйесі мен желдету қабаты бар конструкцияға лайықты түрде өзгерту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7-кесте - Сыртқы қабырғаның бірінші түрінің жылу тұрақтылық есебінің нәтижелері. 1-нұсқа.

8-кесте - Сыртқы қабырғаның бірінші түрінің жылу тұрақтылық есебінің нәтижелері.2-нұсқа

| Өңір, облыс, елді мекен | Шілде айындағы ауа температурасының ең жоғарғы амплитудасы, 0С | Шілде айындағы орташа айлық ауа температурасы, 0С | Қоршау конструкциясының сыртқы бетінің жылу өткізгіштік коэффициенті, Вт/м2∙0С | Батыс бағдарлауының тік беттері үшін жалпы күн радиациясының ең жоғарғы және орташа мәнінің әр түрлілігі | Шілде айының румбтары бойынша желдің орташа жылдамдықтарының ең төмені | Қабатты қоршау конструкциясындағы сыртқы ауа температурасы өзгеруінің амплитудасының басылу шамасы | Күн радиация сын қабылдау | Сыртқы ауа температурасы өзгеруінің амплитудасы, 0С | Қоршау конструкциясы ішкі бетінің температурасы өзгеруінің амплитудасы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Есептік | Нормативтік |
| Астана | 25,3 | 27,0 | 28,1 | 588 | 3,7 | 24,0 | 0,3 | 18,9 | 0,8 | 1,9 |
| Атбасар | 26 | 26,9 | 30,9 | 587 | 4,7 | 21,8 | 0,3 | 18,7 | 0,9 | 1,9 |
| Көкшетау | 25,9 | 25,8 | 30,4 | 587 | 4,5 | 22,2 | 0,3 | 18,7 | 0,8 | 2,0 |
| Ақтөбе | 24,1 | 29,2 | 24,5 | 588 | 2,6 | 27,5 | 0,3 | 19,3 | 0,7 | 1,7 |
| Амангелді | 14,9 | 30,3 | 30,1 | 588 | 4,4 | 22,4 | 0,3 | 13,3 | 0,6 | 1,6 |
| Қарауылкелді | 13,3 | 31,1 | 26,6 | 584 | 3,2 | 25,4 | 0,3 | 13,2 | 0,5 | 1,5 |
| Ойыл | 14,1 | 31,3 | 27,8 | 584 | 3,6 | 24,3 | 0,3 | 13,4 | 0,6 | 1,5 |
| Шалқар | 14,6 | 32,1 | 29,9 | 580 | 4,3 | 22,6 | 0,3 | 13,1 | 0,6 | 1,4 |
| Алматы | 19,4 | 29,7 | 20,5 | 574 | 1,6 | 32,9 | 0,3 | 18,1 | 0,5 | 1,6 |
| Бақанас | 16 | 33,4 | 25,2 | 577 | 2,8 | 26,8 | 0,3 | 14,9 | 0,6 | 1,3 |
| Атырау | 22,3 | 28,0 | 30,9 | 575 | 4,7 | 21,8 | 0,3 | 16,7 | 0,8 | 1,4 |
| Көкпекті | 15,4 | 26,2 | 20,5 | 584 | 1,6 | 32,9 | 0,3 | 16,3 | 0,5 | 1,8 |
| Өскемен | 24,1 | 31,9 | 27,5 | 584 | 3,5 | 24,5 | 0,3 | 18,4 | 0,8 | 2,0 |
| Тараз | 26 | 29,5 | 24,1 | 574 | 2,5 | 27,9 | 0,3 | 20,1 | 0,7 | 1,4 |
| Орал | 14,4 | 26,8 | 25,2 | 588 | 2,8 | 26,8 | 0,3 | 14,2 | 0,5 | 1,7 |
| Қарағанды | 21 | 29,8 | 28,4 | 588 | 3,8 | 23,7 | 0,3 | 16,7 | 0,7 | 1,9 |
| Қарсақпай | 23,6 | 32,0 | 30,1 | 580 | 4,4 | 22,4 | 0,3 | 17,6 | 0,8 | 1,6 |
| Арал | 12,1 | 332,9 | 31,7 | 575 | 5 | 21,3 | 0,3 | 11,5 | 0,5 | 1,4 |
| Қазалы | 22,4 | 34,1 | 24,1 | 570 | 2,5 | 27,9 | 0,3 | 18,3 | 0,7 | 1,3 |
| Қызылорда | 25,3 | 27,7 | 26,2 | 577 | 3,1 | 25,7 | 0,3 | 19,3 | 0,7 | 1,2 |
| Павлодар | 20,4 | 24,9 | 30,1 | 587 | 4,4 | 22,4 | 0,3 | 16,0 | 0,7 | 1,8 |
| Петропавл | 26,2 | 36,4 | 30,7 | 586 | 4,6 | 22,0 | 0,3 | 18,8 | 0,9 | 2,1 |
| Түркістан | 27,1 | 33,0 | 26,6 | 574 | 3,2 | 25,4 | 0,3 | 20,0 | 0,8 | 1,0 |

| Өңір, облыс, елді мекен | Шілде айындағы ауа температурасының ең жоғарғы амплитудасы, 0С | Шілде айындағы орташа айлық ауа температурасы, 0С | Қоршау конструкциясының сыртқы бетінің жылу өткізгіштік коэффициенті, Вт/м2∙0С | Батыс бағдарлауының тік беттері үшін жалпы күн радиациясының ең жоғарғы және орташа белгісінің әр түрлілігі | Шілде айының румбтары бойынша желдің орташа жылдамдықтарының ең төмені | Қабатты қоршау конструкциясындағы сыртқы ауа температурасы өзгеруінің амплитудасының басылу шамасы | Күн радиация сын қабылдау | Сыртқы ауа температурасы өзгеруінің амплитудасы, 0С | Қоршау конструкциясының ішкі бетінің температурасы өзгеруінің амплитудасы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Есептік | Нормативтік |
| Астана | 25,3 | 27,0 | 28,1 | 588 | 3,7 | 71,0 | 0,7 | 27,3 | 0,4 | 1,9 |
| Атбасар | 26 | 26,9 | 30,9 | 587 | 4,7 | 61,9 | 0,7 | 26,3 | 0,4 | 1,9 |
| Көкшетау | 25,9 | 25,8 | 30,4 | 587 | 4,5 | 63,0 | 0,7 | 26,5 | 0,4 | 2,0 |
| Ақтөбе | 24,1 | 29,2 | 24,5 | 588 | 2,6 | 78,2 | 0,7 | 28,8 | 0,4 | 1,7 |
| Амангелді | 14,9 | 30,3 | 30,1 | 588 | 4,4 | 63,6 | 0,7 | 21,1 | 0,3 | 1,6 |
| Қарауылкелді | 13,3 | 31,1 | 26,6 | 584 | 3,2 | 72,1 | 0,7 | 22,0 | 0,3 | 1,5 |
| Ойыл | 14,1 | 31,3 | 27,8 | 584 | 3,6 | 68,9 | 0,7 | 21,8 | 0,3 | 1,5 |
| Шалқар | 14,6 | 32,1 | 29,9 | 580 | 4,3 | 64,2 | 0,7 | 20,9 | 0,3 | 1,4 |
| Алматы | 19,4 | 29,7 | 20,5 | 574 | 1,6 | 93,6 | 0,7 | 29,3 | 0,3 | 1,6 |
| Бақанас | 16 | 33,4 | 25,2 | 577 | 2,8 | 76,0 | 0,7 | 24,0 | 0,3 | 1,3 |
| Атырау | 22,3 | 28,0 | 30,9 | 575 | 4,7 | 61,9 | 0,7 | 24,2 | 0,4 | 1,4 |
| Көкпекті | 15,4 | 26,2 | 20,5 | 584 | 1,6 | 93,6 | 0,7 | 27,7 | 0,3 | 1,8 |
| Өскемен | 24,1 | 31,9 | 27,5 | 584 | 3,5 | 69,6 | 0,7 | 26,9 | 0,4 | 2,0 |
| Тараз | 26 | 29,5 | 24,1 | 574 | 2,5 | 79,3 | 0,7 | 29,6 | 0,4 | 1,4 |
| Орал | 14,4 | 26,8 | 25,2 | 588 | 2,8 | 76,0 | 0,7 | 23,5 | 0,3 | 1,7 |
| Қарағанды | 21 | 29,8 | 28,4 | 588 | 3,8 | 67,4 | 0,7 | 25,0 | 0,4 | 1,9 |
| Қарсақпай | 23,6 | 32,0 | 30,1 | 580 | 4,4 | 63,6 | 0,7 | 25,3 | 0,4 | 1,6 |
| Арал | 12,1 | 332,9 | 31,7 | 575 | 5 | 60,3 | 0,7 | 18,7 | 0,3 | 1,4 |
| Қазалы | 22,4 | 34,1 | 24,1 | 570 | 2,5 | 79,3 | 0,7 | 27,7 | 0,3 | 1,3 |
| Қызылорда | 25,3 | 27,7 | 26,2 | 577 | 3,1 | 73,0 | 0,7 | 28,1 | 0,4 | 1,2 |
| Павлодар | 20,4 | 24,9 | 30,1 | 587 | 4,4 | 63,6 | 0,7 | 23,8 | 0,4 | 1,8 |
| Петропавл | 26,2 | 36,4 | 30,7 | 586 | 4,6 | 62,4 | 0,7 | 26,5 | 0,4 | 2,1 |
| Түркістан | 27,1 | 33,0 | 26,6 | 574 | 3,2 | 72,1 | 0,7 | 28,7 | 0,4 | 1,0 |

9-кесте - Сыртқы қабырғаның бірінші түрінің жылутұрақтылық есебінің нәтижелері.3-нұсқа.

10 Кесте. Жабынның жылутұрақтылық есебінің нәтижелері.

| Өңір, облыс, елді мекен | Шілде айындағы ауа температурасының ең жоғарғы амплитудасы, 0С | Шілде айындағы орташа айлық ауа температурасы, 0С | Қоршау конструкциясының сыртқы бетінің жылу өткізгіштік коэффициенті, Вт/м2∙0С | Батыс бағдарлауының тік беттері үшін жалпы күн радиациясының ең жоғарғы және орташа белгісінің әр түрлілігі | Шілде айының румбтары бойынша желдің орташа жылдамдықтарының ең төмені | Қабатты қоршау конструкциясындағы сыртқы ауа температурасы өзгеруінің амплитудасының басылу шамасы | Күн радиация сын қабылдау | Сыртқы ауа температурасы өзгеруінің амплитудасы, 0С | Қоршау конструкциясының ішкі бетінің температурасы өзгеруінің амплитудасы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Есептік | Нормативтік |
| Астана | 25,3 | 27,0 | 28,1 | 521 | 3,7 | 113,4 | 0,9 | 29,5 | 0,3 | 1,9 |
| Атбасар | 26 | 26,9 | 30,9 | 531 | 4,7 | 103,0 | 0,9 | 28,4 | 0,3 | 1,9 |
| Көкшетау | 25,9 | 25,8 | 30,4 | 516 | 4,5 | 104,8 | 0,9 | 28,2 | 0,3 | 2,0 |
| Ақтөбе | 24,1 | 29,2 | 24,5 | 530 | 2,6 | 130,1 | 0,9 | 31,5 | 0,2 | 1,7 |
| Амангелді | 14,9 | 30,3 | 30,1 | 530 | 4,4 | 105,8 | 0,9 | 23,3 | 0,2 | 1,6 |
| Қарауылкелді | 13,3 | 31,1 | 26,6 | 536 | 3,2 | 120,1 | 0,9 | 24,8 | 0,2 | 1,5 |
| Ойыл | 14,1 | 31,3 | 27,8 | 536 | 3,6 | 114,6 | 0,9 | 24,4 | 0,2 | 1,5 |
| Шалқар | 14,6 | 32,1 | 29,9 | 538 | 4,3 | 106,8 | 0,9 | 23,5 | 0,2 | 1,4 |
| Алматы | 19,4 | 29,7 | 20,5 | 572 | 1,6 | 155,7 | 0,9 | 24,8 | 0,2 | 1,6 |
| Бақанас | 16 | 33,4 | 25,2 | 554 | 2,8 | 126,4 | 0,9 | 27,9 | 0,2 | 1,3 |
| Атырау | 22,3 | 28,0 | 30,9 | 545 | 4,7 | 103,0 | 0,9 | 27,0 | 0,3 | 1,4 |
| Көкпекті | 15,4 | 26,2 | 20,5 | 536 | 1,6 | 155,7 | 0,9 | 31,3 | 0,2 | 1,8 |
| Өскемен | 24,1 | 31,9 | 27,5 | 536 | 3,5 | 115,9 | 0,9 | 29,6 | 0,3 | 2,0 |
| Тараз | 26 | 29,5 | 24,1 | 572 | 2,5 | 132,0 | 0,9 | 34,3 | 0,3 | 1,4 |
| Орал | 14,4 | 26,8 | 25,2 | 527 | 2,8 | 126,4 | 0,9 | 26,0 | 0,2 | 1,7 |
| Қарағанды | 21 | 29,8 | 28,4 | 530 | 3,8 | 112,2 | 0,9 | 27,3 | 0,2 | 1,9 |
| Қарсақпай | 23,6 | 32,0 | 30,1 | 538 | 4,4 | 105,8 | 0,9 | 27,9 | 0,3 | 1,6 |
| Арал | 12,1 | 332,9 | 31,7 | 245 | 5 | 100,4 | 0,9 | 27,5 | 0,2 | 1,4 |
| Қазалы | 22,4 | 34,1 | 24,1 | 551 | 2,5 | 132,0 | 0,9 | 31,7 | 0,2 | 1,3 |
| Қызылорда | 25,3 | 27,7 | 26,2 | 557 | 3,1 | 121,5 | 0,9 | 31,8 | 0,3 | 1,2 |
| Павлодар | 20,4 | 24,9 | 30,1 | 531 | 4,4 | 105,8 | 0,9 | 26,1 | 0,2 | 1,8 |
| Петропавл | 26,2 | 36,4 | 30,7 | 478 | 4,6 | 103,9 | 0,9 | 27,1 | 0,3 | 2,1 |
| Түркістан | 27,1 | 33,0 | 26,6 | 572 | 3,2 | 120,1 | 0,9 | 32,9 | 0,3 | 1,0 |
| Шымкент | 23,7 | 33,0 | 23,8 | 581 | 2,4 | 134,1 | 0,9 | 33,8 | 0,3 | 1,3 |

5.3.4 7–10-кестелерде көрсетілгендей, қоршау конструкцияларының (сыртқы қабырғалардың және жабындардың/жабулардың)  ішкі беті температурасының өзгеруінің есептік амплитудасы  нормативтік мәндерден жоғары емес.

  - Қоршау конструкцияларының  жылу өткізгіштігіне келтірілген карсылығы мәндерін есептеу әдістемесі

    - Қоршау конструкцияларының жылу өткізгіштігіне келтірілген карсылық мәндері  конструкциялардың жылулық ағымы мен бөлімдердің (есеп учаскедерінің)температура өрісінің есебі негізінде анықталған. Сонымен бірге нақты конструкциясы, элементтер материалдарының көлеміне және сипаттамаларына сәйкес келетін есеп үлгісімен ауыстырылған. Жылулық ағымы мен бөлімдердің (есептік учаскедерінің)  температуралық өрісінің есебі негізінде анықталған, қоршау конструкцияларының жылу өткізгіштігіне келтірілген карсылық мәндері (1) формула бойынша анықталған.

,                                                                 (1)

| - | қоршау конструкциясының i-ші бөлімінің (есеп учаскесінің ) есептік ауданы м2; |
| --- | --- |
| - | қоршау конструкциясының i-ші бөлімінің (есептік учаскесінің) жылу өткізгіштігіне келтірілген карсылық мәні м2 ∙0С/Вт. |

    - Бөлімдер (есеп учаскедерінің) саны конструкциялардың геометриялық параметрлері мен элементтеріне байланысты анықталған болатын. Учаскедерге бөлу қасбеттағы қайталаушылықтың жағдайларына байланысты етіп жүзеге асырылатын. Сонымен қатар учаске шектері қоршау конструкциясының бетіне перепендикуляр болған, кесуші жазықтарымен жасалынады.

    - Сыртқы қабырғалар үшін учаске шектері олардың ұзындығы арқылы:

- қабырға конструкциясыының (ойықтар мен аралық қабырғалар ортасы бойынша) элементтер симметриясының көлденең белдік бойынша ;

- бұрыштардың ішкі қырынан қабырғаның 2-3 қалындығы ара қашықтығында;

- жапсарлас конструкциясының ойық қиябетінен немесе жанасуынан (мысалы, лоджия қабырғасынан) қабырғаның 1-2 қалындығы ара қашықтығында;

- әр түрлі материалдан жасалған конструкциялар элементтерінің байланысының жазықтығынан қабырғаның 2 жуандық ара қашықтығында;

- сыртқы қабырғалардың учаске шектерінің орналасуы ойықтарды толтырмасының биіктігі- ортасы бойынша орналасқан.

    - Учаске шектерінің орналасуы үлгісі 4-суретте көрсетілген. Учаске шектерінің орналасуының дұрыстығын учаскедер шектеріндегі температурасының изосызықтарының өзгеруі бойынша жорамалдауға болады ( В қосымшасы).

1 –есеп ауданының кесуші жазықтықтары

4 -сурет - Терезе мен жабын тақтасы бар есеп ауданының кесуші жазықтықтарының орналасу үлгісі

    - Есеп үлгісінің мүмкін болатын жеңілдіктер төмендегілерден құралған :

- ойықтардың толтырмалары ойықтың биіктігі мен ұзындығы бойынша тұрақты қалындығындағы тілімше түрінде берілген, ойықтар толтырмаларының жылу өткізгіштіг коэффициентін терезелердің жылу өткізгіштігіне байланысты етіп есептеген 0,65 м2∙0С/Вт;

- кіші көлемдегі және ірі көлемдегі элементтердің (қасбет жүйесінің анкерлік  құрылғыларының, икемді байланыстардың) өзара әсер етуі ескерілмеген;

- қоршау  конструкциялардың кіші көлемдегі жылу өткізетін элементтердің (бұдан     әрі – ККЖӨЭ)  - жылулық ағымына параллель болып орналасқан, қасбет жүйесінің анкерлік  құрылғыларының, икемді байланыстарының әсері учаскесі арқылы негізгі жылулық ағымының   қосымша жылулық ағымы түрінде есептелмеген, сондықтан жалпы жылулық  ағымы  учаскесі арқылы

(Н.4)

(Н.4)

тең болады,   - бір ККЖӨЭ бар учаске арқылы  қосымша жылулық ағымы, Вт/м2

(Н.5)

формуласы арқылы анықталған,

осында  - бір ККЖӨЭ бар, Вт, учаске арқылы  жылулық ағымы;

-  - да анықтайтын сол аудан учаскесіндегі, ККЖӨЭ жоқ, Вт, учаске арқылы  жылулық ағымы;

N – учаскенің есеп ауданының ККЖӨЭ саны;

    - 11 - кестеде сыртқы қабырғалардың ККЖӨЭ-нен қосымша жылулық ағымының есеп нәтижелері берілген.

11 - кесте

| Элементтің атауы, сыртқы қабырғалардың конструкциясы нұсқасы |  | Δqi | Өлшем бірліктері |
| --- | --- | --- | --- |
| Дюбель-анкер 1-нұсқа | болатты | 1,011 | Вт/м2 |
|  | базальтпластикалық | 0,094 |  |
| Дюбель-анкер 2-нұсқа | болатты | 1,987 |  |
|  | базальтпластикалық | 0,113 |  |
| Жылу өткізгіштіг қосулары 3-нұсқа | арматура торлары | 6,948 |  |
|  | металл байланыстары | 6,822 | Вт/м |

    - Жабын конструкциялар үшін учаскедердің үш түрлері қолданылған - бұрыштық, сызықтық және қатарлық (А қосымшасы). Қосылған жабынның және шатыр жабынының конструкциялары үшін желдету шахталарына жанасу учаскедері қосымша есептелмеген. Қатарлық учаскенің (сыртқы қабырғалардың және желдету шахталарының жанасуларынан 1,1 м қашықтықта болған) жылу өткізгіштігіне келтірілген карсылықтың анықталуы (3) формуласы бойынша жылутехникалық жағынан біртекті конструкциясы үшін сияқты жүзеге асырылатын.

(3)

мұндағы ,  - ішкі және сыртқы бетініңжылу беруінің сәйкес коэффициенттері, Вт/(м2∙0С);

- конструкциясы қабатының қалындығы, м;

- конструкциясы қабатының материалының жылу өткізгіштіктің есеп коэффициенті, Вт/(м∙0С).

Жылу өткізгіштіктің есеп коэффициенті «А» қанаушылық аймағына сәйкес келетін МЕЖ  2.04-101 бойынша  қабылданған.

    - Сыртқы қабырғалардың конструкциялары үшін көп таралған үйлердің учаскедері пайдаланған:

- бұрыштар;

- аралық қабырғалар;

- ойықтартарға (еңістерге)жанасуы;

-  жабындардың жанасуы;

- лоджия қабырғаларының жанасуы.

    - Каталогта берілген, есеп учаскедерінің габариттері, сонымен қатар олардың конструкцияларының элементтері Б қосымшасында берілген.

    - Шектің  шарттары 12 - кестесінде көрсетілген параметрлерімен сәйкес қойылған. Нөльдік жылулық ағымы бар шектерінде адиабаттық шарттар  қойылған.

12 - кесте – Учаске арқылы жылулық ағымын есептеу барысында шек шарттары

| Сипаттама атауы, мәні, өлшем бірлігі | Мәндері |
| --- | --- |
| Ішкі бетініңжылу өткізгіштіг коэффициенті, αв, Вт/(м2∙°С) | 8,7 |
| Бөлімнің жерүсті учаскедерінің сыртқы бетініңжылу өткізгіштіг коэффициенті, αн, Вт/(м2∙°С) | 23,0 |
| Астыңғы қабаттың жабыны үшін | 8,7 |
| Шатыр жабыны үшін | 12,0 |
| Ішкі ауаның температурасы, tП,°С | 21 |
| Сыртқы ауаның есеп температурасы tн,°С | Конструкциясының нұсқасына байланысты минус 20 немесе минус 39 |

    - , м2∙°С/Вт қоршау конструкциясы учаскесінің жылу өткізгіштігіне келтірілген карсылық мәндерін анықтау учаске арқылы өтетін жылулық ағымының нәтижелеріне байланысты келесі формула бойынша орындалды:

,                                                (4)

мұнда    Ai     –i-ның учаскесінің есеп ауданы, м2;

- 5.4.5-тармаққа сәйкес қосымша жылулық ағымын есепке алғанда 5.4.17-тармаққа сәйкес  учаскесінің температура өрісінің есеп нәтижелері бойынша анықталатын учаске арқылы жылулық ағымы, Вт.

    - ойықтары бар сыртқы қабырғалардың учаскесінің жылу өткізгіштігіне келтірілген карсылығын есептеу барысында   (5)  формуланы пайдаланды :

,                                                (5)

мұндағы  Ai0 –ішкі еңістерінің ауданын есептегенде, ойықсыз сыртқы қабырғаның i-ның ауданы , м2;

- ойық толтырмасы арқылы өтетін жылу ағымы, Вт.

    - Rc  анықтау үшін жабынның (қосылған жабуының) жылу өткізгіштігіне келтірілген карсылықты анықтау барысында учаске жабынының (қосылған жабуының)  тек ішкі үстіңгі жағынан шығатын жылу ағымын есепке алды. Жабынның (қосылған жабуының)  есеп учаскедерге бөліну сызбалары А қосымшасында берілген .

    - Rо,Жайды немесе  тұтас ғимаратты  қоршау конструкциясының жылу өткізгіштігіне келтірілген карсылық мәндері (1) формуласы бойынша анықтаған ,м2∙0С/Вт. Жайлардың жылу өткізгіштігіне келтірілген карсылық есеп үлгісі Г қосымшасында берілген.

    - Қоршау конструкциясы учаскесінің ішкі үстіңгі жағындағы ылғал конденсациясы пайда болатын жерді анықтау барысында  температура өрісінің саралауы өткізілді.

    - ri  жылутехникалық біртектілік коэффициенті (6)  формуласы бойынша есептелген.

,                                                                   (6)

мұндағы - (3) формула бойынша анықталатын, жылу өткізгіштігіне шартты қарсылық.

    - жылулық ағымының және температуралық өрісінің есебі Temper 3D (сертификат № РОСС RU.СП15.Н00107) бағдарламалық жинақты пайдаланумен қатар стационарлық жылу өткізгіштіг жағдайында жүзеге асырылған.

    - Қолданылатын әдістеменің артықшылығы қоршау конструкцияларының жылу өткізгіштігіне қарсылықты анықтау және қоршау конструкциясының  ішкі үстіңгі жағындағы ылғал кондесациясы пайда болатын жерді бақылау мүмкіндігі болып табылады .

    - Жылулық ағымының, учаскенің жылу өткізгіштігіне келтірілген карсылықтың, жылутехникалық біртектілік коэффициентінің және беттері  температурасының есебі Б және В қосымшаларында берілген.

А  қосымшасы

(ақпараттық)

Есептік  учаскелердің орналасу схемалары, конструкциялар элементтері материалдарының сипаттамалары, шартты мәндері

А.1 Сыртқы қабырғалар

А.1.1  Сыртқы қабырғалар нұсқаларының конструкциялары 4-бөлімде сипатталған. Сыртқы қабырғалар элементтерінің материалдарының сипаттамалары және жылу өткізгіштікке берілген шартты қарсылық мәндері А.1 - кестеде берілген.

А.1 - кесте

| Қабырға материалының атауы | Тығыздық, кг/м3 | Жылу өткізгіштіктің есептік коэффициенті λ, Вт/(м∙0С) | Тығыздық, δ, мм | Қабаттың термиялық қарсылығы, Ri, м2С/Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-нұсқа |  |  |  |  |
| Ізбес пен құмнан жасалған сылақ | 1600 | 0,70 | 0,015 | 0,021 |
| Керамикалық толық кірпіштен жасалған кірпіш қалауы | 1800 | 0,70 | 0,51 | 0,729 |
| Минералды мақталы тақта | 150 | 0,043 | 0,1 | 3,488 |
| Цемент пен полимерден жасалған сылақ | 1800 | 0,76 | 0,008 | 0,011 |
| Сыртқы және ішкі бетінің жылу өткізгіштігіне қарсылықты есептегенде жылу өткізгіштікке шартты қарсылық |  |  |  | 3,245 |
| 2-нұсқа |  |  |  |  |
| Ізбес пен құмнан жасалған сылақ | 1600 | 0,70 | 0,015 | 0,021 |
| Керамикалық толық кірпіштен жасалған кірпіш қалауы | 1800 | 0,70 | 0,51 | 0,729 |
| Минералды мақталы тақта | 150 | 0,043 | 0,15 | 3,488 |
| Цемент пен полимерден жасалған сылақ | 1800 | 0,76 | 0,008 | 0,011 |
| Сыртқы және ішкі бетініңжылу өткізгіштігіне қарсылықты есептегенде жылу өткізгіштікке шартты қарсылық |  |  |  | 4,41 |
| 3-нұсқа |  |  |  |  |
| Ізбес пен құмнан жасалған сылақ | 1600 | 0,70 | 0,015 | 0,02 |
| Керамикалық толық кірпіштен жасалған кірпіш қалауы | 1800 | 0,70 | 0,51 | 0,73 |
| Минералды мақталы тақта | 150 | 0,043 | 0,1 | 3,49 |
| Керамикалық толық кірпіштен жасалған кірпіш қалауы | 1800 | 0,70 | 0,12 | 0,17 |
| Сыртқы және ішкі бетініңжылу өткізгіштігіне қарсылықты есептегенде жылу өткізгіштікке шартты қарсылық |  |  |  | 4,57 |

А.1.2 Сылақтық қасбет жүйесінің анкерлік құрылғылар материалы жылу өткізгіштігінің есептік коэффициенттері А. 2 - кестеде берілген.

А.2- кесте

| Элемент атауы | Материал | Жылу өткізгіштігінің есеп коэффициенті, Вт/(м2∙0С) |
| --- | --- | --- |
| Дюбель-анкердің төлкесі | Полиамид | 0,3 |
| Дюбель-анкердің байманасы | Болат | 58,0 |
| Дюбель-анкердің байманасы | Базальтопластик | 0,46 |

А.1.3 Сыртқы қабырғалардың нұсқалары үшін сыртқы ауаның есеп температурасы А.3 - кестесінде берілген.

А.3 - кесте

| Учаске атауы | Сыртқы қабырғаның конструкциясы нұсқасы | Сыртқы ауаның есеп температурасы |
| --- | --- | --- |
| Қ.1.1 | 1-нұсқа | Минус 20 0С |
| Қ.1.2 |  |  |
| Қ.1.3 |  |  |
| Қ.1.4 |  |  |
| Қ.1.5 |  |  |
| Қ.1.6 |  |  |
| Қ.1.7 |  |  |
| Қ.1.8 |  |  |
| Қ.2.1 | 2-нұсқа | Минус 39 0С |
| Қ.2.2 |  |  |
| Қ.2.3 |  |  |
| Қ.2.4 |  |  |
| Қ.2.5 |  |  |
| Қ.2.6 |  |  |
| Қ.2.7 |  |  |
| Қ.2.8 |  |  |
| Қ.3.1 | 3-нұсқа | Минус 39 0С |
| Қ.3.2 |  |  |
| Қ.3.3 |  |  |
| Қ.3.4 |  |  |
| Қ.3.5 |  |  |
| Қ.3.6 |  |  |
| Қ.3.7 |  |  |
| Қ.3.8 |  |  |

А.2 Жабындар

А.2.1   Жабындар нұсқаларының конструкциялары 5 бөлімде сипатталған . Жабындар конструкциясыының элементтер материалдарының және жылу өткізгіштікке келтірілген карсылық мәндерінің сипаттамалары А.4 - кестеде берілген.

А.4 - кесте

| Қабырға материалының атауы | Тығыздық, кг/м3 | Жылу өткізгіштіктің есеп коэффициенті λ, Вт/(м∙0С) | Тығыздық, δ, мм | Қабаттың термикалық қарсылығы, Ri, м2С/Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шатыр жабыны |  |  |  |  |
| Цемент пен құмнан жасалған жиыстырма | 1800 | 0,76 | 0,02 | 0,03 |
| Минералды мақталы тақта | 150 | 0,043 | 0,23 | 5,35 |
| Бу өткізбеу-битум мастикасындағы рубероидтың 1-қабаты | 600 | 0,17 | 0,004 | 0,02 |
| Жабынның темірбетонды тақтасы | 2500 | 1,92 | 0,22 | 0,11 |
| Сыртқы және ішкі бетініңжылу өткізгіштігіне қарсылықты есептегенде жылу өткізгіштікке шартты қарсылық |  |  |  | 5,71 |
| Қосылған жай |  |  |  |  |
| Орам төбесі | 600 | 0,17 | 0,008 | 0,05 |
| Цемент пен құмнан жасалған жиыстырма | 1800 | 0,76 | 0,02 | 0,03 |
| Минералды мақталы тақта | 150 | 0,043 | 0,23 | 5,35 |
| керамзитобетоннан жасалған беткейлік | 1600 | 0,67 | 0,1 | 0,15 |
| Бу өткізбеу-битум мастикасындағы рубероидтың 1-қабаты | 600 | 0,17 | 0,004 | 0,02 |
| Жабынның темірбетонды тақтасы | 2500 | 1,92 | 0,22 | 0,11 |
| Сыртқы және ішкі бетініңжылу өткізгіштігіне қарсылықты есептегенде жылу өткізгіштікке шартты қарсылық |  |  |  | 5,82 |
| Астыңғы қабаттың жабыны |  |  |  |  |
| Цемент пен құмнан жасалған жиыстырма | 1600 | 0,76 | 0,015 | 0,02 |
| Минералды мақталы тақта | 150 | 0,043 | 0,080 | 1,86 |
| Рубероид | 600 | 0,17 | 0,002 | 0,01 |
| Жабынның темірбетонды тақтасы | 2500 | 1,92 | 0,220 | 0,11 |
| Сыртқы және ішкі бетініңжылу өткізгіштігіне қарсылықты есептегенде жылу өткізгіштікке шартты қарсылық |  |  |  | 2,23 |

А.2.2 Әр түрлі түрдегі жабынның конструкциясы нұсқалары үшін сыртқы ауаның есептік температурасы А.5 - кестеде берілген.

А.5 - кесте

| Учаскенің атауы | Жабын түрі | Сыртқы ауаның есептік температурасы |
| --- | --- | --- |
| 1.Ш | Шатыр жабыны | Минус 39 0С |
| 2.Ш |  |  |
| 3.Ш |  |  |
| 4.1 Ш |  |  |
| 4.2 Ш |  |  |
| Ж.1 | Қоса салынған үй-жай | Минус 39 0С |
| Ж.2 |  |  |
| Ж.3 |  |  |
| Ж.4.1 |  |  |
| Ж.4.2 |  |  |
| 1. А | Астыңғы қабаттың жабыны | 2 0С |
| 2. А |  |  |
| 3. А |  |  |

А.3 Сыртқы қабырғалардың есептік учаскелерінің орналасу сызбалары

А.3.1  Қоршау конструкциясының есеп учаскедерінің орналасу сызбалары тұрғын үй қабатының жоспарының үлгісімен А.1 – А.4-суреттерде көрсетілген. Сыртқы қабырғалардың учаске көлемдері мен тораптары Б Қосымшасының Б.1 – Б.53-суреттерде көрсетілген.

А.3.2 Қосымшаларда қолданылатын, А.1 – А.4-суреттердің сызбаларына сәйкес, қоршау конструкциясының сыртқы есеп учаскедерінің мәндері А.6-А.7-кестелерінде берілген.

- Учаске

А.1-сурет - Сыртқы қабырғалардың есептік учаскелерінің сызбасы

- Учаске

А.2-сурет - Шатыр жабынының есептік учаскелерінің орналасу сызбалары

- Учаске

А.3-сурет - Астыңғы қабаттың есептік учаскелерінің орналасу сызбасы

- Учаске

А.4-сурет - Қосылған жабынның есептік учаскелерінің орналасу сызбасы

А.6 - кесте – Сыртқы қабырғалардың есеп учаскедерінің белгіленуі

| Қоршау конструкциясының атауы | Сыртқы қабырғалардың конструкциясы нұсқасына арналған учаске белгіленуі |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1-нұсқа | 2-нұсқа | 3-нұсқа |
| Сыртқы қабырғалар | 1.1 Қ | 2.1 Қ | 3.1 Қ |
|  | 1.2 Қ | 2.2 Қ | 3.2 Қ |
|  | 1.3 Қ | 2.3 Қ | 3.3 Қ |
|  | 1.4 Қ | 2.4 Қ | 3.4 Қ |
|  | 1.5 Қ | 2.5 Қ | 3.5 Қ |
|  | 1.6 Қ | 2.6 Қ | 3.6 Қ |
|  | 1.7 Қ | 2.7 Қ | 3.7 Қ |
|  | 1.8 Қ | 2.8 Қ | 3.8 Қ |

А.7 - кесте –Жабынның есептік учаскелерінің белгіленуі

| Қоршау конструкциясының атауы | Учаске белгіленуі |
| --- | --- |
| Шатыр жабыны | 1 Ш. |
|  | 2 Ш. |
|  | 3 Ш. |
|  | 4.1 Ш. |
|  | 4.2 Ш. |
| Астыңғы қабаттың жабыны | 1. А |
|  | 2. А |
|  | 3. А |
| Қоса салынған үй-жай | Ж.1 |
|  | Ж.2 |
|  | Ж.3 |
|  | Ж.4.1 |
|  | Ж.4.2 |

Б қосымшасы

(ақпараттық)

Қоршау конструкцияларының есептік учаскелерінің жылу өткізгіштігіне келтірілген қарсылығы

Б.1  Қоршау конструкциясы нұсқасының әр есеп  учаскесінің  Б қосымшасында:

- есеп учаскедерінің габариттері ;

- қоршау конструкциясының элементтері;

- есеп учаскедерінің жылутехникалық көрсеткіштері ( Б.1- Б.37  - кестелері):

- учаскенің есеп ауданы;

- есептік учаскесіарқылы өтетін негізгі және қосымша жылулық ағымдары;

- жылу өткізгіштігіне келтірілген карсылық,

- қоршау конструкциясының ішкі бетінің орташа температурасы,

- жылутехникалық біртектіліктің коэффициенті берілген.

Б.2 Нақты көлемдік-жоспарлау шешімдеріндегі учаскедердің жылу өткізгіштігіне келтірілген карсылық мәндерін пайдалану барысында, олардың ғимараттың үй-жайында (қасбетінде) болатын санын ескеру керек. Үй-жайлар, пәтерлер мен қабаттың жылу өткізгіштігіне келтірілген карсылықты анықтау үлгісі Г қосымшасында берілген.

Б.3 Қоршау конструкциялар арқылы жылу жоғалтуын анықтау үшін  учаскедердің жылу өткізгіштігіне келтірілген карсылық мәндерін пайдалану барысында  Каталогтың 5-бөліміне сәйкес анықталатын, үй-жайлардың қоршау конструкцияларының (тұтас қоршау конструкцияларының ) есептік ауданын пайдалану жөн.

| - Жоба бойынша |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 –сәндік-қорғау қабаты; 2 – қорғау қабаты; 3 – жылу ажыратушы қабаты; 4 - желімді қабат; 5 - кірпіш қалау; 6 –жабынның темірбетонды тақтасы; 7 – дюбель–анкер. |  |  |  |  |  |  |
| Б.1-сурет- Сыртқы қабырға. Қ.1.1-учаске. 1-торап |  |  |  |  |  |  |
| Б.1-кесте - Сыртқы қабырға есебінің жылутехникалық сипаттамасы. Қ.1.1-учаске |  |  |  |  |
| Көрсеткіш атауы | Белгіленуі, Өлшем бірлігі |  | Дюбель-анкердің нұсқасын пайдалану барысында көрсеткіш мәні |  |
|  |  |  | Болатты байманасы | Базальпластикалық баймана |
| Есептік ауданы | Aw, м2 |  | 2,8 |  |
|  | Qi, Вт |  | 35,921 | 35,921 |
| Учаске арқылы өтетін жылулық ағымы, оның ішінде дюбель – анкерлер арқылы өтетін қосымша жылулық ағымы | Δqi, Вт/м² |  | 2,832 | 0,262 |
| Ішкі бетінің орташа температурасы | tmi, ºС |  | 19,85 |  |
| Жылу өткізгіштікке келтірілген карсылық | Rwi, м²·ºС/Вт |  | 2,96 | 3,17 |
| Жылутехникалық біртектілік коэффициенті | ri |  | 0,922 | 0,988 |

| - Жоба бойынша |  |
| --- | --- |
| 1 –сәндік-қорғау қабаты; 2 – қорғау қабаты; 3 – жылу ажыратушы қабаты; 4 - желімді қабат; 5 - кірпіш қалау; 6 –жабынның темірбетонды тақтасы; 7 – дюбель–анкер. |  |
| Б.2-сурет - Сыртқы қабырға. Қ.1.2-учаске. 1-торап |  |

Б.2 - кесте - Сыртқы қабырға есебінің жылутехникалық сипаттамасы. Қ.1.2-учаске

| Көрсеткіш атауы | Белгіленуі, өлшем бірлігі | Дюбель-анкердің нұсқасын пайдалану барысында көрсеткіш мәні |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Болатты баймана | Базальтпластикалық баймана |
| Есептік ауданы | Aw, м2 | 8,568 |  |
| Учаске арқылы өтетін жылулық ағымы (ККЖӨЭ есептемегенде) | Qi, Вт | 135,136 | 135,136 |
| Дюбель-анкер арқылы өтетін қосымша жылулық ағымы | Δqi, Вт/м² | 8,666 | 0,801 |
| Ішкі бетінің орташа температурасы | tmi, ºС | 19,76 |  |
| Жылу өткізгіштігіне келтірілген карсылық | Rwi, м²·ºС/Вт | 2,44 | 2,58 |
| Жылутехникалық біртектілік коэффициенті | ri | 0,760 | 0,804 |

| - Жоба бойынша |  |
| --- | --- |
| 1 –сәндік-қорғау қабаты; 2 – қорғау қабаты; 3 – жылу ажыратушы қабаты; 4 - желімді қабат; 5 - кірпіш қалау; 6 –ажыратушы өздігінен кеңеетін буды кіргізетін су ажыратушы таспа; 7 – терезе профилі; 8- рамалық дюбель; 9- ішкі еңісінің сылақ қабаты; 10- бу ажыратушы таспа; 11- дюбель-анкер; 12- монтаж көбігі;13- қорғау торының қосымша қабаты.. Б.3-сурет - Сыртқы қабырға. С.1.3-учаске. 1-торап. |
| 1 –сәндік-қорғау қабаты; 2 – қорғау қабаты; 3 – жылу ажыратушы қабаты; 4 - желімді қабат; 5 - кірпіш қалау; 6 –ажыратушы өздігінен кеңеетін буды кіргізетін су ажыратушы таспа; 7 – терезе профилі; 8- монтаж көбігі; 9- ішкі еңісінің сылақ қабаты; 10- бу ажыратушы таспа; 11- темірбетонды маңдайша; 12- бу өткізетін су ажыратушы таспа; 13- қорғау торының қосымша қабаты; 14-терезе астындағы тақтасы; 15- цемент пен құмнан жасалатын ерітінді; 16- шужұтқыш қабат; 17-дюбель-анкер; 18- рамалық дюбель 19- қалайымен қапталған болаттың құйылысы; 20- металдан жасалған шеге ;. Б.4-сурет- Сыртқы қабырға. Қ.1.3-учаске. 2,3-тораптары. |

Б.3 - кесте - Сыртқы қабырға есебінің жылутехникалық сипаттамасы. Қ.1.3-учаске

| Көрсеткіш атауы | Белгіленуі, өлшем бірлігі | Дюбель-анкердің нұсқасын пайдалану барысында көрсеткіш мәні |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Болатты баймана | Базальтпластикалық баймана |
| Есеп ауданы | Aw, м2 | 5,193 |  |
| Учаске арқылы өтетін жылулық ағымы (ККЖӨЭ есептемегенде) | Qi, Вт | 115,666 | 135,666 |
| Дюбель-анкер арқылы өтетін қосымша жылулық ағымы | Δqi, Вт/м² | 4,188 | 0,387 |
| Ішкі бетінің орташа температурасы | tmi, ºС | 19,85 |  |
| Жылу өткізгіштігіне келтірілген карсылық | Rwi, м²·ºС/Вт | 3,14 | 1,034 |
| Жылутехникалық біртектілік коэффициенті | ri | 0,976 | 0,804 |

- Жоба бойынша 1 –сәндік-қорғау қабаты; 2 – қорғау қабаты; 3 – жылу ажыратушы қабаты; 4 - желімді қабат; 5 - кірпіш қалау; 6 –ажыратушы өздігінен кеңеетін буды кіргізетін су ажыратушы таспа; 7 – терезе профилі; 8- рамалық дюбель; 9- ішкі еңісінің сылақ қабаты; 10- бу ажыратушы таспа; 11- дюбель-анкер; 12- монтаж көбігі;13- қорғау торының қосымша қабаты.. Б.5-сурет- Сыртқы қабырға. С.1.4-учаске. 1-торап.

Б.4 - кесте - Сыртқы қабырға есебінің жылутехникалық сипаттамасы. С.1.4-учаске

| Көрсеткіш атауы | Белгіленуі, өлшем бірлігі | Дюбель-анкердің нұсқасын пайдалану барысында көрсеткіш мәні |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Болатты баймана | Базальтпластикалық баймана |
| Есептік ауданы | Aw, м2 | 3,513 |  |
| Учаске арқылы өтетін жылулық ағымы (ККЖӨЭ есептемегенде) | Qi, Вт | 3,513 | 3,513 |
| Дюбель-анкер арқылы өтетін қосымша жылулық ағымы | Δqi, Вт/м² | 2,488 | 0,230 |
| Ішкі бетінің орташа температурасы | tmi, ºС | 19,85 |  |
| Жылу өткізгіштігіне келтірілген карсылық | Rwi, м²·ºС/Вт | 3,23 | 3,40 |
| Жылутехникалық біртектілік коэффициенті | ri | 1,004 | 0,804 |

| - Жоба бойынша |  |
| --- | --- |
| 1 –сәндік-қорғау қабаты; 2 – қорғау қабаты; 3 – жылу ажыратушы қабаты; 4 - желімді қабат; 5 - кірпіш қалау; 6 –ажыратушы өздігінен кеңеетін буды кіргізетін су ажыратушы таспа; 7 – терезе профилі; 8- рамалық дюбель; 9- ішкі еңісінің сылақ қабаты; 10- бу ажыратушы таспа; 11- дюбель-анкер; 12- монтаж көбігі;13- қорғау торының қосымша қабаты.. Б.7-сурет- Сыртқы қабырға. Қ.1.5-учаске. 1-торап. |

Б.5 - кесте - Сыртқы қабырға есебінің жылутехникалық сипаттамасы. Қ.1.5-учаске

| Көрсеткіш атауы | Белгіленуі, өлшем бірлігі | Дюбель-анкердің нұсқасын пайдалану барысында көрсеткіш мәні |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Болатты баймана | Базальтпластикалық баймана |
| Есептік ауданы | Aw, м2 | 8,357 |  |
| Учаске арқылы өтетін жылулық ағымы (ККЖӨЭ есептемегенде) | Qi, Вт | 181,567 | 181,567 |
| Дюбель-анкер арқылы өтетін қосымша жылулық ағымы | Δqi, Вт/м² | 7,388 | 0,683 |
| Ішкі бетінің орташа температурасы | tmi, ºС | 19,74 |  |
| Жылу өткізгіштігіне келтірілген карсылық | Rwi, м²·ºС/Вт | 2,50 | 2,63 |
| Жылутехникалық біртектілік коэффициенті | ri | 0,779 | 0,819 |

| - Жоба бойынша |  |
| --- | --- |
| 1 –сәндік-қорғау қабаты; 2 – қорғау қабаты; 3 – жылу ажыратушы қабаты; 4 - желімді қабат; 5 - кірпіш қалау; 6 –ажыратушы өздігінен кеңеетін буды кіргізетін су ажыратушы таспа; 7 – терезе профилі; 8- рамалық дюбель; 9- ішкі еңісінің сылақ қабаты; 10- бу ажыратушы таспа; 11- дюбель-анкер; 12- монтаж көбігі;13- қорғау торының қосымша қабаты. Б.9-сурет- Сыртқы қабырға. С.1.6-учаске. 1-торап. |
| 1 –сәндік-қорғау қабаты; 2 – қорғау қабаты; 3 – жылу ажыратушы қабаты; 4 - желімді қабат; 5 - кірпіш қалау; 6 –ажыратушы өздігінен кеңеетін буды кіргізетін су ажыратушы таспа жабынның темірбетонды тақтасы; 7 – терезе профилі; 8- монтаж көбігі; 9- ішкі еңісінің сылақ қабаты; 10- бу ажыратушы таспа; 11- темірбетонды маңдайша; 12- бу өткізетін су ажыратушы таспа; 13- қорғау торының қосымша қабаты; 14-терезе астындағы тақтасы; 15- цемент пен құмнан жасалатын ерітінді; 16- шужұтқыш қабат; 17-дюбель-анкер; 18- рамалық дюбель 19- қалайымен қапталған болаттың құйылысы; 20- металдан жасалған шеге ;. Б.10-сурет- Сыртқы қабырға. Қ.1.6-учаске. 2,3-тораптар. |

Б.6 - кесте - Сыртқы қабырға есебінің жылутехникалық сипаттамасы. Қ.1.6-учаске

| Көрсеткіш атауы | Белгіленуі, өлшем бірлігі | Дюбель-анкердің нұсқасын пайдалану барысында көрсеткіш мәні |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Болатты баймана | Базальтпластикалық баймана |
| Есептік ауданы | Aw, м2 | 4,7536 |  |
| Учаске арқылы өтетін жылулық ағымы (ККЖӨЭ есептемегенде) | Qi, Вт | 180,850 | 180,850 |
| Дюбель-анкер арқылы өтетін қосымша жылулық ағымы | Δqi, Вт/м² | 2,978 | 0,275 |
| Ішкі бетінің орташа температурасы | tmi, ºС | 19,79 |  |
| Жылу өткізгіштігіне келтірілген карсылық | Rwi, м²·ºС/Вт | 3,11 | 3,25 |
| Жылутехникалық біртектілік коэффициенті | ri | 0,969 | 1,012 |

| - Жоба бойынша |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 –сәндік-қорғау қабаты; 2 – қорғау қабаты; 3 – жылу ажыратушы қабаты; 4 - желімді қабат; 5 - кірпіш қалау; 6 –ажыратушы өздігінен кеңеетін буды кіргізетін су ажыратушы таспа; 7 – терезе профилі; 8- рамалық дюбель; 9- ішкі еңісінің сылақ қабаты; 10- бу ажыратушы таспа; 11- дюбель-анкер; 12- монтаж көбігі;13- қорғау торының қосымша қабаты. Б. 11 --сурет- Сыртқы қабырға. Қ.1.7-учаске. 1-торап. |
| 1 –сәндік-қорғау қабаты; 2 – қорғау қабаты; 3 – жылу ажыратушы қабаты; 4 - желімді қабат; 5 - кірпіш қалау; 6 –ажыратушы өздігінен кеңеетін буды кіргізетін су ажыратушы таспа; 7 – терезе профилі; 8- монтаж көбігі; 9- ішкі еңісінің сылақ қабаты; 10- бу ажыратушы таспа; 11- темірбетонды маңдайша; 12- бу өткізетін су ажыратушы таспа; 13- қорғау торының қосымша қабаты; 14-терезе астындағы тақтасы; 15- бөлме еденінің құрылысы цемент пен құмнан жасалатын ерітінді; 16- дюбель-анкер; 17- рамалық дюбель 18- лоджия (балкон) жабынының темірбетонды тақтасы 19- лоджия (балкон) еденінің құрылысы;. Б.12-сурет- Сыртқы қабырға. Қ.1.7-учаске. 2,3-тораптар. |

Б.7 - кесте - Сыртқы қабырға есебінің жылутехникалық сипаттамасы. Қ.1.7-учаске

| Көрсеткіш атауы | Белгіленуі, өлшем бірлігі | Дюбель-анкердің нұсқасын пайдалану барысында көрсеткіш мәні |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Болатты баймана | Базальтпластикалық баймана |
| Есеп ауданы | Aw, м2 | 2,5296 |  |
| Учаске арқылы өтетін жылулық ағымы (ККЖӨЭ есептемегенде) | Qi, Вт | 80,665 | 80,665 |
| Дюбель-анкер арқылы өтетін қосымша жылулық ағымы | Δqi, Вт/м² | 1,359 | 0,126 |
| Ішкі бетінің орташа температурасы | tmi, ºС | 19,71 |  |
| Жылу өткізгіштігіне келтірілген карсылық | Rwi, м²·ºС/Вт | 3,09 | 3,21 |
| Жылутехникалық біртектілік коэффициенті | ri | 0,961 | 0,998 |

| 1 –сәндік-қорғау қабаты; 2 – қорғау қабаты; 3 – жылу ажыратушы қабаты; 4 - желімді қабат; 5 - кірпіш қалау; 6 – лоджия қабатының кірпіш қалауы Б.13-сурет- Сыртқы қабырға. Қ.1.8-учаске. 1-торап |  |
| --- | --- |
| - Жоба бойынша |  |
| 1 –сәндік-қорғау қабаты; 2 – қорғау қабаты; 3 – жылу ажыратушы қабаты; 4 - желімді қабат; 5 - кірпіш қалау; 6 – жабынның темірбетонды тақтасы; 7- анкер-дюбель; 8- лоджия жабынының темірбетонды тақтасы Б.14-сурет- Сыртқы қабырға. Қ.1.8-учаскесі. 2-торап |  |

Б.8-кесте - Сыртқы қабырға есебінің жылутехникалық сипаттамасы. Қ.1.8-учаске

| Көрсеткіш атауы | Белгіленуі, өлшем бірлігі | Дюбель-анкердің нұсқасын пайдалану барысында көрсеткіш мәні |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Болатты баймана | Базальтпластикалық баймана |
| Есептік ауданы | Aw, м2 | 1,652 |  |
| Учаске арқылы өтетін жылулық ағымы (ККЖӨЭ есептемегенде) | Qi, Вт | 39,684 | 39,684 |
| Дюбель-анкер арқылы өтетін қосымша жылулық ағымы | Δqi, Вт/м² | 1,671 | 0,154 |
| Ішкі бетінің орташа температурасы | tmi, ºС | 18,84 |  |
| Жылу өткізгіштігіне келтірілген карсылық | Rwi, м²·ºС/Вт | 1,64 | 1,70 |
| Жылутехникалық біртектілік коэффициенті | ri | 0,510 | 0,529 |

| - Жоба бойынша |  |
| --- | --- |
| 1 –сәндік-қорғау қабаты; 2 – қорғау қабаты; 3 – жылу ажыратушы қабаты; 4 - желімді қабат; 5 - кірпіш қалау; 6 – жабынның темірбетонды тақтасы; 7- дюбель- анкер; Б.15-сурет- Сыртқы қабырға. Қ.2.1-учаске. 1-торап |  |

Б.9 - кесте - Сыртқы қабырға есебінің жылутехникалық сипаттамасы. С.2.1-учаске

| Көрсеткіш атауы | Белгіленуі, өлшем бірлігі | Дюбель-анкердің нұсқасын пайдалану барысында көрсеткіш мәні |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Болатты баймана | Базальтпластикалық баймана |
| Есептік ауданы | Aw, м2 | 2,8 |  |
| Учаске арқылы өтетін ағымы (ККЖӨЭ есептемегенде) | Qi, Вт | 38,542 | 38,542 |
| Дюбель-анкер арқылы өтетін қосымша жылулық ағымы | Δqi, Вт/м² | 5,564 | 0,315 |
| Ішкі бетінің орташа температурасы | tmi, ºС | 19,76 |  |
| Жылу өткізгіштігіне келтірілген карсылық | Rwi, м²·ºС/Вт | 3,81 | 4,32 |
| Жылутехникалық біртектілік коэффициенті | ri | 0,871 | 0,988 |

| - Жоба бойынша |  |
| --- | --- |
| 1 –сәндік-қорғау қабаты; 2 – қорғау қабаты; 3 – жылу ажыратушы қабаты; 4 - желімді қабат; 5 - кірпіш қалау; 6 – жабынның темірбетонды тақтасы; 7- дюбель- анкер; Б.16-сурет- Сыртқы қабырға. Қ.2.2-учаске. 1-торап |  |

Б.10 - кесте - Сыртқы қабырға есебінің жылутехникалық сипаттамасы. Қ.2.2-учаске

| Көрсеткіш атауы | Белгіленуі, өлшем бірлігі | Дюбель-анкердің нұсқасын пайдалану барысында көрсеткіш мәні |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Болатты баймана | Базальтпластикалық баймана |
| Есептік ауданы | Aw, м2 | 8,568 |  |
| Учаске арқылы өтетін жылулық ағымы (ККЖӨЭ есептемегенде) | Qi, Вт | 148,704 | 148,704 |
| Дюбель-анкер арқылы өтетін қосымша жылулық ағымы | Δqi, Вт/м² | 17,027 | 0,965 |
| Ішкі бетініңорташа температурасы | tmi, ºС | 19,64 |  |
| Жылу өткізгіштігіне келтірілген карсылық | Rwi, м²·ºС/Вт | 3,10 | 3,44 |
| Жылутехникалық біртектілік коэффициенті | ri | 0,709 | 0,785 |

| - Жоба бойынша |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 –сәндік-қорғау қабаты; 2 – қорғау қабаты; 3 – жылу ажыратушы қабаты; 4 - желімді қабат; 5 - кірпіш қалау; 6 –ажыратушы өздігінен кеңеетін буды кіргізетін су ажыратушы таспа; 7 – терезе профилі; 8- рамалық дюбель; 9- ішкі еңісінің сылақ қабаты; 10- бу ажыратушы таспа; 11- дюбель-анкер; 12- монтаж көбігі;13- қорғау торының қосымша қабаты. Б. 17-сурет - Сыртқы қабырға. Қ.2.7-учаске. 1-торап. |
| 1 –сәндік-қорғау қабаты; 2 – қорғау қабаты; 3 – жылу ажыратушы қабаты; 4 - желімді қабат; 5 - кірпіш қалау; 6 –ажыратушы өздігінен кеңеетін буды кіргізетін су ажыратушы таспа; 7 – терезе профилі; 8- монтаж көбігі; 9- ішкі еңісінің сылақ қабаты; 10- бу ажыратушы таспа; 11- темірбетонды маңдайша; 12- бу өткізетін су ажыратушы таспа; 13- қорғау торының қосымша қабаты; 14-терезе астындағы тақтасы; 15- цемент пен құмнан жасалатын ерітінді; 16- шужұтқыш қабат; 17-дюбель-анкер; 18- рамалық дюбель 19- қалайымен қапталған болаттың құйылысы; 20- металдан жасалған шеге ;. Б.18-сурет- Сыртқы қабырға. Қ.2.3-учаске. 2,3-тораптар. |

Б.11 - кесте - Сыртқы қабырға есебінің жылутехникалық сипаттамасы. Қ.2.3-учаске

| Көрсеткіш атауы | Белгіленуі, өлшем бірлігі | Дюбель-анкердің нұсқасын пайдалану барысында көрсеткіш мәні |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Болатты баймана | Базальтпластикалық баймана |
| Есептік ауданы | Aw, м2 | 5,193 |  |
| Учаске арқылы өтетін жылулық ағымы (ККЖӨЭ есептемегенде) | Qi, Вт | 149,107 | 149,107 |
| Дюбель-анкер арқылы өтетін қосымша жылулық ағымы | Δqi, Вт/м² | 8,227 | 0,466 |
| Ішкі бетінің орташа температурасы | tmi, ºС | 19,68 |  |
| Жылу өткізгіштігіне келтірілген карсылық | Rwi, м²·ºС/Вт | 3,82 | 4,22 |
| Жылутехникалық біртектілік коэффициенті | ri | 0,873 | 0,965 |

| - Жоба бойынша |  |
| --- | --- |
| 1 –сәндік-қорғау қабаты; 2 – қорғау қабаты; 3 – жылу ажыратушы қабаты; 4 - желімді қабат; 5 - кірпіш қалау; 6 –ажыратушы өздігінен кеңеетін буды кіргізетін су ажыратушы таспа; 7 – терезе профилі; 8- рамалық дюбель; 9- ішкі еңісінің сылақ қабаты; 10- бу ажыратушы таспа; 11- дюбель-анкер; 12- монтаж көбігі;13- қорғау торының қосымша қабаты. Б. 19 --сурет- Сыртқы қабырға. Қ.2.4 Учаскесі. 1 Торап. |
| 1 –сәндік-қорғау қабаты; 2 – қорғау қабаты; 3 – жылу ажыратушы қабаты; 4 - желімді қабат; 5 - кірпіш қалау; 6 –ажыратушы өздігінен кеңеетін буды кіргізетін су ажыратушы таспа; 7 – терезе профилі; 8- монтаж көбігі; 9- ішкі еңісінің сылақ қабаты; 10- бу ажыратушы таспа; 11- темірбетонды маңдайша; 12- бу өткізетін су ажыратушы таспа; 13- қорғау торының қосымша қабаты; 14-терезе астындағы тақтасы; 15- цемент пен құмнан жасалатын ерітінді; 16- шужұтқыш қабат; 17-дюбель-анкер; 18- рамалық дюбель 19- қалайымен қапталған болаттың құйылысы; 20- металдан жасалған шеге ;. Б.20-сурет- Сыртқы қабырға. Қ.2.4-учаске. 2,3-тораптар. |

Б.12-кесте - Сыртқы қабырға есебінің жылутехникалық сипаттамасы. Қ.2.4-учаске

| Көрсеткіш атауы | Белгіленуі, өлшем бірлігі | Дюбель-анкердің нұсқасын пайдалану барысында көрсеткіш мәні |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Болатты баймана | Базальтпластикалық баймана |
| Есептік ауданы | Aw, м2 | 3,513 |  |
| Учаске арқылы өтетін жылулық ағымы (ККЖӨЭ есептемегенде) | Qi, Вт | 126,519 | 126,519 |
| Дюбель-анкер арқылы өтетін қосымша жылулық ағымы | Δqi, Вт/м² | 4,889 | 0,277 |
| Ішкі бетінің орташа температурасы | tmi, ºС | 19,62 |  |
| Жылу өткізгіштігіне келтірілген карсылық | Rwi, м²·ºС/Вт | 3,79 | 4,13 |
| Жылутехникалық біртектілік коэффициенті | ri | 0,866 | 0,944 |

- Жоба бойынша 1 – сәндік-қорғау қабаты; 2 – қорғау қабаты; 3 – жылу ажыратушы қабаты; 4 - желімді қабат; 5 - кірпіш қалау; 6 –ажыратушы өздігінен кеңеетін буды кіргізетін су ажыратушы таспа; 7 – терезе профилі; 8- рамалық дюбель; 9- ішкі еңісінің сылақ қабаты; 10- бу ажыратушы таспа; 11- дюбель-анкер; 12- монтаж көбігі;13- қорғау торының қосымша қабаты. Б.21-сурет- Сыртқы қабырға. Қ.2.5-учаске. 1-торап.

1 –сәндік-қорғау қабаты; 2 – қорғау қабаты; 3 – жылу ажыратушы қабаты; 4 - желімді қабат; 5 - кірпіш қалау; 6 –ажыратушы өздігінен кеңеетін буды кіргізетін су ажыратушы таспа; 7 – терезе профилі; 8- монтаж көбігі; 9- ішкі еңісінің сылақ қабаты; 10- бу ажыратушы таспа; 11- темірбетонды маңдайша; 12- бу өткізетін су ажыратушы таспа; 13- қорғау торының қосымша қабаты; 14-терезе астындағы тақтасы; 15- цемент пен құмнан жасалатын ерітінді; 16- шужұтқыш қабат; 17-дюбель-анкер; 18- рамалық дюбель 19- қалайымен қапталған болаттың құйылысы; 20- металдан жасалған шеге ;. Б.22-сурет - Сыртқы қабырға. Қ.2.5-учаске. 2,3-тораптар.

Б.13 - кесте - Сыртқы қабырға есебінің жылутехникалық сипаттамасы. Қ.2.5-учаске

| Көрсеткіш атауы | Белгіленуі, өлшем бірлігі | Дюбель-анкердің нұсқасын пайдалану барысында көрсеткіш мәні |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Болатты баймана | Базальтпластикалық баймана |
| Есептік ауданы | Aw, м2 | 8,357 |  |
| Учаске арқылы өтетін жылулық ағымы (ККЖӨЭ есептемегенде) | Qi, Вт | 223,230 | 223,230 |
| Дюбель-анкер арқылы өтетін қосымша жылулық ағымы | Δqi, Вт/м² | 14,515 | 0,823 |
| Ішкі бетінің орташа температурасы | tmi, ºС | 19,56 |  |
| Жылу өткізгіштігіне келтірілген карсылық | Rwi, м²·ºС/Вт | 3,10 | 3,38 |
| Жылутехникалық біртектілік коэффициенті | ri | 0,708 | 0,773 |

- Жоба бойынша 1 –сәндік-қорғау қабаты; 2 – қорғау қабаты; 3 – жылу ажыратушы қабаты; 4 - желімді қабат; 5 - кірпіш қалау; 6 –ажыратушы өздігінен кеңеетін буды кіргізетін су ажыратушы таспа; 7 – терезе профилі; 8- рамалық дюбель; 9- ішкі еңісінің сылақ қабаты; 10- бу ажыратушы таспа; 11- дюбель-анкер; 12- монтаж көбігі;13- қорғау торының қосымша қабаты. Б.23-сурет- Сыртқы қабырға. Қ.2.6-учаске. 1-торап.

1 –сәндік-қорғау қабаты; 2 – қорғау қабаты; 3 – жылу ажыратушы қабаты; 4 - желімді қабат; 5 - кірпіш қалау; 6 –ажыратушы өздігінен кеңеетін буды кіргізетін су ажыратушы таспа; 7 – терезе профилі; 8- монтаж көбігі; 9- ішкі еңісінің сылақ қабаты; 10- бу ажыратушы таспа; 11- темірбетонды маңдайша; 12- бу өткізетін су ажыратушы таспа; 13- қорғау торының қосымша қабаты; 14-терезе астындағы тақтасы; 15- цемент пен құмнан жасалатын ерітінді; 16- шужұтқыш қабат; 17-дюбель-анкер; 18- рамалық дюбель 19- қалайымен қапталған болаттың құйылысы; 20- металдан жасалған шеге ;. Б.24 --сурет- Сыртқы қабырға. Қ.2.6-учаске. 2,3-тораптар.

Б.14-кесте - Сыртқы қабырға есебінің жылутехникалық сипаттамасы. Қ.2.6-учаске

| Көрсеткіш атауы | Белгіленуі, өлшем бірлігі | Дюбель-анкердің нұсқасын пайдалану барысында көрсеткіш мәні |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Болатты баймана | Базальтпластикалық баймана |
| Есептік ауданы | Aw, м2 | 4,7536 |  |
| Учаске арқылы өтетін жылулық ағымы (ККЖӨЭ есептемегенде) | Qi, Вт | 251,475 | 251,475 |
| Дюбель-анкер арқылы өтетін қосымша жылулық ағымы | Δqi, Вт/м² | 5,851 | 0,332 |
| Ішкі бетінің орташа температурасы | tmi, ºС | 19,49 |  |
| Жылу өткізгіштігіне келтірілген карсылық | Rwi, м²·ºС/Вт | 3,55 | 3,81 |
| Жылутехникалық біртектілік коэффициенті | ri | 0,811 | 0,870 |

| - Жоба бойынша 1 – сәндік-қорғау қабаты; 2 – қорғау қабаты; 3 – жылу ажыратушы қабаты; 4 - желімді қабат; 5 - кірпіш қалау; 6 –ажыратушы өздігінен кеңеетін буды кіргізетін су ажыратушы таспа; 7 – терезе профилі; 8- рамалық дюбель; 9- ішкі еңісінің сылақ қабаты; 10- бу ажыратушы таспа; 11- дюбель-анкер; 12- монтаж көбігі;13- қорғау торының қосымша қабаты. Б.25-сурет- Сыртқы қабырға. Қ.2.7-учаске. 1-торап. |
| --- |
| 1 –сәндік-қорғау қабаты; 2 – қорғау қабаты; 3 – жылу ажыратушы қабаты; 4 - желімді қабат; 5 - кірпіш қалау; 6 –ажыратушы өздігінен кеңеетін буды кіргізетін су ажыратушы таспа; 7 – терезе профилі; 8- монтаж көбігі; 9- ішкі еңісінің сылақ қабаты; 10- бу ажыратушы таспа; 11- темірбетонды маңдайша; 12- бу өткізетін су ажыратушы таспа; 13- қорғау торының қосымша қабаты; 14-терезе астындағы тақтасы; 15- бөлме еденінің құрылысы цемент пен құмнан жасалатын ерітінді; 16- дюбель-анкер; 17- рамалық дюбель 18- лоджия (балкон) жабынының темірбетонды тақтасы 19- лоджия (балкон) еденінің құрылысы; Б.26-сурет- Сыртқы қабырға. Қ.2.7-учаске. 2,3-тораптар |  |  |  |

Б.15 - кесте - Сыртқы қабырға есебінің жылутехникалық сипаттамасы. Қ.2.7-учаске

| Көрсеткіш атауы | Белгіленуі, өлшем бірлігі | Дюбель-анкердің нұсқасын пайдалану барысында көрсеткіш мәні |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Болатты баймана | Базальтпластикалық баймана |
| Есептік ауданы | Aw, м2 | 2,5296 |  |
| Учаске арқылы өтетін жылулық ағымы (ККЖӨЭ есептемегенде) | Qi, Вт | 112,698 | 112,698 |
| Дюбель-анкер арқылы өтетін қосымша жылулық ағымы | Δqi, Вт/м² | 2,671 | 0,151 |
| Ішкі бетінің орташа температурасы | tmi, ºС | 19,31 |  |
| Жылу өткізгіштігіне келтірілген карсылық | Rwi, м²·ºС/Вт | 3,40 | 3,60 |
| Жылутехникалық біртектілік коэффициенті | ri | 0,776 | 0,822 |

| 1 –сәндік-қорғау қабаты; 2 – қорғау қабаты; 3 – жылу ажыратушы қабаты; 4 - желімді қабат; 5 - кірпіш қалау; 6 – лоджияның кірпіш қабырғасы Б. 27-сурет- Сыртқы қабырға. Қ.2.8-учаске. 1-торап |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Жоба бойынша 1 –сәндік-қорғау қабаты; 2 – қорғау қабаты; 3 – жылу ажыратушы қабаты; 4 - желімді қабат; 5 - кірпіш қалау; 6 –жабынның темірбетонды тақтасы; 7 – анкер-дюбель; 8- лоджия жабынының темірбетонды қабаты; Б.28-сурет- Сыртқы қабырға. Қ.2.8-учаске. 2-торап |  |

Б.16 - кесте - Сыртқы қабырға есебінің жылутехникалық сипаттамасы. Қ.2.8-учаске

| Көрсеткіш атауы | Белгіленуі, өлшем бірлігі | Дюбель-анкердің нұсқасын пайдалану барысында көрсеткіш мәні |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Болатты баймана | Базальтпластикалық баймана |
| Есептік ауданы | Aw, м2 | 50,7751 |  |
| Учаске арқылы өтетін жылулық ағымы (ККЖӨЭ есептемегенде) | Qi, Вт | 50,775 | 50,775 |
| Дюбель-анкер арқылы өтетін қосымша жылулық ағымы | Δqi, Вт/м² | 3,283 | 0,186 |
| Ішкі бетінің орташа температурасы | tmi, ºС | 18,24 |  |
| Жылу өткізгіштігіне келтірілген карсылық | Rwi, м²·ºС/Вт | 1,83 | 1,95 |
| Жылутехникалық біртектілік коэффициенті | ri | 0,419 | 0,445 |

| 1 –қаптайтын қабаттың кірпіш қалауы; 2 – жылу ажыратушы қабаты; 3 – салмақ түсіретін қабаттың кірпіш қалауы; 4 - жабынның темірбетонды тақтасы ; 5 – периметр бойынша бұрышы; 6 – қатты этажды байланысының элементі (швеллері және бұрышы ) 770 мм аралығымен ; 7 – арматура торлары; Б.29-сурет- Сыртқы қабырға. Қ.3.1-учаске. 1-торап |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б.17-кесте - Сыртқы қабырға есебінің жылутехникалық сипаттамасы. Қ.3.1-учаске |  |  |  |
| Көрсеткіш атауы | Белгіленуі, өлшем бірлігі |  | Көрсеткіш мәні |
| Есеп ауданы | Aw, м2 |  | 2,8 |
| Учаске арқылы өтетін жылулық ағымы (ККЖӨЭ есептемегенде) | Qi, Вт |  | 49,891 |
| (Δqi1) метал байланыстары және (Δqi2) арматура торлары арқылы өтетін қосымша жылулық ағымы | Δqi1, Вт/шт |  | 26,276 |
|  | Δqi2, Вт/м² |  |  |
| Ішкі бетінің орташа температурасы | tmi, ºС |  | 19,4 |
| Жылу өткізгіштігіне келтірілген карсылық | Rwi, м²·ºС/Вт |  | 2,21 |
| Жылутехникалық біртектілік коэффициенті | ri |  | 0,652 |

1 –қаптайтын қабаттың кірпіш қалауы; 2 – жылу ажыратушы қабаты; 3 – салмақ түсіретін қабаттың кірпіш қалауы; 4 - жабынның темірбетонды тақтасы  ; 5 – периметр бойынша   бұрышы; 6 – қатты этажды байланысының элементі (швеллері және  бұрышы )  770 мм аралығымен ; 7 –  арматура торлары;

Б.30-сурет- Сыртқы қабырға. Қ.3.2-учаске. 1-торап

| Б.18-кесте - Сыртқы қабырға есебінің жылутехникалық сипаттамасы. Қ.3.2-учаске |  |  |
| --- | --- | --- |
| Көрсеткіш атауы | Белгіленуі, өлшем бірлігі | Көрсеткіш мәні |
| Есептік ауданы | Aw, м2 | 8,568 |
| Учаске арқылы өтетін жылулық ағымы (ККЖӨЭ есептемегенде) | Qi, Вт | 188,592 |
| (Δqi1) метал байланыстары және (Δqi2) арматура торлары арқылы өтетін қосымша жылулық ағымы | Δqi1, Вт/шт | 80,405 |
|  | Δqi2, Вт/м² |  |
| Ішкі бетінің орташа температурасы | tmi, ºС | 19,28 |
| Жылу өткізгіштігіне келтірілген карсылық | Rwi, м²·ºС/Вт | 1,91 |
| Жылутехникалық біртектілік коэффициенті | ri | 0,565 |

| 1– қаптайтын қабаттың кірпіш қалауы; 2 – ажыратушы өздігінен кеңеетін буды кіргізетін су ажыратушы таспа; 3 – жылу ажыратушы қабаты; 4 - салмақ түсіретін қабаттың кірпіш қалауы; 5 – монтаж көбігі; 6 – терезе профилі; 7 – жылу ажыратушы өзі желімделетін таспа; 8-6х40 анкерлік тілімше, ұзындығы мен орналасуы жоба бойынша анықталады; 9- ішкі еңісінің сылақ қабаты; Б.31-сурет - Сыртқы қабырға. Қ.3.3-учаске. 1-торап |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1– қаптайтын қабаттың кірпіш қалауы; 2 – ажыратушы өздігінен кеңеетін буды кіргізетін су ажыратушы таспа; 3 – жылу ажыратушы қабаты; 4 - салмақ түсіретін қабаттың кірпіш қалауы; 5 – монтаж көбігі; 6 – жылу ажыратушы өзі желімделетін таспа; 7 – темірбетонды маңдайша– ; 8- бұрышы ; 9- ішкі еңісінің сылақ қабаты; 10- бу ажыратушы өзі желімделетін таспа; 11- тіреу профилі; 12- терезе профилі; 13- қалайымен қапталған болаттың құйылысы; 14- металдан жасалған шеге; 15- шужұтқыш қабаты; 16- терезе астындағы тақта; 17- цемент пен құмнан жасалған ерітінді Б.31-сурет- Сыртқы қабырға. Қ.3.3-учаске. 2, 3-тораптар |  |  |  |
| Б.19 - кесте - Сыртқы қабырға есебінің жылутехникалық сипаттамасы. Қ.3.3-учаске |  |  |  |
| Көрсеткіш атауы | Белгіленуі, өлшем бірлігі |  | Көрсеткіш мәні |
| Есептік ауданы | Aw, м2 |  | 5,247 |
| Учаске арқылы өтетін жылулық ағымы (ККЖӨЭ есептемегенде) | Qi, Вт |  | 165,336 |
| (Δqi1) метал байланыстары және (Δqi2) арматура торлары арқылы өтетін қосымша жылулық ағымы | Δqi1, Вт/шт |  | 41,044 |
|  | Δqi2, Вт/м² |  |  |
| Ішкі бетініңиорташа температурасы | tmi, ºС |  | 19,7 |
| Жылу өткізгіштігіне келтірілген карсылық | Rwi, м²·ºС/Вт |  | 2,46 |
| Жылутехникалық біртектілік коэффициенті | ri |  | 0,727 |

| 1– қаптайтын қабатының кірпіш қалауы; 2 – ажыратушы өздігінен кеңеетін буды кіргізетін су ажыратушы таспа; 3 – жылу ажыратушы қабаты; 4 - салмақ түсіретін қабаттың кірпіш қалауы; 5 – монтаж көбігі; 6 – терезе профилі; 7 – жылу ажыратушы өзі желімделетін таспа; 8-6х40 анкерлік тілімше, ұзындығы мен орналасуы жоба бойынша анықталады; 9- ішкі еңісінің сылақ қабаты; Б.33-сурет - Сыртқы қабырға. Қ.3.4-учаске. 1-торап |  |
| --- | --- |
| 1–қаптайтын қабаттың кірпіш қалауы; 2 – ажыратушы өздігінен кеңеетін буды кіргізетін су ажыратушы таспа; 3 – жылу ажыратушы қабаты; 4 - салмақ түсіретін қабаттың кірпіш қалауы; 5 – монтаж көбігі; 6 – жылу ажыратушы өзі желімделетін таспа; 7 - темірбетонды маңдайша– ; 8- бұрышы ; 9- ішкі еңісінің сылақ қабаты; 10- бу ажыратушы өзі желімделетін таспа; 11- тіреу профилі; 12- терезе профилі; 13- қалайымен қапталған болаттың құйылысы; 14- металдан жасалған шеге; 15- шужұтқыш қабаты; 16- терезе астындағы тақта; 17- цемент пен құмнан жасалған ерітінді Б.34-сурет- Сыртқы қабырға. Қ.3.4-учаске. 2, 3-тораптар |  |

| Б.20-кесте - Сыртқы қабырға есебінің жылутехникалық сипаттамасы. Қ.3.4-учаске |  |  |
| --- | --- | --- |
| Көрсеткіш атауы | Белгіленуі, өлшем бірлігі | Көрсеткіш мәні |
| Есеп ауданы | Aw, м2 | 3,567 |
| Учаске арқылы өтетін жылулық ағымы (ККЖӨЭ есептемегенде) | Qi, Вт | 135,512 |
| (Δqi1) метал байланыстары және (Δqi2) арматура торлары арқылы өтетін қосымша жылулық ағымы | Δqi1, Вт/шт | 25,278 |
|  | Δqi2, Вт/м² |  |
| Ішкі бетінің орташа температурасы | tmi, ºС | 19,83 |
| Жылу өткізгіштігіне келтірілген карсылық | Rwi, м²·ºС/Вт | 2,62 |
| Жылутехникалық біртектілік коэффициенті | ri | 0,773 |

| 1– қаптайтын қабатының кірпіш қалауы; 2 – ажыратушы өздігінен кеңеетін буды кіргізетін су ажыратушы таспа; 3 – жылу ажыратушы қабаты; 4 - салмақ түсіретін қабаттың кірпіш қалауы; 5 – монтаж көбігі; 6 – терезе профилі; 7 – жылу ажыратушы өзі желімделетін таспа; 8-6х40 анкерлік тілімше, ұзындығы мен орналасуы жоба бойынша анықталады; 9- ішкі еңісінің сылақ қабаты; Б.35-сурет - Сыртқы қабырға. Қ.3.5-учаске. 1-торап |  |
| --- | --- |
| 1–қаптайтын қабаттың кірпіш қалауы; 2 – ажыратушы өздігінен кеңеетін буды кіргізетін су ажыратушы таспа; 3 – жылу ажыратушы қабаты; 4 - салмақ түсіретін қабаттың кірпіш қалауы; 5 – монтаж көбігі; 6 –терезе ойығының периметрі бойынша бу өткізетін су ажыратушы таспа; 7 - темірбетонды маңдайша– ; 8- бұрышы ; 9- ішкі еңісінің сылақ қабаты; 10- бу ажыратушы өзі желімделетін таспа; 11- тіреу профилі; 12- терезе профилі; 13- қалайымен қапталған болаттың құйылысы; 14- металдан жасалған шеге; 15- шужұтқыш қабаты; 16- терезе астындағы тақта; 17- цемент пен құмнан жасалған ерітінді Б.36-сурет- Сыртқы қабырға. Қ.3.5-учаске. 2, 3-тораптар |  |

| Б.21 - кесте - Сыртқы қабырға есебінің жылутехникалық сипаттамасы. Қ.3.5-учаске |  |  |
| --- | --- | --- |
| Көрсеткіш атауы | Белгіленуі, өлшем бірлігі | Көрсеткіш мәні |
| Есептік ауданы | Aw, м2 | 7,179 |
| Учаске арқылы өтетін жылулық ағымы (ККЖӨЭ есептемегенде) | Qi, Вт | 184,597 |
| (Δqi1) метал байланыстары және (Δqi2) арматура торлары арқылы өтетін қосымша жылулық ағымы | Δqi1, Вт/шт | 59,174 |
|  | Δqi2, Вт/м² |  |
| Ішкі бетінің орташа температурасы | tmi, ºС | 19,4 |
| Жылу өткізгіштігіне келтірілген карсылық | Rwi, м²·ºС/Вт | 2,61 |
| Жылутехникалық біртектілік коэффициенті | ri | 0,770 |

| 1– қаптайтын қабатының кірпіш қалауы; 2 – ажыратушы өздігінен кеңеетін буды кіргізетін су ажыратушы таспа; 3 – жылу ажыратушы қабаты; 4 - салмақ түсіретін қабаттың кірпіш қалауы; 5 – монтаж көбігі; 6 – терезе профилі; 7 – жылу ажыратушы өзі желімделетін таспа; 8-6х40 анкерлік тілімше, ұзындығы мен орналасуы жоба бойынша анықталады; 9- ішкі еңісінің сылақ қабаты; Б.37-сурет- Сыртқы қабырға. Қ.3.6-учаске. 1-торап |  |
| --- | --- |
| 1–қаптайтын қабаттың кірпіш қалауы; 2 – ажыратушы өздігінен кеңеетін буды кіргізетін су ажыратушы таспа; 3 – жылу ажыратушы қабаты; 4 - салмақ түсіретін қабаттың кірпіш қалауы; 5 – монтаж көбігі; 6 –терезе ойығының периметрі бойынша бу өткізетін су ажыратушы таспа; 7 - темірбетонды маңдайша– ; 8- бұрышы ; 9- ішкі еңісінің сылақ қабаты; 10- бу ажыратушы өзі желімделетін таспа; 11- тіреу профилі; 12- терезе профилі; 13- қалайымен қапталған болаттың құйылысы; 14- металдан жасалған шеге; 15- шужұтқыш қабаты; 16- терезе астындағы тақта; 17- цемент пен құмнан жасалған ерітінді Б.38-сурет- Сыртқы қабырға. Қ.3.6-учаскеі. 2, 3-тораптар. |

| Б.22-кесте - Сыртқы қабырға есебінің жылутехникалық сипаттамасы. Қ.3.6-учаске |  |  |
| --- | --- | --- |
| Көрсеткіш атауы | Белгіленуі, өлшем бірлігі | Көрсеткіш мәні |
| Есептік аудан | Aw, м2 | 4,84 |
| Учаске арқылы өтетін жылулық ағымы (ККЖӨЭ есептемегенде) | Qi, Вт | 261,34 |
| (Δqi1) метал байланыстары және (Δqi2) арматура торлары арқылы өтетін қосымша жылулық ағымы | Δqi1, Вт/шт | 32,73 |
|  | Δqi2, Вт/м² |  |
| Ішкі бетінің орташа температурасы | tmi, ºС | 19,96 |
| Жылу өткізгіштігіне келтірілген карсылық | Rwi, м²·ºС/Вт | 2,59 |
| Жылутехникалық біртектілік коэффициенті | ri | 0,764 |

| 1– қаптайтын қабатының кірпіш қалауы; 2 – ажыратушы өздігінен кеңеетін буды кіргізетін су ажыратушы таспа; 3 – жылу ажыратушы қабаты; 4 - салмақ түсіретін қабаттың кірпіш қалауы; 5 – монтаж көбігі; 6 – терезе профилі; 7 – жылу ажыратушы өзі желімделетін таспа; 8- 6х40 анкерлік тілімше, ұзындығы мен орналасуы жоба бойынша анықталады; 9- ішкі еңісінің сылақ қабаты; Б.39-сурет- Сыртқы қабырға. Қ.3.7-учаске. 1-торап |  |
| --- | --- |
| 1–қаптайтын қабаттың кірпіш қалауы; 2 – ажыратушы өздігінен кеңеетін буды кіргізетін су ажыратушы таспа; 3 – жылу ажыратушы қабаты; 4 - салмақ түсіретін қабаттың кірпіш қалауы; 5 – монтаж көбігі; 6 –терезе ойығының периметрі бойынша бу өткізетін су ажыратушы таспа; 7 - темірбетонды маңдайша– ; 8- бұрышы ; 9- ішкі еңісінің сылақ қабаты; 10- бу ажыратушы өзі желімделетін таспа; 11- тіреу профилі; 12- жабынның темірбетонды тақтасы; 13-жай еденінің құрылысы; 14- лоджия (балкон) жабынының темірбетонды тақтасы; 15- лоджия (балкон) еденінің құрылысы ; 16- цемент пен құмнан жасалған ерітінді; 17- қабырғаның периметрі бойынша бұрышы; Б.40-сурет- Сыртқы қабырға. Қ.3.7-учаскесі. 2, 3-тораптар. Б.23 - кесте - Сыртқы қабырға есебінің жылутехникалық сипаттамасы. Қ.3.67-учаске. Көрсеткіш атауы; Белгіленуі, өлшем бірлігі; Көрсеткіш мәні. Есептік ауданы; Aw, м2; 2,590. Учаске арқылы өтетін жылулық ағымы (ККЖӨЭ есептемегенде); Qi, Вт; 117,08. (Δqi1) метал байланыстары және (Δqi2) арматура торлары арқылы өтетін қосымша жылулық ағымы; Δqi1, Вт/шт; 14,796. Δqi2, Вт/м². Ішкі бетінің орташа температурасы; tmi, ºС; 14,79. Жылу өткізгіштігіне келтірілген карсылық; Rwi, м²·ºС/Вт; 2,64. Жылутехникалық біртектілік коэффициенті; ri; 0,779. |
| 1 - қаптайтын қабаттың кірпіш қалауы; 2 - жылу ажыратушы қабат; 3 –салмақ түсіретін қабаттың кірпіш қалауы |  |
| Б.41-сурет- Сыртқы қабырға. Қ.3.8-учаске.1-торап |  |

1 –қаптайтын қабаттың кірпіш қалауы; 2 – жылу ажыратушы қабаты; 3 – салмақ түсіретін қабаттың кірпіш қалауы; 4 - жабынның темірбетонды тақтасы  ; 5 – периметр бойынша   бұрышы; 6 – қатты этажды байланысының элементі (швеллері және  бұрышы )  770 мм аралығымен ; 7 –  арматура торлары;8- лоджия жабынының темірбетонды тақтасы.

Б. 42-сурет- Сыртқы қабырға. Қ.3.8-учаске. 2-торап

| Б.24 - кесте - Сыртқы қабырға есебінің жылутехникалық сипаттамасы. Қ.3.8-учаске |  |  |
| --- | --- | --- |
| Көрсеткіш атауы | Белгіленуі, өлшем бірлігі | Көрсеткіш мәні |
| Есептік ауданы | Aw, м2 | 1,652 |
| Учаске арқылы өтетін жылулық ағымы (ККЖӨЭ есептемегенде) | Qi, Вт | 53,090 |
| (Δqi1) метал байланыстары және (Δqi2) арматура торлары арқылы өтетін қосымша жылулық ағымы | Δqi1, Вт/шт | 15,503 |
|  | Δqi2, Вт/м² |  |
| Ішкі бетініңорташа температурасы | tmi, ºС | 18,11 |
| Жылу өткізгіштігіне келтірілген карсылық | Rwi, м²·ºС/Вт | 1,45 |
| Жылутехникалық біртектілік коэффициенті | ri | 0,427 |

| 1 – сәндік-қорғау қабат; 2 - қабырғаның жылу ажыратушы қабаты (жылыту биіктігі есеп арқылы анықталады); 3 –салмақ түсіретін қабаттың кірпіш қалауы 4 –жабынның темірбетонды тақтасы; 5 –минералды мақталы тақтадан жасалған термоішпек 6 –бу ажыратушы қабат; 7 –жабынның негізгі жылу ажыратушы қабаты; 8 – жабынның қосымша жылу ажыратушы қабаты;9 –цемент пен құмнан жасалған жиыстырма; 10 –шатыр қабырғаларының қосымша жылу ажыратушы қабаты . |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б.43-сурет – Шатыр жабыны. Ш.1-учаске. 1-торап |  |  |  |  |  |
| Б.25-кесте - Шатыр жабынының учаскесінің жылутехникалық сипаттамалары. Ш.1-учаске |  |  |  |
| Көрсеткіш атауы | Белгіленуі, өлшем бірлігі |  | Көрсеткіш мәні |
| Есептік ауданы | Aw, м2 |  | 2,25 |
| Учаске арқылы өтетін жылулық ағымы | Qi, Вт |  | 49,020 |
| Ішкі бетінің орташа температурасы | tmi, ºС |  | 18,48 |
| Жылу өткізгіштікке келтірілген карсылық | Rwi, м²·ºС/Вт |  | 2,75 |
| Жылутехникалық біртектілік коэффициенті | ri |  | 0,484 |

| 1 –қабаттың қорғау-сәндік қабаты; 2 - жылу ажыратушы қабат; 3 – кирпичная кладка несущего слоя; 4 –жабынның темірбетонды тақтасы; 5 –минералды мақталы тақтадан жасалған термоішпек; 6 –бу ажыратушы қабат; 7 –жабынның негізгі жылу ажыратушы қабаты ; 8 –цемент пен құмнан жасалған жиыстырма. |  |
| --- | --- |
| Б.44 --сурет– Шатыр жабыны. Ш.2-учаске. 1-торап |  |

| Б.26-кесте - Шатыр жабынының учаскесінің жылутехникалық сипаттамалары. Ш .2-учаске |  |  |
| --- | --- | --- |
| Көрсеткіш атауы | Белгіленуі, өлшем бірлігі | Көрсеткіш мәні |
| Есептік ауданы | Aw, м2 | 1,0 |
| Учаске арқылы өтетін жылулық ағымы | Qi, Вт | 26,480 |
| Ішкі бетінің орташа температурасы | tmi, ºС | 17,9 |
| Жылу өткізгіштікке келтірілген карсылық | Rwi, м²·ºС/Вт | 2,27 |
| Жылутехникалық біртектілік коэффициенті | ri | 0,398 |

| 1 – жабынның темірбетонды тақтасы; 2 - жылу ажыратушы қабат; 3 – жабынның негізгі жылу ажыратушы қабаты; 4 – цемент пен құмнан жасалған жиыстырма; |  |
| --- | --- |
| Б.45-сурет – Шатыр жабыны. Ш.3-учаске |  |

| Б.27-кесте - Шатыр жабынының учаскесінің жылутехникалық сипаттамалары. Ш.3-учаске |  |  |
| --- | --- | --- |
| Көрсеткіш атауы | Белгіленуі, өлшем бірлігі | Көрсеткіш мәні |
| Есептік ауданы | Aw, м2 | 1,0 |
| Учаске арқылы өтетін жылулық ағымы | Qi, Вт | 10,5 |
| Ішкі бетінің орташа температурасы | tmi, ºС | 19,8 |
| Жылу өткізгіштікке келтірілген карсылық | Rwi, м²·ºС/Вт | 5,71 |
| Жылутехникалық біртектілік коэффициенті | ri | 1,0 |

| - Учаске |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 - жабынның темірбетонды тақтасы; 2 - бу ажыратушы қабаты; 3 - жабынның негізгі жылу ажыратушы қабаты; 4 –кірпіш желдету шахтасы; 5 –желдету шахтаның жылу ажыратушы қабаты |  |  |
| Б.46-сурет – Шатыр жабыны. Ш.4-учаске |  |  |
| Б.28-кесте - Шатыр жабынының учаскесінің жылутехникалық сипаттамалары.Ш .4.1-учаске |  |  |
| Көрсеткіш атауы | Белгіленуі, өлшем бірлігі | Көрсеткіш мәні |
| Есептік ауданы | Aw, м2 | 0,1504 |
| Учаске арқылы өтетін жылулық ағымы | Qi, Вт | 2,571 |
| Ішкі бетінің орташа температурасы | tmi, ºС | 19,04 |
| Жылу өткізгіштікке келтірілген карсылық | Rwi, м²·ºС/Вт | 3,52 |
| Жылутехникалық біртектілік коэффициенті | ri | 0,62 |

| Б.29 - кесте - Шатыр жабынының учаскесінің жылутехникалық сипаттамалары Ш.4.2-учаске |  |  |
| --- | --- | --- |
| Көрсеткіш атауы | Белгіленуі, өлшем бірлігі | Көрсеткіш мәні |
| Есептік ауданы | Aw, м2 | 1,746 |
| Учаске арқылы өтетін жылулық ағымы | Qi, Вт | 23,32 |
| Ішкі бетінің орташа температурасы | tmi, ºС | 19,46 |
| Жылу өткізгіштікке келтірілген карсылық | Rwi, м²·ºС/Вт | 4,49 |
| Жылутехникалық біртектілік коэффициенті | ri | 0,79 |

| 1 – қорғау-сәндік қабат; 2 – жылу ажыратушы қабат; 3 – салмақ түсіретін қабаттың кірпіш қалауы; 4 –минералды мақталы тақтадан жасаоған термоішпек; 5 –жабынның темірбетонды тақтасы; 6 – жеңіл бетоннан жасалған беткейлік; 7 – бу ажыратушы қабат; 8 –жабынның негізгі жылу ажыратушы қабат; 9 – цемент пен құмнан жасалған жиыстырма; 10 – орамды төбесі. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Б.47-сурет – Қоса салынған үй-жай. Ж.1-учаске. 1-торап |  |  |  |
| Б.30-кесте - Қоса салынған үй-жай учаскесінің жылутехникалық сипаттамалары Ж.1-учаске |  |  |  |
| Көрсеткіш атауы | Белгіленуі, өлшем бірлігі |  | Көрсеткіш мәні |
| Есептік ауданы | Aw, м2 |  | 1 |
| Учаске арқылы өтетін жылулық ағымы | Qi, Вт |  | 24,460 |
| Ішкі бетінің орташа температурасы | tmi, ºС |  | 19,16 |
| Жылу өткізгіштікке келтірілген карсылық | Rwi, м²·ºС/Вт |  | 2,44 |
| Жылутехникалық біртектілік коэффициенті | ri |  | 0,428 |

1 –сәндік-қорғау қабат; 2 - қабырғаның жылу ажыратушы қабаты (жылыту биіктігі есеп арқылы анықталады); 3 –салмақ түсіретін қабаттың кірпіш қалауы 4 – минералды мақталы тақтадан жасалған термоішпек; 5 – жабынның темірбетонды тақтасы ;6 – жеңіл бетоннан жасалған беткейлік; 7 – бу ажыратушы қабат; 8 – жабынның негізгі жылу ажыратушы қабаты;9 – жабынның қосымша жылу ажыратушы қабаты; 10 – цемент пен құмнан жасалған жиыстырма; 11- орамды төбесі; 12-шатыр қабырғаларының қосымша жылу ажыратушы қабаты .

Б.48-сурет – Шатыр жабыны. Ж.2-учаске

| Б.31- кесте - Қоса салынған үй-жай учаскесінің жылутехникалық сипаттамалары Ж.2-учаске |  |  |
| --- | --- | --- |
| Көрсеткіш атауы | Белгіленуі, өлшем бірлігі | Көрсеткіш мәні |
| Есептік ауданы | Aw, м2 | 2,25 |
| Учаске арқылы өтетін жылулық ағымы | Qi, Вт | 51,680 |
| Ішкі бетінің орташа температурасы | tmi, ºС | 18,36 |
| Жылу өткізгіштікке келтірілген карсылық | Rwi, м²·ºС/Вт | 2,61 |
| Жылутехникалық біртектілік коэффициенті | ri | 0,459 |

| 1 – жабынның темірбетонды тақтасы; 2 – жеңіл бетоннан жасалған беткейлік; 3 – бу ажыратушы қабат; 4 – жабынның негізгі жылу ажыратушы қабаты; 5 – цемент пен құмнан жасалған жиыстырма; 6 – орамды төбесі. |  |
| --- | --- |
| Б.49-сурет – Шатыр жабыны. Ж.2-учаске |  |

| Б.32-кесте - Қосылған жай учаскесінің жылутехникалық сипаттамалары Ж.3-учаске |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Көрсеткіш атауы | Белгіленуі, өлшем бірлігі | Көрсеткіш мәні |  |
| Есептік ауданы | Aw, м2 | 1,0 |  |
| Учаске арқылы өтетін жылулық ағымы | Qi, Вт | 10,3 |  |
| Ішкі бетінің орташа температурасы | tmi, ºС | 19,8 |  |
| Жылу өткізгіштікке келтірілген карсылық | Rwi, м²·ºС/Вт | 5,82 |  |
| Жылутехникалық біртектілік коэффициенті | ri | 1,0 |  |

1 - жабынның темірбетонды тақтасы; 2 - бу ажыратушы қабаты; 3 - жабынның негізгі жылу ажыратушы қабаты; 4 –кірпіш желдету шахтасы; 5 –желдету шахтаның жылу ажыратушы қабаты

Б.50-сурет – Қоса салынған үй-жай. Ж.4-учаске

| Б.33-кесте - Қосылған жай учаскесінің жылутехникалық сипаттамалары Ж.4.1-учаске |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Көрсеткіш атауы | Белгіленуі, өлшем бірлігі | Көрсеткіш мәні |  |
| Есептік ауданы | Aw, м2 | 0,1504 |  |
| Учаске арқылы өтетін жылулық ағымы | Qi, Вт | 2,571 |  |
| Ішкі бетінің орташа температурасы | tmi, ºС | 19,04 |  |
| Жылу өткізгіштікке келтірілген карсылық | Rwi, м²·ºС/Вт | 3,52 |  |
| Жылутехникалық біртектілік коэффициенті | ri | 0,62 |  |

| Б.34-кесте - Қосылған жай учаскесінің жылутехникалық сипаттамалары Ж.4.2-учаске |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Көрсеткіш атауы | Белгіленуі, өлшем бірілігі | Көрсеткіш мәні |  |
| Есептік ауданы | Aw, м2 | 0,746 |  |
| Учаске арқылы өтетін жылулық ағымы | Qi, Вт | 23,32 |  |
| Ішкі бетінің орташа температурасы | tmi, ºС | 19,46 |  |
| Жылу өткізгіштікке келтірілген карсылық | Rwi, м²·ºС/Вт | 4,49 |  |
| Жылутехникалық біртектілік коэффициенті | ri | 0,79 |  |

| - Есеп бойынша 1 –сәндік-қорғау қабат; 2 - қабырғаның жылу ажыратушы қабаты (жылыту биіктігі есеп арқылы анықталады); 3 –салмақ түсіретін қабаттың кірпіш қалауы 4 – жабынның темірбетонды тақтасы; 5 – бу ажыратушы қабат;6 – жабынның жылу ажыратушы қабаты; 7 – цемент пен құмнан жасалған жиыстырма; 8 –еден құрылысы; |  |
| --- | --- |
| Б.51-сурет –Астыңғы қабаттың жабыны. А.4-учаске.1-торап |  |

| Б.35-кесте - Астыңғы қабаттың жабын учаскесінің жылутехникалық сипаттамалары А .1-учаске |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Көрсеткіш атауы | Белгіленуі, өлшем бірлігі | Көрсеткіш мәні |  |
| Есептік ауданы | Aw, м2 | 1 |  |
| Учаске арқылы өтетін жылулық ағымы | Qi, Вт | 8,944 |  |
| Ішкі бетінің орташа температурасы | tmi, ºС | 19,97 |  |
| Жылу өткізгіштікке келтірілген карсылық | Rwi, м²·ºС/Вт | 2,12 |  |
| Жылутехникалық біртектілік коэффициенті | ri | 0,951 |  |

| - Есеп бойынша |  |
| --- | --- |
| 1 – қорғау-сәндік қабат; 2 –қабырғаның жылу ажыратушы қабаты (жылыту биіктігі есеп арқылы анықталады); 3 –салмақ түсіретін қабаттың кірпіш қалауы; 4 –минералды мақталы тақтадан жасалған термоішпек; 5 –жабынның темірбетонды тақтасы; 6 –бу ажыратушы қабат; 7 –жабынның жылу ажыратушы қабаты; 8 –цемент пен құмнан жасалған ерітіндінің жиыстырмасы; 9 –еден құрылысы. |  |

Б.52-сурет – Астыңғы қабаттың жабыны. А.2. Учаске. 1-торап

| Б.36 - кесте - Астыңғы қабаттың жабын учаскесінің жылутехникалық сипаттамалары А.2-учаске |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Көрсеткіш атауы | Белгіленуі, өлшем бірлігі | Көрсеткіш мәні |  |
| Есептік ауданы | Aw, м2 | 2,25 |  |
| Учаске арқылы өтетін жылулық ағымы | Qi, Вт | 20,970 |  |
| Ішкі бетінің орташа температурасы | tmi, ºС | 19,93 |  |
| Жылу өткізгіштікке келтірілген карсылық | Rwi, м²·ºС/Вт | 2,04 |  |
| Жылутехникалық біртектілік коэффициенті | ri | 0,913 |  |

| 1 – жабынның темірбетонды тақтасы; 2 –бу ажыратушы қабат 3 –жабынның жылу ажыратушы қабаты; 4 –цемент пен құмнан жасалған жиыстырма; 5 – еден құрылысы. |  |
| --- | --- |
| Б.53-сурет – Астыңғы қабаттың жабыны. А.3-учаске |  |

| Б.37 - кесте - Астыңғы қабаттың жабын учаскесінің жылутехникалық сипаттамалары. А.3-учаске |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Көрсеткіш атауы | Белгіленуі, өлшем бірлігі | Көрсеткіш мәні |  |
| Есептік ауданы | Aw, м2 | 1 |  |
| Учаске арқылы өтетін жылулық ағымы | Qi, Вт | 8,944 |  |
| Ішкі бетінің орташа температурасы | tmi, ºС | 19,97 |  |
| Жылу өткізгіштікке келтірілген карсылық | Rwi, м²·ºС/Вт | 2,12 |  |
| Жылутехникалық біртектілік коэффициенті | ri | 0,951 |  |

В Қосымшасы

(ақпараттық)

Қоршау конструкцияларының есептік учаскелері температурасының изосызықтары

В.1 Қоршау конструкциялар есеп учаскедерінің бетініңтемпературасының изосызықтары суреттерде үй-жайлар жағынан  берілді. Учаскедердің шартты мәндері А.1 - кестесінде берілгендерге сәйкес келеді. td=11,62 0С  шық нүктесінің температурасынан төмен  болатын  қоршау конструкциясының үстіңгі жағындағы температурасы бойынша конденсант жерінің пайда болу мүмкіндігін тексеруге болады. .

В.2 Учаскедердің көлемдік температуралық өрісін қолдану нұсқаулығы бар Temper 3D-5 (Каталогтың Д қосымшасы) бағдарламасын қолданумен бірге компакт-дискінде толық көруге болады.

В.3  Қабырғаның 1 нұсқасы үшін сыртқы ауаның температурасы – минус 20 С, басқа нұсқалар үшін минус 39 0С.

В.4  В қосымшасының В.1-В.49-суреттерде көрсетілгендей, есеп жағдайының кезінде қоршау конструкцияларының ішкі үстіңгі жағындағы температура шық нүктесінің температурасынан жоғары.

| В.1-сурет - Жайдың жағынан Қ.1.1 учаскесінің температурасының изосызықтары |  |
| --- | --- |
| В.2-сурет - Жайдың жағынан Қ.1.2 учаскесінің температурасының изосызықтары |  |
| В.3-сурет - Үй-жай жағынан Қ.1.3 учаскесінің температурасының изосызықтары, ойықтар еңістерінің астыңғы жағының көрінісі | В.4-сурет - Үй-жай жағынан Қ.1.3 учаскесінің температурасының изосызықтары, ойықтар еңістерінің жоғарғы жағының көрінісі |
| В.5-сурет - Үй-жай жағынан Қ.1.4 учаскесінің температурасының изосызықтары, ойықтар еңістерінің астыңғы жағының көрінісі | В.6-сурет - Үй-жай жағынан Қ.1.4 учаскесінің температурасының изосызықтары, ойықтар еңістерінің жоғарғы жағының көрінісі |

| В.7-сурет - Үй-жай жағынан Қ.1.5 учаскесінің температурасының изосызықтары, ойықтар еңістерінің астыңғы жағының көрінісі |  |
| --- | --- |
| В.8-сурет - Үй-жай жағынан Қ.1.5 учаскесінің температурасының изосызықтары, ойықтар еңістерінің жоғарғы жағының көрінісі |  |
| В.9-сурет - Үй-жай жағынан Қ.1.6 учаскесінің температурасының изосызықтары, ойықтар еңістерінің астыңғы жағының көрінісі | В.10-сурет - Үй-жай жағынан Қ.1.6 учаскесінің температурасының изосызықтары, ойықтар еңістерінің жоғарғы жағының көрінісі |
| В.11-сурет - Үй-жай жағынан Қ.1.7 учаскесінің температурасының изосызықтары, ойықтар еңістерінің астыңғы жағының көрінісі | В.12-сурет - Үй-жай жағынан Қ.1.7 учаскесінің температурасының изосызықтары, ойықтар еңістерінің жоғарғы жағының көрінісі |
| В.13-сурет - Үй-жай жағынан Қ.1.8 учаскесінің температурасының изосызықтары |  |
| В.14-сурет - Үй-жай жағынан Қ.2.1 учаскесінің температурасының изосызықтары |  |
| В.15-сурет - Үй-жай жағынан Қ.2.2 учаскесінің температурасының изосызықтары |  |
| В.16-сурет - Үй-жай жағынан Қ.2.3 учаскесінің температурасының изосызықтары, ойықтар еңістерінің астыңғы жағының көрінісі | В.17-сурет - Үй-жай жағынан Қ.2.3 учаскесінің температурасының изосызықтары, ойықтар еңістерінің жоғарғы жағының көрінісі |
| В.18-сурет - Үй-жай жағынан Қ.2.4 учаскесінің температурасының изосызықтары, ойықтар еңістерінің астыңғы жағының көрінісі | В.19-сурет - Үй-жай жағынан Қ.2.4 учаскесінің температурасының изосызықтары, ойықтар еңістерінің жоғарғы жағының көрінісі |
| В.20-сурет - Үй-жай жағынан Қ.2.5 учаскесінің температурасының изосызықтары, ойықтар еңістерінің астыңғы жағының көрінісі |  |
| В.21-сурет - Үй-жай жағынан Қ.2.5 учаскесінің температурасының изосызықтары, ойықтар еңістерінің жоғарғы жағының көрінісі |  |
| В.22-сурет - Үй-жай жағынан Қ.2.6 учаскесінің температурасының изосызықтары, ойықтар еңістерінің астыңғы жағының көрінісі | В.23-сурет - Үй-жай жағынан Қ.2.6 учаскесінің температурасының изосызықтары, ойықтар еңістерінің жоғарғы жағының көрінісі |
| В.24-сурет - Үй-жай жағынан Қ.2.7 учаскесінің температурасының изосызықтары, ойықтар еңістерінің астыңғы жағының көрінісі | В.2.5-сурет - Үй-жай жағынан Қ.2.7 учаскесінің температурасының изосызықтары, ойықтар еңістерінің жоғарғы жағының көрінісі |
| В.26-сурет - Үй-жай жағынан Қ.2.8 учаскесінің температурасының изосызықтары |  |
| В.27-сурет - Үй-жай жағынан Қ.3.1 учаскесінің температурасының изосызықтары |  |
| В.28-сурет - Үй-жай жағынан Қ.3.2 учаскесінің температурасының изосызықтары |  |
| В.29-сурет - Үй-жай жағынан Қ.3.3 учаскесінің температурасының изосызықтары, ойықтар еңістерінің астыңғы жағының көрінісі | В.30-сурет - Үй-жай жағынан Қ.3.3 учаскесінің температурасының изосызықтары, ойықтар еңістерінің жоғарғы жағының көрінісі |
| В.31-сурет - Үй-жай жағынан Қ.3.4 учаскесінің температурасының изосызықтары, ойықтар еңістерінің астыңғы жағының көрінісі | В.32-сурет - Үй-жай жағынан Қ.3.4 учаскесінің температурасының изосызықтары, ойықтар еңістерінің жоғарғы жағының көрінісі |
| В.33-сурет - Үй-жай жағынан Қ.3.5 учаскесінің температурасының изосызықтары, ойықтар еңістерінің астыңғы жағының көрінісі |  |
| В.34-сурет - Үй-жай жағынан Қ.3.5 учаскесінің температурасының изосызықтары, ойықтар еңістерінің жоғарғы жағының көрінісі |  |
| В.35-сурет - Үй-жай жағынан Қ.3.6 учаскесінің температурасының изосызықтары, ойықтар еңістерінің астыңғы жағының көрінісі | В.36-сурет - Үй-жай жағынан Қ.3.6 учаскесінің температурасының изосызықтары, ойықтар еңістерінің жоғарғы жағының көрінісі |
| В.37-сурет - Үй-жай жағынан Қ.3.7 учаскесінің температурасының изосызықтары, ойықтар еңістерінің астыңғы жағының көрінісі | В.38-сурет - Үй-жай жағынан Қ.3.7 учаскесінің температурасының изосызықтары, ойықтар еңістерінің астыңғы жағының көрінісі |
| В.39-сурет - Үй-жай жағынан Қ.3.8 учаскесінің температурасының изосызықтары |  |
| В.40-сурет - Үй-жай жағынан Ж.1 учаскесінің температурасының изосызықтары |  |
| В.41-сурет - Үй-жай жағынан Ж.2 учаскесінің температурасының изосызықтары |  |
| В.42-сурет - Үй-жай жағынан Ж.4.1 учаскесінің температурасының изосызықтары |  |
| В.43-сурет - Үй-жай жағынан Ж.4.2 учаскесінің температурасының изосызықтары |  |
| В.44-сурет - Үй-жай жағынан А.1 учаскесінің температурасының изосызықтары |  |
| В.45-сурет - Үй-жай жағынан А.2 учаскесінің температурасының изосызықтары |  |
| В.46-сурет - Үй-жай жағынан Ш.1 учаскесінің температурасының изосызықтары |  |
| В.47-сурет - Үй-жай жағынан Ш.1 учаскесінің температурасының изосызықтары |  |
| В.48 - сурет - Үй-жай жағынан Ш.4.1 учаскесінің температурасының изосызықтары |  |
| В.49-сурет - Үй-жай жағынан Ш.4.2 учаскесінің температурасының изосызықтары |  |

Г қосымшасы

(ақпараттық)

Тұрғын үй жайларының және үлгілік қабатының қоршау конструкцияларының жылу өткізгіштікке келтірілген қарсылығын есептеу мысалы

Г.1 Бастапқы деректер

- Құрылыс  ауданы – Қарқаралы қ.

- Сыртқы ауаның есеп  температурасы минус 32 0С.

- Сыртқы қабырғаның қолданылатын конструкциясының нұсқасы  – 2.

- Типтік қабаттың жоспары Г.1-суретте берілген. Әр жайда, Г.1 - кестесіне сәйкес келетін, нөмірі көрсетілген.

- Терезе көлемі 1,2х1,5 м, балкон терезелерінің көлемі 0,8х1,5 м, балкон есіктерінің көлемі 0,8х2,1 м, ойықтың ішкі еңісінің ені 0,31 м құрайды.

- Қабаттың биіктігі 2,8 м-ге тең.

- Учаске

Г.1 --сурет –Типтік қабаттың жоспары бойынша есеп учаскедерінің орналасу сызбасы

  - Сыртқы қабырғалардың жылу өткізгіштігіне келтірілген карсылық мәндерінің есеп тәртібі

    - Учаскенің кескін үйлесімі мен қайталаушылығына байланысты, сыртқы қабырғалардың есеп учаскедерінің саны анықталады.

    - Бөлек жайға келетін, сыртқы қабырғалардың учаскедер ауданы анықталады.

    - Б қосымшасы бойынша есеп учаскедерінің Rwi  жылу өткізгіштігіне келтірілген карсылық мәні анықталады.

    - (1) формула бойынша сыртқы қабырғалардың жылу өткізгіштігіне келтірілген карсылық мәні анықталады.

    - Есеп нәтижелері Г.1 - кестесінде берілген.

Г.1 - кесте

| Үй-жай нөмірі | Сыртқы қабырғалардың ауданы, м² |  |  | Жылу өткізгіштігіне келтірілген карсылық , м2 С/Вт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жалпы | соның ішінде учаскелер бойынша |  | Учаскенің | Үй-жайдың |
|  |  | Учаскенің № | Ауданы |  |  |
| 1 | 7,65 | 6 | 2,94 | 3,81 | 3,20 |
|  |  | 7 | 1,34 | 3,60 |  |
|  |  | 8 | 1,65 | 1,95 |  |
|  |  | 1 | 1,71 | 4,32 |  |
| 2 | 13,45 | 3 | 8,28 | 4,22 | 4,26 |
|  |  | 1 | 5,17 | 4,32 |  |
| 3 | 8,60 | 3 | 4,14 | 4,22 | 4,27 |
|  |  | 1 | 4,46 | 4,32 |  |
| Пәтер бойынша барлығы 1 |  |  |  |  | 3,93 |
| 7 | 7,77 | 6 | 2,94 | 3,81 | 2,65 |
|  |  | 7 | 1,34 | 3,60 |  |
|  |  | 8 | 3,48 | 1,95 |  |
| 8 | 9,39 | 3 | 4,14 | 4,22 | 4,23 |
|  |  | 4 | 2,46 | 4,13 |  |
|  |  | 1 | 2,79 | 4,32 |  |
| 9 | 8,27 | 3 | 4,14 | 4,22 | 4,21 |
|  |  | 4 | 2,46 | 4,13 |  |
|  |  | 1 | 1,67 | 4,32 |  |
| Пәтер бойынша барлығы 2 |  |  |  |  | 3,57 |
| 5 | 23,76 | 3 | 4,14 | 4,22 | 3,24 |
|  |  | 5 | 7,30 | 3,38 |  |
|  |  | 8 | 3,30 | 1,95 |  |
|  |  | 1 | 8,90 | 3,60 |  |
| 6 | 7,76 | 6 | 2,94 | 3,81 | 2,65 |
|  |  | 7 | 1,34 | 3,60 |  |
|  |  | 8 | 3,48 | 1,95 |  |
| 4 | 23,95 | 2 | 8,57 | 3,43 | 3,92 |
|  |  | 3 | 8,28 | 4,22 |  |
|  |  | 1 | 7,11 | 4,32 |  |
| 10 | 13,45 | 3 | 8,28 | 4,22 | 4,27 |
|  |  | 1 | 5,17 | 4,32 |  |
| 11 | 3,92 | 1 | 3,92 | 4,32 | 4,32 |
| Пәтер бойынша барлығы 3 |  |  |  |  | 3,56 |
| 12 | 7,99 | 3 | 7,99 | 4,22 | 4,22 |
| Қабат бойынша барлығы |  |  |  |  | 3,67 |

Г.2.6 Сыртқы қабырғалардың жылу өткізгіштігіне келтірілген карсылықтың алынған мәні Қарқаралы қ. тұрғын үйлер үшін 3,57 м2∙0С/Вт құрайтын, нормативтік белгінің диапазонына сәйкес келеді.

Жайлардың сыртқы қабырғалар арқылы өтетін жылуды жоғалтуды есептеу үшін Г.1- кестеде көрсетілген үй-жайлардың сыртқы қабырғаларының есептік ауданын пайдалану қажет. Жоспарды өзгерту барысында,жайлардың сыртқы қабырғаларының жылу өткізгіштігіне келтірілген карсылық мәндері учаскедер аудандарының жаңа ара қатынасын ескеріп, саналуы қажет.

  - Жабынның жылу өткізгіштігіне келтірілген карсылығы мәнін анықтау.

    - Бастапқы деректер

Қабат жоспары А.2 -суретте берілген.

    - Есептеу тәртібі

      - Есептік учаскелердің  жалпы ауданын анықтаймыз.

      - Жабынның есеп учаскедерінің жылу өткізгіштігіне келтірілген карсылық мәндерін Б қосымшасынан анықтаймыз.

      - Жабынның жылу өткізгіштігіне келтірілген карсылықты (1) формуласы бойынша анықтаймыз.

      - Есеп нәтижелері Г.2 - кестеде берілген.

Г.2 - кесте

| Үй-жай нөмірі | Есеп ауданы, м2 |  | Жылу өткізгіштігіне келтірілген карсылық, м2ºС/Вт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Учаскенің | Жабындағы учаскедердің жалпы ауданы | Учаскенің | Жабынның |
| Шатыр жабыны |  |  |  |  |
| 1 | 2,25 | 4,5 | 2,75 | 4,23 |
| 2 | 1,0 | 44,9 | 2,27 |  |
| 3 | - | 168,0 | 5,71 |  |
| 4.1 | 1,7 | 8,7 | 4,49 |  |
| 4.2 | 0,15 | 14,5 | 3,52 |  |
| Астыңғы қабаттың жабыны |  |  |  |  |
| 1 | 2,25 | 4,5 | 2,04 | 2,19 |
| 2 | 1,0 | 69,6 | 2,12 |  |
| 3 | - | 152,8 | 2,23 |  |

Г.3.2.5 Rcdes= 4,23 м2∙0С/Вт   шатыр жабынының жылу өткізгіштігіне келтірілген карсылықтың алынған мәні  Қарқаралы қ. тұрғын үйлерінің шатыр жабындары үшін  3,75 м2∙0С/Вт ( 3 - кесте) нормативтік мәніне сәйкес келеді.

Rfdes= 2,19 м2∙0С/Вт  астыңғы қабаттың жабынының жылу өткізгіштігіне келтірілген карсылықтың алынған мәні  Қарқаралы қ. тұрғын үйлерінің астыңғы қабаттың жабындары үшін  1,68 м2∙0С/Вт (3 - кесте) нормативтік мәніне сәйкес келеді.