СОДЕРЖАНИЕ

1	Общие положения

1.1	Концепция построения Каталога

1.2	Концепция тома 1 Каталога «Наружные ограждающие конструкции»

2	Нормативные ссылки

3	Термины и определения

4	Требования к ограждающим конструкциям жилых зданий

5       Описание конструктивных решений

5.1	Наружные стены

5.2	Перекрытия

5.3	Определение теплоустойчивости ограждающих конструкций

5.4	Методика расчета значений приведенного сопротивления теплопередаче           ограждающих конструкций

| # Приложение А | # Схемы расположения расчетных участков, условные обозначения, характеристики материалов элементов конструкций |  |
| --- | --- | --- |
| # Приложение Б | # Приведенное сопротивление теплопередаче расчетных участков ограждающих конструкций |  |
| # Приложение В | # Изолинии температуры расчетных участков ограждающих конструкций |  |
| # Приложение Г | # Пример расчета приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций помещений и типового этажа жилого здания |  |
| # Приложение Д | # Компакт-диск с файлами для визуализации температурных полей расчетных участков |  |

- Общие положения

  - Концепция построения Каталога

    - Концептуально Каталог состоит из двух частей:

1) Том 1. Наружные ограждающие конструкции.

2) Том 2. Инженерные системы.

Каждый том Каталога сориентирован на практическое применение проектировщиками соответствующей  специализации.

В каждом томе Каталога приведены технические решения, которые могут служить основой при разработке проектной документации для новых и реконструируемых зданий.

К Каталогу прилагается компакт-диск, содержащий следующую информацию:

1) Дополнительная информация к тому 1:

- программа 3D визуализации температурных полей;

- файлы примеров расчетов температурных полей для программы  визуализации.

2) Дополнительная информация к тому 2:

- комплекты рабочих чертежей примеров проектных решений в формате «pdf».

3) Фильм о первом в СНГ энергоэффективновном многоквартирном жилом доме.

4) Фильм-инструкция по эксплуатации инженерного оборудования квартир первого в СНГ энергоэффективного дома.

  - Концепция тома 1 Каталога «Наружные ограждающие конструкции»

    - Для повышения качества проектирования ограждающих конструкций зданий, достижения соответствия фактического расхода затрат тепловой энергии на отопление зданий расчетному важно более точно оценивать теплотехнические свойства ограждающих конструкций. Для этого целесообразно использовать методы определения значений приведенного сопротивления теплопередаче с применением результатов расчета температурных полей фрагментов (участков) ограждений. Их применение позволяет не только более точно определять потери теплоты через ограждения, но и исключить на стадии проектирования вероятность образования зон конденсации влаги на внутренних поверхностях ограждающих конструкций за счет теплопроводных включений. Целью Тома 1 Каталога является предоставление возможности проектировщикам применять технические решения ограждающих конструкций, оценивать приведенное сопротивление теплопередаче ограждений зданий конкретной планировки с использованием методик и значений, приведенных в Каталоге.

    - Том 1 Каталога включает в себя варианты технических решений ограждающих конструкций, методику расчета приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций, результаты расчета узлов ограждений, изолинии температуры внутренних поверхностей ограждающих конструкций, пример расчета приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций помещений и типового этажа с применением результатов Каталога.

    - В Томе 1 Каталога рассмотрены узлы конструкций наружных стен, чердачных перекрытий и совмещенных кровель. Для каждого из узлов представлены расчетные значения приведенного сопротивления теплопередаче, коэффициент теплотехнической однородности, объемное температурное поле.

    - Расчет сопротивления теплопередаче выполнен для климатических условий регионов Республики Казахстан.

    - При определении сопротивления теплопередаче узлов наружных стен учтены мелкоразмерные элементы, влияющие на увеличение теплового потока через стены - крепежные элементы фасадных систем, связи различных видов, и крупноразмерные - примыкание плит перекрытий, углы, простенки, примыкание стен лоджий, перемычки.

    - Варианты узлов чердачных и цокольных перекрытий, совмещенных кровель включают в себя:

- примыкания наружных стен – в углах и на прямолинейных участках;

- примыкание вентиляционных шахт.

    - Представленная методика расчета приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций основана на положениях МСП 2.04-101 а также международных стандартов ISO 10211 и ISO 14863.

2 Нормативные ссылки

ГОСТ 30494-96 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях.

СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия

СНиП РК 2.04-01-2010 Строительная климатология

СНиП 2.04-03-2002 Строительная теплотехника

СН РК 2.04.01-2009 Нормы теплотехнического проектирования гражданских и                             промышленных зданий (сооружений) с учетом энергосбережения

СН РК 2.04-21-2004* Энергопотребление и тепловая защита зданий

МСН 2.04-02-2004 Тепловая защита зданий

МСП 2.04-101-2001 Проектирование тепловой защиты зданий.

3 Термины и определения

В Томе 1 Каталога использованы следующие термины с соответствующими определениями:

Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции – величина, характеризующая теплозащитное свойство ограждающей конструкции в стационарных условиях теплопередачи, численно равная отношению разности температуры воздуха по обе стороны от конструкции, к усредненному по расчетной площади конструкции плотности теплового потока через нее.

Расчетный участок ограждающей конструкции – характерная часть ограждающей конструкции, ограниченная плоскостями, перпендикулярными ее поверхности в соответствии с правилами, изложенными в 5.4.3. Расчетный участок ограждающей конструкции (далее – расчетный участок), как правило, содержит узлы примыкания смежных ограждающих конструкций (окон, перекрытий и др.).

Расчетная площадь ограждающей конструкции (участка ограждающей конструкции) – площадь, по которой рассчитывают значение приведенного сопротивления теплопередаче и потери теплоты через ограждающие конструкции. Расчетную площадь ограждающей конструкции (участка ограждающей конструкции) определяют по ее внутренним размерам. Для наружных стен расчетную площадь определяют как сумму площади проекции внутренней поверхности стены на вертикальную плоскость, параллельную поверхности стены, и площади внутренних откосов проемов.

Расчетная площадь ограждающей конструкции (участка ограждающей конструкции) – площадь, по которой рассчитывают значение приведенного сопротивления теплопередаче и потери теплоты через ограждающие конструкции. Расчетную площадь ограждающей конструкции (участка ограждающей конструкции) определяют по ее внутренним размерам. Для наружных стен расчетную площадь определяют как сумму площади проекции внутренней поверхности стены на вертикальную плоскость и площади внутренних откосов проемов.

Теплотехнически однородная ограждающая конструкция (или ее участок) – ограждающая конструкция, состоящая из одного или нескольких слоев материала, границы которых перпендикулярны тепловому потоку, имеют постоянную толщину и коэффициент теплопроводности материала слоя.

4 Требования к ограждающим конструкциям жилых зданий

  - Нормативные документы Республики Казахстан в области тепловой защиты и строительной теплотехники предусматривают два варианта определения требуемых значений сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций. Первый вариант (поэлементный подход) предусматривает принятие установленных нормативных значений сопротивления теплопередаче , второй (комплексный подход) – определение требуемых значений сопротивления теплопередаче в диапазоне:

- для стен ;

- для чердачных перекрытий ;

- для цокольных перекрытий

Здесь  - приведенное сопротивление теплопередаче наружных стен, чердачного и цокольного перекрытий соответственно.

Условием принятия второго варианта является соответствие значения удельного расхода тепловой  энергии на отопление здания нормативному .

  - К обязательным относятся также требования по недопустимости образования конденсата на внутренних поверхностях ограждающих конструкций, а также величина перепада температуры воздуха и поверхности, которая должна быть не выше допустимых величин.

  - К нормируемым параметрам ограждающих конструкций в области строительной теплотехники для жилых зданий относятся также сопротивление паропроницанию и сопротивление воздухопроницанию.

  - Сопротивление паропроницанию ограждающей конструкции должно быть не ниже требуемых значений, устанавливаемых расчетом в зависимости от климатических условий строительства и материала элементов ограждений.

  - Сопротивление воздухопроницанию ограждающих конструкций должно быть не ниже расчетных значений, устанавливаемых в зависимости от этажности здания и климатических условий строительства.

  - К ограждающим конструкциям жилых зданий предъявляются требования теплоустойчивости, которая достигается соответствием  амплитуды колебаний температуры внутренней поверхности ограждающих конструкций требуемому значению.

  - Требования к ограждающим конструкциям жилых зданий в области строительной теплотехники сведены в таблицу 1.

Таблица 1

| Требование | Формула | Условие применения | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| Значение приведенного сопротивления теплопередаче должно быть не ниже значений: |  | Поэлементный подход | Таблица 4 СН РК 2.04-21 |
|  |  | Коплексный подход, | По расчету |
|  |  |  | То же |
|  |  |  | То же |
| Отсутствие температуры точки росы на внутренней поверхности |  | Для всех жилых зданий | =10,62 0С для температуры воздуха и |
| Перепад температуры воздуха и температуры внутренней поверхности ограждающей конструкции должен быть выше нормативных значений |  | То же |  |
| для наружных стен |  |  | 4,0 |
| для чердачных перекрытий и покрытий |  |  | 3,0 |
| для цокольных перекрытий |  |  | 2,0 |
| Сопротивление паропроницанию должно быть не ниже требуемого |  | То же | По расчету |
| Сопротивление воздухопроницанию должно быть не ниже требуемого |  | То же | То же |
| Амплитуда колебаний температуры внутренней поверхности ограждающих конструкций не должна превышать требуемых значений |  | То же | То же |
| Теплоусвоение полов |  | Для всех жилых зданий | То же |

  - Для определения требуемых значений сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций были использованы значения средней температуры и продолжительности отопительного периода областей и населенных пунктов Республики Казахстан в соответствии с    СН РК 2.04-21 и СН РК 2.04-01, СНиП РК 2.04-01, МСН 2.04-02. Определенные по градусосуткам отопительного периода значения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций приведены в таблицах 2 и 3. При пользовании указанными таблицами целесообразно проверить действие нормативных документов в области тепловой защиты. Если ссылочные нормативные документы заменены (изменены), то при пользовании таблицами 2 и 3 следует руководствоваться замененными (измененными) нормами. Если ссылочные ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку

Таблица 2 - Требуемые значения сопротивления теплопередаче наружных стен и расчетная       температура наружного воздуха

| Край, область, пункт | Градусо-сутки отопительного периода, Dd, 0С-сут | Нормативное значение сопротивления теплопередаче, м2∙0С/Вт |  | Расчетная температура наружного воздуха, 0С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | При поэлементном подходе | При комплексном подходе |  |
| Акмолинская область |  |  |  |  |
| Астана | 6286 | 3,60 | 2,27 | -35 |
| Атбасар | 6496 | 3,67 | 2,31 | -36 |
| Кокшетау | 6163 | 3,56 | 2,24 | -36 |
| Актюбинская область |  |  |  |  |
| Актобе | 5623 | 3,37 | 2,12 | -31 |
| Амангельды | 5858 | 3,45 | 2,17 | -34 |
| Ыргыз | 5358 | 3,28 | 2,06 | -31 |
| Караулкельды | 4850 | 3,10 | 1,95 | -30 |
| Уил | 4974 | 3,14 | 1,98 | -28 |
| Шалкар | 5057 | 3,17 | 2,00 | -30 |
| Эмба | 5187 | 3,22 | 2,03 | -30 |
| Алматинская область |  |  |  |  |
| Алматы | 3641 | 2,67 | 1,68 | -25 |
| Баканас | 4412 | 2,94 | 1,85 | -31 |
| Жаркент | 3623 | 2,67 | 1,68 | -27 |
| Талдыкорган | 4148 | 2,85 | 1,80 | -30 |
| Ушарал | 4521 | 2,98 | 1,88 | -31 |
| Атыраусская область |  |  |  |  |
| Атырау | 4160 | 2,86 | 1,80 | -26 |
| Ганюшкино | 3863 | 2,75 | 1,73 | -25 |
| Восточно-Казахстанская область |  |  |  |  |
| Бахты | 4851 | 3,10 | 1,95 | -31 |
| Семипалатинск | 5806 | 3,43 | 2,16 | -38 |
| Зайсан | 6537 | 3,69 | 2,32 | -34 |
| Катон-Карагай | 5934 | 3,48 | 2,19 | -30 |
| Кокпекты | 6508 | 3,68 | 2,32 | -39 |
| Усть-Каменогорск | 5871 | 3,45 | 2,18 | -39 |
| Жамбыльская область |  |  |  |  |
| Тараз | 3477 | 2,62 | 1,65 | -26 |
| Уланбель | 4001 | 2,80 | 1,76 | -28 |
| Западно-Казахстанская область |  |  |  |  |
| Жымпиты | 5219 | 3,23 | 2,03 | -31 |
| Тайпак | 4484 | 2,97 | 1,87 | -29 |
| Уральск | 5400 | 3,29 | 2,07 | -31 |
| Жалпактал | 4719 | 3,05 | 1,92 | -25 |
| Карагандинская область |  |  |  |  |
| Балхаш | 5235 | 3,23 | 2,04 | -31 |
| Жезказган | 5432 | 3,30 | 2,08 | -31 |
| Караганды | 5971 | 3,49 | 2,20 | -32 |
| Каркаралы | 6188 | 3,57 | 2,25 | -32 |
| Карсакпай | 5656 | 3,38 | 2,13 | -31 |
| Кызылжар | 5615 | 3,37 | 2,12 | -31 |
| Костанайсакая область |  |  |  |  |
| Костанай | 6227 | 3,58 | 2,26 | -35 |
| Торгай | 5782 | 3,42 | 2,16 | -32 |
| Кызылординская область |  |  |  |  |
| Аральск | 4582 | 3,00 | 1,89 | -29 |
| Казалы | 4263 | 2,89 | 1,82 | -26 |
| Кызылорда | 3965 | 2,79 | 1,76 | -24 |
| Мангистуанская область |  |  |  |  |
| Бейнеу | 3758 | 2,72 | 1,71 | -22 |
| Актау | 3007 | 2,45 | 1,55 | -15 |
| Павлодарская область |  |  |  |  |
| Ертис | 6377 | 3,63 | 2,29 | -37 |
| Павлодар | 6212 | 3,57 | 2,25 | -37 |
| Северо-Казахстанская область |  |  |  |  |
| Петропавловск | 6571 | 3,70 | 2,33 | -36 |
| Южно-Казахстанская область |  |  |  |  |
| Туркестан | 3069 | 2,47 | 1,56 | -22 |
| Шымкент | 2660 | 2,33 | 1,47 | -17 |

Таблица 3 - Требуемые значения сопротивления теплопередаче покрытий, перекрытий над проездами и расчетная температура наружного воздуха

| Край, область, пункт | Градусо-сутки отопительного периода, Dd, 0С-сут | Нормативное значение сопротивления теплопередаче, м2∙0С/Вт |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | При поэлементном подходе |  |  | При комплексном подходе |  |  |
|  |  | Покрытий, перекрытий над проездами | Перекрытий чердачных | Перекрытий над неотапливаемыми подпольями и подвалами* | Покрытий, перекрытий над проездами | Перекрытий чердачных | Перекрытий над неотапливаемыми подпольями и подвалами* |
| Астана | 6286 | 5,34 | 4,73 | 1,60 | 4,27 | 3,78 | 1,60 |
| Атбасар | 6496 | 5,45 | 4,82 | 1,61 | 4,36 | 3,86 | 1,61 |
| Кокшетау | 6163 | 5,28 | 4,67 | 1,56 | 4,23 | 3,74 | 1,56 |
| Актюбе | 5623 | 5,01 | 4,43 | 1,62 | 4,01 | 3,54 | 1,62 |
| Амангельды | 5858 | 5,13 | 4,54 | 2,67 | 4,10 | 3,63 | 2,67 |
| Ыргыз | 5358 | 4,88 | 4,31 | 2,67 | 3,90 | 3,45 | 2,67 |
| Караулкельды | 4850 | 4,63 | 4,08 | 1,44 | 3,70 | 3,27 | 1,44 |
| Уил | 4974 | 4,69 | 4,14 | 1,43 | 3,75 | 3,31 | 1,43 |
| Шалкар | 5057 | 4,73 | 4,18 | 1,47 | 3,78 | 3,34 | 1,47 |
| Эмба | 5187 | 4,79 | 4,23 | 1,58 | 3,83 | 3,39 | 1,58 |
| Алматы | 3641 | 4,02 | 3,54 | 1,60 | 3,22 | 2,83 | 1,60 |
| Баканас | 4412 | 4,41 | 3,89 | 1,32 | 3,52 | 3,11 | 1,32 |
| Жаркент | 3623 | 4,01 | 3,53 | 1,40 | 3,21 | 2,82 | 1,40 |
| Талдыкорган | 4148 | 4,27 | 3,77 | 1,40 | 3,42 | 3,01 | 1,40 |
| Ушарал | 4521 | 4,46 | 3,93 | 1,44 | 3,57 | 3,15 | 1,44 |
| Атырау | 4160 | 4,28 | 3,77 | 1,56 | 3,42 | 3,02 | 1,56 |
| Гаишкино | 3863 | 4,13 | 3,64 | 1,57 | 3,31 | 2,91 | 1,57 |
| Бахты | 4851 | 4,63 | 4,08 | 1,49 | 3,70 | 3,27 | 1,49 |
| Семипалатинск | 5806 | 5,10 | 4,51 | 1,45 | 4,08 | 3,61 | 1,45 |
| Зейкан | 6537 | 5,47 | 4,84 | 1,67 | 4,37 | 3,87 | 1,67 |
| Катон-Картай | 5934 | 5,17 | 4,57 | 1,74 | 4,13 | 3,66 | 1,74 |
| Кокпекты | 6508 | 5,45 | 4,83 | 1,53 | 4,36 | 3,86 | 1,53 |
| Усть-Каменогорск | 5871 | 5,14 | 4,54 | 1,44 | 4,11 | 3,63 | 1,44 |
| Тарал | 3477 | 3,94 | 3,46 | 1,34 | 3,15 | 2,77 | 1,34 |
| Уланбель | 4001 | 4,20 | 3,70 | 1,43 | 3,36 | 2,96 | 1,43 |
| Замшиты | 5219 | 4,81 | 4,25 | 3,84 | 3,85 | 3,40 | 3,84 |
| Тайпак | 4484 | 4,44 | 3,92 | 1,49 | 3,55 | 3,13 | 1,49 |
| Уральск | 5400 | 4,90 | 4,33 | 1,58 | 3,92 | 3,46 | 1,58 |
| Жалпактал | 4719 | 4,56 | 4,02 | 1,66 | 3,65 | 3,22 | 1,66 |
| Балхаш | 5235 | 4,82 | 4,26 | 1,55 | 3,85 | 3,40 | 1,55 |
| Жезказган | 5432 | 4,92 | 4,34 | 1,59 | 3,93 | 3,48 | 1,59 |
| Караганды | 5971 | 5,19 | 4,59 | 1,64 | 4,15 | 3,67 | 1,64 |
| Каркаралы | 6188 | 5,29 | 4,68 | 1,68 | 4,24 | 3,75 | 1,68 |
| Карсакпай | 5656 | 5,03 | 4,45 | 1,59 | 4,02 | 3,56 | 1,59 |
| Кызылжар | 5615 | 5,01 | 4,43 | 1,62 | 4,01 | 3,54 | 1,62 |
| Костанай | 6227 | 5,31 | 4,70 | 1,60 | 4,25 | 3,76 | 1,60 |
| Торгай | 5782 | 5,09 | 4,50 | 1,61 | 4,07 | 3,60 | 1,61 |
| Аральск | 4582 | 4,49 | 3,96 | 1,51 | 3,59 | 3,17 | 1,51 |
| Казалинск | 4263 | 4,33 | 3,82 | 1,54 | 3,47 | 3,05 | 1,54 |
| Кызылорда | 3965 | 4,18 | 3,68 | 1,56 | 3,35 | 2,95 | 1,56 |
| Бейнеу | 3758 | 4,08 | 3,59 | 1,59 | 3,26 | 2,87 | 1,59 |
| Актау | 3007 | 3,70 | 3,25 | 1,72 | 2,96 | 2,60 | 1,72 |
| Ертис | 6377 | 5,39 | 4,77 | 1,56 | 4,31 | 3,82 | 1,56 |
| Павлодар | 6212 | 5,31 | 4,70 | 1,54 | 4,24 | 3,76 | 1,54 |
| Петропавловск | 6571 | 5,49 | 4,86 | 1,62 | 4,39 | 3,89 | 1,62 |
| Туркестан | 3069 | 3,73 | 3,28 | 1,45 | 2,99 | 2,62 | 1,45 |
| Шымкент | 2660 | 3,53 | 3,10 | 1,55 | 2,82 | 2,48 | 1,55 |
| * рассчитано в соответствии с СН РК 2.04-21 из условия обеспечения температуры воздуха в неотапливаемом подполье (подвале) 2 0С. Указанная температура должна подтверждаться расчетом теплового баланса |  |  |  |  |  |  |  |

5 Описание конструктивных решений

  - Наружные стены

    - В Томе 1 Каталога рассмотрены два типа наружных стен слоистой конструкции:

- с эффективным утеплителем и защитным штукатурным слоем из полиминеральной штукатурки;

- с эффективным утеплителем и защитным слоем из каменной кладки.

    - Несущим слоем рассмотренных типов стен является кирпичная кладка толщиной 510 мм из керамического полнотелого кирпича на цементно-песчаном растворе. В качестве теплоизоляционного материала для обоих типов конструкции стен приняты жесткие негорючие плиты из минеральной ваты плотностью 150 кг/м3.

    - В рамках первого и второго типа стен рассмотрены три варианта их конструкции: для  стен  первого  типа  предусмотрены  два  варианта толщины теплоизоляционного слоя - 100 мм (Вариант 1) и 150 мм (Вариант 2). В Варианте 1 и Варианте 2 использована штукатурная фасадная система с тонким  штукатурным слоем и теплоизоляционного слоя. Вариант 3 соответствует конструкции наружной стены с облицовочным слоем из каменной кладки.

    - Применение Варианта 1 предусмотрено для климатических районов с расчетной температурой воздуха выше минус 20 0С. Применение Варианта 2 и Варианта 3 предусмотрено для климатических районов с расчетной температурой воздуха выше минус 39 0С.

    - В рассмотренных вариантах конструкций наружных стен учтены наиболее значимые с точки зрения обеспечения теплотехнической однородности элементы: толщина теплоизоляционного слоя, количество и вид анкерных устройств, металлические связи, железобетонные перемычки, элементы фасада – углы, простенки, примыкания смежных конструкций и другие. Остальные детали  и характеристики элементов крепления теплоизоляционного материала, защитного слоя, цокольные и парапетные профили, армирующие сетки и другие комплектующие детально в Каталоге не рассматривались и при проектировании должны приниматься в составе определенной фасадной системы.

    - Для первого типа конструкции стены рассмотрены два варианта толщины утеплителя и два варианта количества дюбелей на 1 м² стены.  Крепление минераловатных плит к несущему слою предусмотрено дюбель-анкерами с металлическим или базальтопластиковым сердечником в полиамидной втулке (см. рисунок 1). При устройстве теплоизоляции в несколько слоев стыки между плитами в смежных слоях необходимо смещать не расстояние не менее   100 мм.

а) дюбель-анкером со стальным сердечником

б) дюбель-анкером с базальтопластиковым сердечником

Рисунок 1 – Крепление теплоизоляционного слоя штукатурной фасадной системы дюбель-анкерами.

    - Количество дюбелей рассчитано из условий обеспечения прочности сердечника дюбеля при заданных характеристиках материала и диаметре сердечника, обеспечения допустимых деформаций и обеспечения допустимых усилий вырыва из материала подосновы. Ветровая нагрузка принята согласно СНиП 2.01.07 с учетом угловых и фасадных зон. Общее количество дюбелей на 1 м² принято при минимальном усилии на вырыв анкера 300 кН для размера плит утеплителя 1000х500 мм и представлено в таблице 4.  При проектировании конкретного здания количество дюбель-анкеров необходимо уточнить в зависимости от условий строительства, плотности и толщины применяемых плит утеплителя, материала сердечника и его диаметра.

    - При расчете дополнительного теплового потока через дюбель-анкеры (см. п.5.4.5) расчетная площадь и границы расчетного участка определены в соответствии со схемой их установки. Схемы установки дюбель-анкеров и размеры расчетных участков показаны на рисунках 2-3.

Рисунок 2 – Схема установки дюбель-анкеров из расчета 6 дюбелей на 1 м2.

Рисунок 3 – Схема установки дюбель-анкеров из расчета 8 дюбелей на 1 м2.

Таблица 4 - Количество анкерных дюбелей для крепления теплоизоляционного слоя на 1 м2            наружной стены

| Высота здания, м | Толщина слоя утеплителя, м | Количество дюбель-анкеров на 1 м2, шт |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Со стальным сердечником диаметром 5,5 мм | С базальтопластиковым сердечником 6 мм |
| До 20 м | 0,10 | 6 | 6 |
| До 40 м | 0,15 | 8 | 8 |

    - Второй тип стены предполагает наличие гибких связей между несущим и защитным слоем стены в виде арматурных сеток . Количество связей по высоте и их длину Х уточняют при проектировании конкретного здания. В Каталоге принят шаг гибких связей из арматурных сеток по высоте через 3 ряда кладки (230 мм). В уровне перекрытия предусмотрена установка Т-образных дополнительных сварных связей в виде швеллеров  и уголков , устанавливаемых с шагом 770 мм по периметру стен. Дополнительные связи соединяются сваркой с уголком , который устанавливают по наружному контуру стен.

    - Варианты конструкций наружных стен, принятых в Каталоге, представлены в Приложении Б.

  - Перекрытия

    - В качестве горизонтальных ограждающих конструкций в Каталоге рассмотрены три вида перекрытий, утепленных по бескаркасной схеме с использованием жестких негорючих минераловатных плит плотностью 150 кг/м3/:

- чердачное перекрытие холодного чердака;

- совмещенное покрытие;

- цокольное перекрытие над техническим подпольем.

    - Теплоизоляционный слой на чердачном перекрытии защищается слоем цементно-песчаной стяжки. В качестве гидроизоляционного слоя на совмещенном покрытии предусмотрено применение мягкой кровли.

    - В качестве защитного слоя теплоизоляции чердачного перекрытия предусмотрена цементно-песчаная стяжка.

    - В приведенных участках совмещенного покрытия учтены основные элементы влияющие на значение приведенного сопротивления теплопередаче: наличие и толщина дополнительного слоя теплоизоляционного материала на смежных конструкциях, наличие и толщина термовкладышей в узлах сопряжения со стенами.

    - В участках примыкания кирпичных вентиляционных шахт (размеры вентиляционных каналов 140х140, с шагом 140 мм) к чердачному перекрытию и совмещенному покрытию учтено утепление шахт минераловатными плитами толщиной 100 мм на высоту 1500 мм. Высоту утепления вентиляционных шахт в конкретном проекте следует определять по расчету.

    - Элементы кровли в Каталоге не рассматривались как не оказывающие существенного влияния на теплотехническую однородность покрытия.

    - При расчете участков цокольного перекрытия расположение теплоизоляционного слоя предусмотрено на перекрытии. Конструкция пола предусматривалась по цементно-песчаной стяжке и в расчете не учитывалась.

    - При расчете теплового потока через участок с цокольным перекрытием и определении значения приведенного сопротивления теплопередаче температура воздуха в техническом подполье принималась равной 2 0С.

    - Варианты конструкций перекрытий, принятых в Каталоге, представлены в Приложении Б.

  - Определение теплоустойчивости ограждающих конструкций

    - При расчете теплоустойчивости ограждающих конструкций, представленных в Каталоге, были определены значения тепловой инерции, амплитуды колебания температуры наружной и внутренней поверхностей ограждения.

    - Характеристики материалов наружных стен и результаты расчета тепловой инерции представлены в таблице 5.

Таблица 5 - Характеристики материалов наружных стен и результаты расчета тепловой инерции

| Наименование материала стены | Расчетный коэффициент теплопроводности λ, Вт/(м∙0С) | Расчетный коэффициент теплоусвоения, s, Вт/(м2∙0С) | Толщина, δ, мм | Термическое сопротивление слоя, Ri, м2С/Вт | Тепловая инерция D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант 1 |  |  |  |  |  |
| Известково-песчаная штукатурка | 0,7 | 8,69 | 0,015 | 0,021 | 0,1862 |
| Кирпичная кладка из кирпича керамического полнотелого | 0,7 | 9,2 | 0,51 | 0,729 | 6,703 |
| Минераловатная плита 150 кг/м3 | 0,043 | 0,68 | 0,1 | 3,488 | 1,849 |
| Цементно-полимерная штукатурка | 0,76 | 9,6 | 0,008 | 0,011 | 0,101 |
| Итого |  |  |  |  | 8,84 |
| Вариант 2 |  |  |  |  |  |
| Известково-песчаная штукатурка | 0,7 | 8,69 | 0,015 | 0,021 | 0,186 |
| Кирпичная кладка из кирпича керамического полнотелого | 0,7 | 9,2 | 0,51 | 0,729 | 6,703 |
| Минераловатная плита 150 кг/м3 | 0,043 | 0,68 | 0,15 | 3,488 | 1,849 |
| Цементно-полимерная штукатурка | 0,76 | 9,6 | 0,008 | 0,011 | 0,101 |
| Итого |  |  |  |  | 8,84 |
| Вариант 3 |  |  |  |  |  |
| Известково-песчаная штукатурка | 0,7 | 8,69 | 0,015 | 0,021 | 0,186 |
| Кирпичная кладка из кирпича керамического полнотелого | 0,7 | 9,2 | 0,51 | 0,729 | 6,703 |
| Минераловатная плита 150 кг/м3 | 0,043 | 0,68 | 0,1 | 3,4884 | 1,849 |
| Кирпичная кладка из кирпича керамического полнотелого | 0,7 | 9,2 | 0,12 | 0,0105 | 0,097 |
| Итого |  |  |  |  | 8,83 |

    - Характеристики материалов перекрытий и покрытия представлены в таблице 6.

Таблица 6

| Наименование материала перекрытия (покрытия) | Расчетный коэффициент теплопроводности λ, Вт/(м∙0С) | Расчетный коэффициент теплоусвоения, s, Вт/(м2∙0С) | Толщина, δ, мм | Термическое сопротивление слоя, Ri, м2С/Вт | Тепловая инерция D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чердачное перекрытие |  |  |  |  |  |
| Цементно-песчаная стяжка | 0,76 | 9,6 | 0,015 | 0,02 | 0,19 |
| Минераловатная плита 150 кг/м3 | 0,043 | 0,68 | 0,230 | 5,35 | 3,64 |
| Пароизоляция – 1 слой рубероида на горячей битумной мастике | 0,17 | 3,53 | 0,004 | 0,02 | 0,03 |
| Железобетонная плита | 1,92 | 17,98 | 0,220 | 0,11 | 2,06 |
| Итого |  |  |  |  | 5,92 |
| Совмещенное покрытие |  |  |  |  |  |
| Цементно -песчаная стяжка | 0,76 | 9,6 | 0,02 | 0,026 | 0,25 |
| Минплита 150 кг/м3 | 0,043 | 0,68 | 0,23 | 5,349 | 3,64 |
| Керамзитобетон 1600 кг/м3 | 0,67 | 9,06 | 0,1 | 0,149 | 1,35 |
| рубероид | 0,17 | 3,53 | 0,0015 | 0,009 | 0,03 |
| ж/б плита | 1,92 | 17,98 | 0,22 | 0,115 | 2,06 |
| Итого |  |  |  |  | 7,33 |
| Цокольное перекрытие |  |  |  |  |  |
| Цементно - песчаная стяжка | 0,76 | 9,6 | 0,015 | 0,02 | 0,19 |
| Минплита 150 кг/м3 | 0,043 | 0,68 | 0,080 | 1,86 | 1,27 |
| рубероид | 0,17 | 3,53 | 0,002 | 0,01 | 0,03 |
| ж/б плита | 1,92 | 17,98 | 0,220 | 0,11 | 2,06 |
| Итого |  |  |  |  | 3,55 |

    - Результаты расчета показателей теплоустойчивости рассматриваемых конструкций наружных стен и перекрытий представлены в таблицах 7-10.

    - Как видно из таблиц 7 – 10, расчетная амплитуда колебаний температуры внутренней поверхности ограждающих конструкций (наружных стен и перекрытий/покрытий) не превышает нормативное значение.

  - Методика расчета значений приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций

    - Значения приведенного сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции определялись на основании расчета теплового потока и температурного поля фрагментов (расчетных участков) конструкций. При этом реальная конструкция заменялась расчетной моделью, соответствующей ей по размерам и характеристикам материалов элементов. Значение приведенного сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции, полученного на основании расчета теплового потока и температурного поля ее фрагментов (расчетных участков) , определялось по формуле (1).

,                                                                 (1)

| где - | расчетная площадь i-того фрагмента (расчетного участка) ограждающей конструкции, м2; |
| --- | --- |
| - | значение приведенного сопротивления теплопередаче i-того фрагмента (расчетного участка) ограждающей конструкции, м2 ∙0С/Вт. |

    - Количество фрагментов (далее - расчетных участков) определяли, исходя из геометрических параметров конструкций и их элементов. Разбиение на участки производили из условия повторяемости на фасаде. При этом границы участка образованы перпендикулярными поверхности ограждающей конструкции секущими плоскостями, размещенными в зонах стабилизации температурного поля.

    - Для наружных стен границы участков по их длине размещены:

- по поперечной оси симметрии элементов конструкции стены (по центру проемов, простенков);

- на расстоянии 2-3-х толщин стены от внутренней грани угла;

- на расстоянии 1-2-х толщин стены от откоса проема или примыкания смежной конструкции (например, стен лоджий);

- на расстоянии 2-х толщин стены от плоскости контакта элементов конструкций из различных материалов;

- размещение границ участков наружных стен по высоте – посередине заполнения проемов.

    - Пример установления границ участка показан на рисунке 4. О корректности расположения границ участков можно судить по характеру изменения изолиний температуры на границах участков (см. приложение В).

1 – секущие плоскости расчетного участка

Рисунок 4 - Пример расположения секущих плоскостей расчетного участка с окном и    плитой перекрытия

    - Допускаемые упрощения расчетной модели состояли в следующем:

- заполнения проемов представлялись в виде пластин постоянной толщины по высоте и длине проема, коэффициент теплопроводности заполнения проемов рассчитывали, исходя из сопротивления теплопередаче окон 0,65 м2∙0С/Вт;

- взаимовлияние мелкоразмерных и крупноразмерных элементов (анкерных устройств фасадной системы, гибких связей) не учитывалось;

- влияние мелкоразмерных теплопроводных элементов ограждающих конструкций (далее – МТЭ) - анкерных устройств фасадной системы, гибких связей, расположенных параллельно тепловому потоку, учитывалось в виде дополнительного теплового потока к основному тепловому потоку через участок так, что суммарный тепловой поток через участок равен

(Н.4)

(Н.4)

где - дополнительный тепловой поток через участок с одним МТЭ, Вт/м2, который определяли по формуле

,                                                       (Н.5)

здесь - тепловой поток, Вт, через участок с одним МТЭ;

- тепловой поток, Вт, через участок без МТЭ, который определяют на участке той же площади, что и ;

N – количество МТЭ на расчетной площади участка;

    - Результаты расчета дополнительного теплового потока от МТЭ наружных стен представлены в таблице 11.

Таблица 11

| Наименование элемента, вариант конструкции наружной стены |  | Δqi | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| Дюбель-анкер Вариант 1 | стальной | 1,011 | Вт/м2 |
|  | базальтопластиковый | 0,094 |  |
| Дюбель-анкер Вариант 2 | стальной | 1,987 |  |
|  | базальтопластиковый | 0,113 |  |
| Теплопроводные включения Вариант 3 | арматурные сетки | 6,948 |  |
|  | металлические связи | 6,822 | Вт/м |

    - Для конструкций перекрытия использовали три вида участков - угловой, линейный и рядовой (см. приложение А). Для конструкций совмещенного покрытия и чердачного перекрытия дополнительно учитывались участки примыкания к вентиляционным шахтам.  Определение приведенного сопротивления теплопередаче рядового участка (удаленного от примыканий наружных стен и вентшахт на расстояние более 1,1 м) производили как для теплотехнически однородной конструкции по формуле (3).

(3)

где ,  - коэффициенты теплоотдачи внутренней и наружной поверхности соответственно, Вт/(м2∙0С);

- толщина слоя конструкции, м;

- расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя конструкции, Вт/(м∙0С).

Расчетный коэффициент теплопроводности материалов принимали по МСП 2.04-101, соответствующим зоне эксплуатации «А».

    - Для конструкций наружных стен использовали наиболее распространенные для зданий участки:

- углы;

- простенки;

- примыкание к проемам (откосы);

- примыкание перекрытий;

- примыкание стен лоджий.

    - Габариты расчетных участков, приведенных в Каталоге, а также элементы их конструкции, приведены в приложении Б.

    - Граничные условия назначали в соответствии с параметрами, указанными в таблице 12. На границах с нулевым тепловым потоком назначали адиабатические условия.

Таблица 12 – Граничные условия при расчете теплового потока через участок

| Наименование характеристики, обозначение, единицы измерения | Значения |
| --- | --- |
| Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности, αв, Вт/(м2∙°С) | 8,7 |
| Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности надземных участков фрагмента, αн, Вт/(м2∙°С) | 23,0 |
| Для цокольного перекрытия | 8,7 |
| Для чердачного перекрытия | 12,0 |
| Температура внутреннего воздуха, tП,°С | 21 |
| Расчетная температура наружного воздуха tн,°С | В зависимости от варианта конструкции минус 20 или минус 39 |

    - Определение значения приведенного сопротивления теплопередаче участка ограждающей конструкции , м2∙°С/Вт по результатам расчета теплового потока через участок  выполнялось по формуле:

,                                                (4)

где:  Ai     – расчетная площадь i-го участка, м2;

- тепловой поток через участок, Вт, определяемый по результатам расчета температурного поля участка в соответствии с п.5.4.17 с учетом дополнительного теплового потока в соответствии с 5.4.5.

    - При расчете приведенного сопротивления теплопередаче участка наружных стен с проемами  использовали формулу (5):

,                                                (5)

где:  Ai0 – площадь i-го участка наружной стены без проема с учетом площади внутренних откосов, м2;

- тепловой поток через заполнение проема, Вт.

    - При определении приведенного сопротивления теплопередаче перекрытия (совмещенного покрытия) для определения Rc в расчет принимали только тепловой поток, выходящий через внутреннюю поверхность перекрытия (совмещенного покрытия) участка. Схема разбиения на расчетные участки перекрытия (совмещенного покрытия) представлена в приложении А.

    - Значение приведенного сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции помещения или здания в целом Rо, м2∙0С/Вт  определяли по формуле (1). Пример расчета приведенного сопротивления теплопередаче помещений приведен в приложении Г.

    - С целью определения зон возможной конденсации влаги на внутренней поверхности участка ограждающей конструкции выполняли анализ температурных полей.

    - Коэффициент теплотехнической однородности ri рассчитывали по формуле (6)

,                                                                   (6)

где - условное сопротивление теплопередаче, определяемое по формуле (3).

    - Расчет теплового потока и температурного поля выполняли при условиях стационарной теплопередачи с использованием программного комплекса Temper 3D (сертификат               № РОСС RU.СП15.Н00107).

    - Преимуществом используемой методики является более высокая точность определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций и возможность контроля образования зон  конденсации влаги на внутренней поверхности ограждающих конструкций.

    - Результаты расчета теплового потока, приведенного сопротивления теплопередаче участка, коэффициента теплотехнической однородности и температуры поверхности представлены в приложениях Б-В.

Приложение А

(информационное)

Схемы расположения расчетных участков, условные обозначения, характеристики  материалов элементов конструкций

А.1 Наружные стены

А.1.1  Конструкции вариантов наружных стен описаны в разделе 4. Характеристики материалов элементов конструкции наружных стен и значения условного сопротивления теплопередаче представлены в таблице А.1.

Таблица А.1

| Наименование материала стены | Плотность, кг/м3 | Расчетный коэффициент теплопроводности λ, Вт/(м∙0С) | Толщина, δ, мм | Термическое сопротивление слоя, Ri, м2С/Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант 1 |  |  |  |  |
| Известково-песчаная штукатурка | 1600 | 0,70 | 0,015 | 0,021 |
| Кирпичная кладка из кирпича керамического полнотелого | 1800 | 0,70 | 0,51 | 0,729 |
| Плита минераловатная | 150 | 0,043 | 0,1 | 3,488 |
| Цементно-полимерная штукатурка | 1800 | 0,76 | 0,008 | 0,011 |
| Условное сопротивление теппопередаче с учетом сопротивления теплопередачи наружной и внутренней поверхности |  |  |  | 3,245 |
| Вариант 2 |  |  |  |  |
| Известково-песчаная штукатурка | 1600 | 0,70 | 0,015 | 0,021 |
| Кирпичная кладка из кирпича керамического полнотелого | 1800 | 0,70 | 0,51 | 0,729 |
| Плита минераловатная | 150 | 0,043 | 0,15 | 3,488 |
| Цементно-полимерная штукатурка | 1800 | 0,76 | 0,008 | 0,011 |
| Условное сопротивление теплопередаче с учетом сопротивления теплопередачи наружной и внутренней поверхности |  |  |  | 4,41 |
| Вариант 3 |  |  |  |  |
| Известково-песчаная штукатурка | 1600 | 0,70 | 0,015 | 0,02 |
| Кирпичная кладка из кирпича керамического полнотелого | 1800 | 0,70 | 0,51 | 0,73 |
| Плита минераловатная | 150 | 0,043 | 0,1 | 3,49 |
| Кирпичная кладка из кирпича керамического полнотелого | 1800 | 0,70 | 0,12 | 0,17 |
| Условное сопротивление теппопередаче с учетом сопротивления теплопередачи наружной и внутренней поверхности |  |  |  | 4,57 |

А.1.2 Расчетные коэффициенты теплопроводности материалов анкерных устройств штукатурной фасадной системы представлены в таблице А.2

Таблица А.2

| Наименование элемента | Материал | Расчетный коэффициент теплопроводности, Вт/(м2∙0С) |
| --- | --- | --- |
| Втулка дюбель-анкера | Полиамид | 0,3 |
| Сердечник дюбель-анкера | Сталь | 58,0 |
| Сердечник дюбель-анкера | Базальтопластик | 0,46 |

А.1.3 Расчетная температура наружного воздуха для вариантов конструкций наружных стен показана в таблице А.3.

Таблица А.3

| Наименование участка | Вариант конструкции наружной стены | Расчетная температура наружного воздуха |
| --- | --- | --- |
| С.1.1 | Вариант 1 | Минус 20 0С |
| С.1.2 |  |  |
| С.1.3 |  |  |
| С.1.4 |  |  |
| С.1.5 |  |  |
| С.1.6 |  |  |
| С.1.7 |  |  |
| С.1.8 |  |  |
| С.2.1 | Вариант 2 | Минус 39 0С |
| С.2.2 |  |  |
| С.2.3 |  |  |
| С.2.4 |  |  |
| С.2.5 |  |  |
| С.2.6 |  |  |
| С.2.7 |  |  |
| С.2.8 |  |  |
| С.3.1 | Вариант 3 | Минус 39 0С |
| С.3.2 |  |  |
| С.3.3 |  |  |
| С.3.4 |  |  |
| С.3.5 |  |  |
| С.3.6 |  |  |
| С.3.7 |  |  |
| С.3.8 |  |  |

А.2 Перекрытия

А.2.1   Конструкции вариантов перекрытий описаны в разделе 5. Характеристики материалов элементов конструкции перекрытий и значения условного сопротивления теплопередаче представлены в таблице А.4.

Таблица А.4

| Наименование материала стены | Плотность, кг/м3 | Расчетный коэффициент теплопроводности λ, Вт/(м∙0С) | Толщина, δ, мм | Термическое сопротивление слоя, Ri, м2С/Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Чердачное перекрытие |  |  |  |  |
| Стяжка цементно-песчаная | 1800 | 0,76 | 0,02 | 0,03 |
| Плита минераловатная | 150 | 0,043 | 0,23 | 5,35 |
| Пароизоляция - 1 слой рубероида на горячей битумной мастике | 600 | 0,17 | 0,004 | 0,02 |
| Железобетонная плита перекрытия | 2500 | 1,92 | 0,22 | 0,11 |
| Условное сопротивление теплопередаче с учетом сопротивления теплопередачи наружной и внутренней поверхности |  |  |  | 5,71 |
| Совмещенное покрытие |  |  |  |  |
| Рулонная кровля | 600 | 0,17 | 0,008 | 0,05 |
| цементно-песчаная стяжка | 1800 | 0,76 | 0,02 | 0,03 |
| Плита минераловатная | 150 | 0,043 | 0,23 | 5,35 |
| Разуклонка из керамзитобетона | 1600 | 0,67 | 0,1 | 0,15 |
| Пароизоляция - 1 слой рубероида на горячей битумной мастике | 600 | 0,17 | 0,004 | 0,02 |
| Железобетонная плита перекрытия | 2500 | 1,92 | 0,22 | 0,11 |
| Условное сопротивление теплопередаче с учетом сопротивления теплопередачи наружной и внутренней поверхности |  |  |  | 5,82 |
| Цокольное перекрытие |  |  |  |  |
| цементно-песчаная стяжка | 1600 | 0,76 | 0,015 | 0,02 |
| Плита минераловатная | 150 | 0,043 | 0,080 | 1,86 |
| Рубероид | 600 | 0,17 | 0,002 | 0,01 |
| Железобетонная плита перекрытия | 2500 | 1,92 | 0,220 | 0,11 |
| Условное сопротивление теплопередаче с учетом сопротивления теплопередачи наружной и внутренней поверхности |  |  |  | 2,23 |

А.2.2 Расчетная температура наружного воздуха для вариантов конструкций перекрытий различного вида показана в таблице А.5.

Таблица А.5

| Наименование участка | Вид перекрытия | Расчетная температура наружного воздуха |
| --- | --- | --- |
| Ч.1 | Чердачное перекрытие | Минус 39 0С |
| Ч.2 |  |  |
| Ч.3 |  |  |
| Ч.4.1 |  |  |
| Ч.4.2 |  |  |
| П.1 | Совмещенное покрытие | Минус 39 0С |
| П.2 |  |  |
| П.3 |  |  |
| П.4.1 |  |  |
| П.4.2 |  |  |
| Ц.1 | Цокольное перекрытие | 2 0С |
| Ц.2 |  |  |
| Ц.3 |  |  |

А.3 Схема расположения расчетных участков наружных стен

А.3.1  Схемы расположения расчетных участков ограждающих конструкций представлены на рисунках А.1-А.4 на примере плана этажа жилого здания. Размеры участков и узлы наружных стен представлены на рисунках Б.1 – Б.53 Приложения Б.

А.3.2 В таблицах А.6 – А.7 приведены обозначения расчетных участков наружных ограждающих конструкций, соответствующие схемам на рисунках А.1-А.4, которые будут использоваться далее в приложениях.

Рисунок А.1 - Схема расположения расчетных участков наружных стен

Рисунок А.2 - Схема расположения расчетных участков чердачного перекрытия

Рисунок А.3 - Схема расположения расчетных участков цокольного перекрытия

Рисунок А.4 - Схема расположения расчетных участков совмещенного покрытия

Таблица А.6 – Обозначения расчетных участков наружных стен

| Наименование ограждающей конструкции | Обозначение участка для варианта конструкции наружных стен |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
| Наружные стены | С.1.1 | С.2.1 | С.3.1 |
|  | С.1.2 | С.2.2 | С.3.2 |
|  | С.1.3 | С.2.3 | С.3.3 |
|  | С.1.4 | С.2.4 | С.3.4 |
|  | С.1.5 | С.2.5 | С.3.5 |
|  | С.1.6 | С.2.6 | С.3.6 |
|  | С.1.7 | С.2.7 | С.3.7 |
|  | С.1.8 | С.2.8 | С.3.8 |

Таблица А.7 – Обозначения расчетных участков перекрытий

| Наименование ограждающей конструкции | Обозначение участка |
| --- | --- |
| Чердачное перекрытие | Ч.1 |
|  | Ч.2 |
|  | Ч.3 |
|  | Ч.4.1 |
|  | Ч.4.2 |
| Цокольное перекрытие | Ц.1 |
|  | Ц.2 |
|  | Ц.3 |
| Совмещенное покрытие | П.1 |
|  | П.2 |
|  | П.3 |
|  | П.4.1 |
|  | П.4.2 |

Приложение Б

(информационное)

Приведенное сопротивление теплопередаче расчетных участков ограждающих конструкций

Б.1 В приложении Б для каждого расчетного участка варианта ограждающей конструкции приведены:

- габариты расчетных участков;

- элементы ограждающих конструкций;

- теплотехнические показатели расчетных участков (таблицы Б.1- Б.37):

- расчетная площадь участка;

- основной и дополнительный тепловые потоки через расчетный участок;

- приведенное сопротивление теплопередаче,

- средняя температура внутренней поверхности ограждения,

- коэффициент теплотехнической однородности.

Б.2 При использовании значений приведенного сопротивления теплопередаче участков на  конкретных объемно-планировочных решениях следует учитывать их количество в помещении (на фасаде) здания. Пример определения приведенного сопротивления теплопередаче для  помещений, квартир и этажа приведен в приложении Г.

Б.3 При использовании значений приведенного сопротивления теплопередаче участков для определения потерь теплоты через ограждающие конструкции необходимо использовать расчетную площадь ограждающих конструкций помещений (ограждающих конструкций в целом), определяемую в соответствии с разделом 5 Каталога.

| 1 – декоративно-защитный слой; 2 – армирующий слой; 3 – теплоизоляционный слой; 4 - клеевой слой; 5 - кирпичная кладка; 6 – железобетонная плита перекрытия; 7 – дюбель–анкер. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рисунок Б.1- Наружная стена. Участок С.1.1. Узел 1 |  |  |  |  |  |  |
| Таблица Б.1 - Теплотехнические характеристики участка наружной стены. Участок С.1.1 |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Обозначение, единица измерения |  | Значение показателя при использовании варианта дюбель-анкера |  |
|  |  |  | стальной сердечник | базальтопластиковый сердечник |
| Расчетная площадь | Aw, м2 |  | 2,8 |  |
| Тепловой поток через участок, в том числе | Qi, Вт |  | 35,921 | 35,921 |
| дополнительный тепловой поток через дюбель-анкеры | Δqi, Вт/м² |  | 2,832 | 0,262 |
| Средняя температура внутренней поверхности | tmi, ºС |  | 19,85 |  |
| Приведенное сопротивление теплопередаче | Rwi, м²·ºС/Вт |  | 2,96 | 3,17 |
| Коэффициент теплотехнической однородности | ri |  | 0,922 | 0,988 |

| 1 – декоративно-защитный слой; 2 – армирующий слой; 3 – теплоизоляционный слой; 4 - клеевой слой; 5 - кирпичная кладка; 6 – железобетонная плита перекрытия; 7 – дюбель–анкер. |  |
| --- | --- |
| Рисунок Б.2- Наружная стена. Участок С.1.2. Узел 1 |  |

Таблица Б.2 - Теплотехнические характеристики участка наружной стены. Участок С.1.2

| Наименование показателя | Обозначение, единица измерения | Значение показателя при использовании варианта дюбель-анкера |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | стальной сердечник | базальтопластиковый сердечник |
| Расчетная площадь | Aw, м2 | 8,568 |  |
| Тепловой поток через участок (без учета МТЭ) | Qi, Вт | 135,136 | 135,136 |
| Дополнительный тепловой поток через анкер-дюбель | Δqi, Вт/м² | 8,666 | 0,801 |
| Средняя температура внутренней поверхности | tmi, ºС | 19,76 |  |
| Приведенное сопротивление теплопередаче | Rwi, м²·ºС/Вт | 2,44 | 2,58 |
| Коэффициент теплотехнической однородности | ri | 0,760 | 0,804 |

| 1 – декоративно-защитный слой; 2 – армирующий слой; 3 – теплоизоляционный слой; 4 - клеевой слой; 5 - кирпичная кладка; 6 - изоляционная саморасширяющаяся паропроницаемая водоизоляционная лента; 7 – оконный профиль; 8 –рамный дюбель; 9 – штукатурный слой внутреннего откоса; 10 – пароизоляционная лента; 11 – дюбель-анкер; 12 – монтажная пена; 13 – дополнительный слой армирующей сетки. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рисунок Б.3- Наружная стена. Участок С.1.3. Узел 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 – декоративно-защитный слой; 2 – армирующий слой; 3 – теплоизоляционный слой; 4 - клеевой слой; 5 - кирпичная кладка; 6 - изоляционная саморасширяющаяся паропроницаемая водоизоляционная лента; 7 – оконный профиль; 8 – монтажная пена; 9 – штукатурный слой внутреннего откоса;10 – пароизоляционная лента; 11 – железобетонная перемычка; 12 – паропроницаемая водоизоляционная лента; 13 – дополнительный слой армирующей сетки; 14 – подоконная доска; 15 – цементно-песчаный раствор; 16 – шумопоглощающая прокладка; 17 – дюбель-анкер; 18 – рамный дюбель; 19 – слив из оцинкованной стали; 20 – костыль металлический. |  |  |  |  |  |  |
| Рисунок Б.4- Наружная стена. Участок С.1.3. Узел 2, 3 |  |  |  |  |  |  |
| Таблица Б.3 - Теплотехнические характеристики участка наружной стены. Участок С.1.3 |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Обозначение, единица измерения |  | Значение показателя при использовании варианта дюбель-анкера |  |
|  |  |  | стальной сердечник | базальтопластиковый сердечник |
| Расчетная площадь | Aw, м2 |  | 5,193 |  |
| Тепловой поток через участок (без учета МТЭ) | Qi, Вт |  | 115,666 | 115,666 |
| Дополнительный тепловой поток через анкер-дюбель | Δqi, Вт/м² |  | 4,188 | 0,387 |
| Средняя температура внутренней поверхности | tmi, ºС |  | 19,85 |  |
| Приведенное сопротивление теплопередаче | Rwi, м²·ºС/Вт |  | 3,14 | 3,32 |
| Коэффициент теплотехнической однородности | ri |  | 0,976 | 1,034 |

| 1 – декоративно-защитный слой; 2 – армирующий слой; 3 – теплоизоляционный слой; 4 - клеевой слой; 5 - кирпичная кладка; 6 - изоляционная саморасширяющаяся паропроницаемая водоизоляционная лента; 7 – оконный профиль; 8 –рамный дюбель; 9 – штукатурный слой внутреннего откоса; 10 – пароизоляционная лента; 11 – дюбель-анкер; 12 – монтажная пена; 13 – дополнительный слой армирующей сетки. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рисунок Б.5- Наружная стена. Участок С.1.4. Узел 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 – декоративно-защитный слой; 2 – армирующий слой; 3 – теплоизоляционный слой; 4 - клеевой слой; 5 - кирпичная кладка; 6 - изоляционная саморасширяющаяся паропроницаемая водоизоляционная лента; 7 – оконный профиль; 8 – монтажная пена; 9 – штукатурный слой внутреннего откоса;10 – пароизоляционная лента; 11 – железобетонная перемычка; 12 – паропроницаемая водоизоляционная лента; 13 – дополнительный слой армирующей сетки; 14 – подоконная доска; 15 – цементно-песчаный раствор; 16 – шумопоглощающая прокладка; 17 – дюбель-анкер; 18 – рамный дюбель; 19 – слив из оцинкованной стали; 20 – костыль металлический. |  |  |  |  |  |  |
| Рисунок Б.6- Наружная стена. Участок С.1.4. Узел 2, 3 |  |  |  |  |  |  |
| Таблица Б.4 - Теплотехнические характеристики участка наружной стены. Участок С.1.4 |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Обозначение, единица измерения |  | Значение показателя при использовании варианта дюбель-анкера |  |
|  |  |  | стальной сердечник | базальтопластиковый сердечник |
| Расчетная площадь | Aw, м2 |  | 3,513 |  |
| Тепловой поток через участок (без учета МТЭ) | Qi, Вт |  | 3,513 | 3,513 |
| Дополнительный тепловой поток через анкер-дюбель | Δqi, Вт/м² |  | 2,488 | 0,230 |
| Средняя температура внутренней поверхности | tmi, ºС |  | 19,85 |  |
| Приведенное сопротивление теплопередаче | Rwi, м²·ºС/Вт |  | 3,23 | 3,40 |
| Коэффициент теплотехнической однородности | ri |  | 1,004 | 1,057 |

| 1 – декоративно-защитный слой; 2 – армирующий слой; 3 – теплоизоляционный слой; 4 - клеевой слой; 5 - кирпичная кладка; 6 - изоляционная саморасширяющаяся паропроницаемая водоизоляционная лента; 7 – оконный профиль; 8 –рамный дюбель; 9 – штукатурный слой внутреннего откоса; 10 – пароизоляционная лента; 11 – дюбель-анкер; 12 – монтажная пена; 13 – дополнительный слой армирующей сетки. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рисунок Б.7- Наружная стена. Участок С.1.5. Узел 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 – декоративно-защитный слой; 2 – армирующий слой; 3 – теплоизоляционный слой; 4 - клеевой слой; 5 - кирпичная кладка; 6 - изоляционная саморасширяющаяся паропроницаемая водоизоляционная лента; 7 – оконный профиль; 8 – монтажная пена; 9 – штукатурный слой внутреннего откоса;10 – пароизоляционная лента; 11 – железобетонная перемычка; 12 – паропроницаемая водоизоляционная лента; 13 – дополнительный слой армирующей сетки; 14 – подоконная доска; 15 – цементно-песчаный раствор; 16 – шумопоглощающая прокладка; 17 – дюбель-анкер; 18 – рамный дюбель; 19 – слив из оцинкованной стали; 20 – костыль металлический. |  |  |  |  |  |  |
| Рисунок Б.8- Наружная стена. Участок С.1.5. Узел 2, 3 |  |  |  |  |  |  |
| Таблица Б.5 - Теплотехнические характеристики участка наружной стены. Участок С.1.5 |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Обозначение, единица измерения |  | Значение показателя при использовании варианта дюбель-анкера |  |
|  |  |  | стальной сердечник | базальтопластиковый сердечник |
| Расчетная площадь | Aw, м2 |  | 8,357 |  |
| Тепловой поток через участок (без учета МТЭ) | Qi, Вт |  | 181,567 | 181,567 |
| Дополнительный тепловой поток через анкер-дюбель | Δqi, Вт/м² |  | 7,388 | 0,683 |
| Средняя температура внутренней поверхности | tmi, ºС |  | 19,74 |  |
| Приведенное сопротивление теплопередаче | Rwi, м²·ºС/Вт |  | 2,50 | 2,63 |
| Коэффициент теплотехнической однородности | ri |  | 0,779 | 0,819 |

| 1 – декоративно-защитный слой; 2 – армирующий слой; 3 – теплоизоляционный слой; 4 - клеевой слой; 5 - кирпичная кладка; 6 - изоляционная саморасширяющаяся паропроницаемая водоизоляционная лента; 7 – оконный профиль; 8 –рамный дюбель; 9 – штукатурный слой внутреннего откоса; 10 – пароизоляционная лента; 11 – дюбель-анкер; 12 – монтажная пена; 13 – дополнительный слой армирующей сетки. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рисунок Б.9- Наружная стена. Участок С.1.6. Узел 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 – декоративно-защитный слой; 2 – армирующий слой; 3 – теплоизоляционный слой; 4 - клеевой слой; 5 - кирпичная кладка; 6 - изоляционная саморасширяющаяся паропроницаемая водоизоляционная лента; 7 – оконный профиль; 8 – монтажная пена; 9 – штукатурный слой внутреннего откоса;10 – пароизоляционная лента; 11 – железобетонная перемычка; 12 – паропроницаемая водоизоляционная лента; 13 – дополнительный слой армирующей сетки; 14 – подоконная доска; 15 – цементно-песчаный раствор; 16 – шумопоглощающая прокладка; 17 – дюбель-анкер; 18 – рамный дюбель; 19 – слив из оцинкованной стали; 20 – костыль металлический. |  |  |  |  |  |  |
| Рисунок Б.10 - Наружная стена. Участок С.1.6. Узел 2, 3 |  |  |  |  |  |  |
| Таблица Б.6 - Теплотехнические характеристики участка наружной стены. Участок С.1.6 |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Обозначение, единица измерения |  | Значение показателя при использовании варианта дюбель-анкера |  |
|  |  |  | стальной сердечник | базальтопластиковый сердечник |
| Расчетная площадь | Aw, м2 |  | 4,7536 |  |
| Тепловой поток через участок (без учета МТЭ) | Qi, Вт |  | 180,850 | 180,850 |
| Дополнительный тепловой поток через анкер-дюбель | Δqi, Вт/м² |  | 2,978 | 0,275 |
| Средняя температура внутренней поверхности | tmi, ºС |  | 19,79 |  |
| Приведенное сопротивление теплопередаче | Rwi, м²·ºС/Вт |  | 3,11 | 3,25 |
| Коэффициент теплотехнической однородности | ri |  | 0,969 | 1,012 |

| 1 – декоративно-защитный слой; 2 – армирующий слой; 3 – теплоизоляционный слой; 4 - клеевой слой; 5 - кирпичная кладка; 6 - изоляционная саморасширяющаяся паропроницаемая водоизоляционная лента; 7 – оконный профиль; 8 –рамный дюбель; 9 – штукатурный слой внутреннего откоса; 10 – пароизоляционная лента; 11 – дюбель-анкер; 12 – монтажная пена; 13 – дополнительный слой армирующей сетки. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рисунок Б.11- Наружная стена. Участок С.1.7. Узел 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 – декоративно-защитный слой; 2 – армирующий слой; 3 – теплоизоляционный слой; 4 - клеевой слой; 5 - кирпичная кладка; 6 - изоляционная саморасширяющаяся паропроницаемая водоизоляционная лента; 7 – оконный профиль; 8 – монтажная пена; 9 – штукатурный слой внутреннего откоса; 10 – пароизоляционная лента; 11 – железобетонная перемычка; 12 – паропроницаемая водоизоляционная лента; 13 – дополнительный слой армирующей сетки; 14 – железобетонная плита перекрытия; 15 – конструкция пола комнаты; 16 – дюбель-анкер; 17 – рамный дюбель; 18 – железобетонная плита перекрытия лоджии (балкона); 19 – конструкция пола лоджии (балкона). |  |  |  |  |  |  |
| Рисунок Б.12- Наружная стена. Участок С.1.7. Узел 2, 3 |  |  |  |  |  |  |
| Таблица Б.7 - Теплотехнические характеристики участка наружной стены. Участок С.1.7 |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Обозначение, единица измерения |  | Значение показателя при использовании варианта дюбель-анкера |  |
|  |  |  | стальной сердечник | базальтопластиковый сердечник |
| Расчетная площадь | Aw, м2 |  | 2,5296 |  |
| Тепловой поток через участок (без учета МТЭ) | Qi, Вт |  | 80,665 | 80,665 |
| Дополнительный тепловой поток через анкер-дюбель | Δqi, Вт/м² |  | 1,359 | 0,126 |
| Средняя температура внутренней поверхности | tmi, ºС |  | 19,71 |  |
| Приведенное сопротивление теплопередаче | Rwi, м²·ºС/Вт |  | 3,09 | 3,21 |
| Коэффициент теплотехнической однородности | ri |  | 0,961 | 0,998 |

| 1 – декоративно-защитный слой; 2 – армирующий слой; 3 – теплоизоляционный слой; 4 - клеевой слой; 5 - кирпичная кладка; 6 – кирпичная стена лоджии. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рисунок Б.13 - Наружная стена. Участок С.1.8. Узел 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 – декоративно-защитный слой; 2 – армирующий слой; 3 – теплоизоляционный слой; 4 - клеевой слой; 5 - кирпичная кладка; 6 – железобетонная плита перекрытия; 7 – анкер-дюбель; 8 – железобетонная плита перекрытия лоджии. |  |  |  |  |  |  |
| Рисунок Б.14 - Наружная стена. Участок С.1.8. Узел 2 |  |  |  |  |  |  |
| Таблица Б.8 - Теплотехнические характеристики участка наружной стены. Участок С.1.8 |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Обозначение, единица измерения |  | Значение показателя при использовании варианта дюбель-анкера |  |
|  |  |  | стальной сердечник | базальтопластиковый сердечник |
| Расчетная площадь | Aw, м2 |  | 1,652 |  |
| Тепловой поток через участок (без учета МТЭ) | Qi, Вт |  | 39,684 | 39,684 |
| Дополнительный тепловой поток через анкер-дюбель | Δqi, Вт/м² |  | 1,671 | 0,154 |
| Средняя температура внутренней поверхности | tmi, ºС |  | 18,84 |  |
| Приведенное сопротивление теплопередаче | Rwi, м²·ºС/Вт |  | 1,64 | 1,70 |
| Коэффициент теплотехнической однородности | ri |  | 0,510 | 0,529 |

| 1 – декоративно-защитный слой; 2 – армирующий слой; 3 – теплоизоляционный слой; 4 - клеевой слой; 5 - кирпичная кладка; 6 – железобетонная плита перекрытия; 7 – дюбель–анкер. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рисунок Б.15 - Наружная стена. Участок С.2.1. Узел 1 |  |  |  |  |  |  |
| Таблица Б.9 - Теплотехнические характеристики участка наружной стены. Участок С.2.1 |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Обозначение, единица измерения |  | Значение показателя при использовании варианта дюбель-анкера |  |
|  |  |  | стальной сердечник | базальтопластиковый сердечник |
| Расчетная площадь | Aw, м2 |  | 2,8 |  |
| Тепловой поток через участок (без учета МТЭ) | Qi, Вт |  | 38,542 | 38,542 |
| Дополнительный тепловой поток через анкер-дюбель | Δqi, Вт/м² |  | 5,564 | 0,315 |
| Средняя температура внутренней поверхности | tmi, ºС |  | 19,76 |  |
| Приведенное сопротивление теплопередаче | Rwi, м²·ºС/Вт |  | 3,81 | 4,32 |
| Коэффициент теплотехнической однородности | ri |  | 0,871 | 0,988 |

| 1 – декоративно-защитный слой; 2 – армирующий слой; 3 – теплоизоляционный слой; 4 - клеевой слой; 5 - кирпичная кладка; 6 – железобетонная плита перекрытия; 7 – дюбель–анкер. |  |
| --- | --- |
| Рисунок Б.16- Наружная стена. Участок С.2.2. Узел 1 |  |

Таблица Б.10 - Теплотехнические характеристики участка наружной стены. Участок С.2.2

| Наименование показателя | Обозначение, единица измерения | Значение показателя при использовании варианта дюбель-анкера |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | стальной сердечник | базальтопластиковый сердечник |
| Расчетная площадь | Aw, м2 | 8,568 |  |
| Тепловой поток через участок (без учета МТЭ) | Qi, Вт | 148,704 | 148,704 |
| Дополнительный тепловой поток через анкер-дюбель | Δqi, Вт/м² | 17,027 | 0,965 |
| Средняя температура внутренней поверхности | tmi, ºС | 19,64 |  |
| Приведенное сопротивление теплопередаче | Rwi, м²·ºС/Вт | 3,10 | 3,44 |
| Коэффициент теплотехнической однородности | ri | 0,709 | 0,785 |

| 1 – декоративно-защитный слой; 2 – армирующий слой; 3 – теплоизоляционный слой; 4 - клеевой слой; 5 - кирпичная кладка; 6 - изоляционная саморасширяющаяся паропроницаемая водоизоляционная лента; 7 – оконный профиль; 8 –рамный дюбель; 9 – штукатурный слой внутреннего откоса; 10 – пароизоляционная лента; 11 – дюбель-анкер; 12 – монтажная пена; 13 – дополнительный слой армирующей сетки. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рисунок Б.17- Наружная стена. Участок С.2.3. Узел 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 – декоративно-защитный слой; 2 – армирующий слой; 3 – теплоизоляционный слой; 4 - клеевой слой; 5 - кирпичная кладка; 6 - изоляционная саморасширяющаяся паропроницаемая водоизоляционная лента; 7 – оконный профиль; 8 – монтажная пена; 9 – штукатурный слой внутреннего откоса;10 – пароизоляционная лента; 11 – железобетонная перемычка; 12 – паропроницаемая водоизоляционная лента; 13 – дополнительный слой армирующей сетки; 14 – подоконная доска; 15 – цементно-песчаный раствор; 16 – шумопоглощающая прокладка; 17 – дюбель-анкер; 18 – рамный дюбель; 19 – слив из оцинкованной стали; 20 – костыль металлический. |  |  |  |  |  |  |
| Рисунок Б.18 - Наружная стена. Участок С.2.3. Узел 2, 3 |  |  |  |  |  |  |
| Таблица Б.11 - Теплотехнические характеристики участка наружной стены. Участок С.2.3 |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Обозначение, единица измерения |  | Значение показателя при использовании варианта дюбель-анкера |  |
|  |  |  | стальной сердечник | базальтопластиковый сердечник |
| Расчетная площадь | Aw, м2 |  | 5,193 |  |
| Тепловой поток через участок (без учета МТЭ) | Qi, Вт |  | 149,107 | 149,107 |
| Дополнительный тепловой поток через анкер-дюбель | Δqi, Вт/м² |  | 8,227 | 0,466 |
| Средняя температура внутренней поверхности | tmi, ºС |  | 19,68 |  |
| Приведенное сопротивление теплопередаче | Rwi, м²·ºС/Вт |  | 3,82 | 4,22 |
| Коэффициент теплотехнической однородности | ri |  | 0,873 | 0,965 |

| 1 – декоративно-защитный слой; 2 – армирующий слой; 3 – теплоизоляционный слой; 4 - клеевой слой; 5 - кирпичная кладка; 6 - изоляционная саморасширяющаяся паропроницаемая водоизоляционная лента; 7 – оконный профиль; 8 –рамный дюбель; 9 – штукатурный слой внутреннего откоса; 10 – пароизоляционная лента; 11 – дюбель-анкер; 12 – монтажная пена; 13 – дополнительный слой армирующей сетки. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рисунок Б.19- Наружная стена. Участок С.2.4. Узел 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 – декоративно-защитный слой; 2 – армирующий слой; 3 – теплоизоляционный слой; 4 - клеевой слой; 5 - кирпичная кладка; 6 - изоляционная саморасширяющаяся паропроницаемая водоизоляционная лента; 7 – оконный профиль; 8 – монтажная пена; 9 – штукатурный слой внутреннего откоса;10 – пароизоляционная лента; 11 – железобетонная перемычка; 12 – паропроницаемая водоизоляционная лента; 13 – дополнительный слой армирующей сетки; 14 – подоконная доска; 15 – цементно-песчаный раствор; 16 – шумопоглощающая прокладка; 17 – дюбель-анкер; 18 – рамный дюбель; 19 – слив из оцинкованной стали; 20 – костыль металлический. |  |  |  |  |  |  |
| Рисунок Б.20 - Наружная стена. Участок С.2.4. Узел 2, 3 |  |  |  |  |  |  |
| Таблица Б.12 - Теплотехнические характеристики участка наружной стены. Участок С.2.4 |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Обозначение, единица измерения |  | Значение показателя при использовании варианта дюбель-анкера |  |
|  |  |  | стальной сердечник | базальтопластиковый сердечник |
| Расчетная площадь | Aw, м2 |  | 3,513 |  |
| Тепловой поток через участок (без учета МТЭ) | Qi, Вт |  | 126,519 | 126,519 |
| Дополнительный тепловой поток через анкер-дюбель | Δqi, Вт/м² |  | 4,889 | 0,277 |
| Средняя температура внутренней поверхности | tmi, ºС |  | 19,62 |  |
| Приведенное сопротивление теплопередаче | Rwi, м²·ºС/Вт |  | 3,79 | 4,13 |
| Коэффициент теплотехнической однородности | ri |  | 0,866 | 0,944 |

| 1 – декоративно-защитный слой; 2 – армирующий слой; 3 – теплоизоляционный слой; 4 - клеевой слой; 5 - кирпичная кладка; 6 - изоляционная саморасширяющаяся паропроницаемая водоизоляционная лента; 7 – оконный профиль; 8 –рамный дюбель; 9 – штукатурный слой внутреннего откоса; 10 – пароизоляционная лента; 11 – дюбель-анкер; 12 – монтажная пена; 13 – дополнительный слой армирующей сетки. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рисунок Б.21 - Наружная стена. Участок С.2.5. Узел 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 – декоративно-защитный слой; 2 – армирующий слой; 3 – теплоизоляционный слой; 4 - клеевой слой; 5 - кирпичная кладка; 6 - изоляционная саморасширяющаяся паропроницаемая водоизоляционная лента; 7 – оконный профиль; 8 – монтажная пена; 9 – штукатурный слой внутреннего откоса;10 – пароизоляционная лента; 11 – железобетонная перемычка; 12 – паропроницаемая водоизоляционная лента; 13 – дополнительный слой армирующей сетки; 14 – подоконная доска; 15 – цементно-песчаный раствор; 16 – шумопоглощающая прокладка; 17 – дюбель-анкер; 18 – рамный дюбель; 19 – слив из оцинкованной стали; 20 – костыль металлический. |  |  |  |  |  |  |
| Рисунок Б.22 - Наружная стена. Участок С.2.5. Узел 2, 3 |  |  |  |  |  |  |
| Таблица Б.13 - Теплотехнические характеристики участка наружной стены. Участок С.2.5 |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Обозначение, единица измерения |  | Значение показателя при использовании варианта дюбель-анкера |  |
|  |  |  | стальной сердечник | базальтопластиковый сердечник |
| Расчетная площадь | Aw, м2 |  | 8,357 |  |
| Тепловой поток через участок (без учета МТЭ) | Qi, Вт |  | 223,230 | 223,230 |
| Дополнительный тепловой поток через анкер-дюбель | Δqi, Вт/м² |  | 14,515 | 0,823 |
| Средняя температура внутренней поверхности | tmi, ºС |  | 19,56 |  |
| Приведенное сопротивление теплопередаче | Rwi, м²·ºС/Вт |  | 3,10 | 3,38 |
| Коэффициент теплотехнической однородности | ri |  | 0,708 | 0,773 |

| 1 – декоративно-защитный слой; 2 – армирующий слой; 3 – теплоизоляционный слой; 4 - клеевой слой; 5 - кирпичная кладка; 6 - изоляционная саморасширяющаяся паропроницаемая водоизоляционная лента; 7 – оконный профиль; 8 –рамный дюбель; 9 – штукатурный слой внутреннего откоса; 10 – пароизоляционная лента; 11 – дюбель-анкер; 12 – монтажная пена; 13 – дополнительный слой армирующей сетки. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рисунок Б.23 - Наружная стена. Участок С.2.6. Узел 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 – декоративно-защитный слой; 2 – армирующий слой; 3 – теплоизоляционный слой; 4 - клеевой слой; 5 - кирпичная кладка; 6 - изоляционная саморасширяющаяся паропроницаемая водоизоляционная лента; 7 – оконный профиль; 8 – монтажная пена; 9 – штукатурный слой внутреннего откоса;10 – пароизоляционная лента; 11 – железобетонная перемычка; 12 – паропроницаемая водоизоляционная лента; 13 – дополнительный слой армирующей сетки; 14 – подоконная доска; 15 – цементно-песчаный раствор; 16 – шумопоглощающая прокладка; 17 – дюбель-анкер; 18 – рамный дюбель; 19 – слив из оцинкованной стали; 20 – костыль металлический. |  |  |  |  |  |  |
| Рисунок Б.24 - Наружная стена. Участок С.2.6. Узел 2, 3 |  |  |  |  |  |  |
| Таблица Б.14 - Теплотехнические характеристики участка наружной стены. Участок С.2.6 |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Обозначение, единица измерения |  | Значение показателя при использовании варианта дюбель-анкера |  |
|  |  |  | стальной сердечник | базальтопластиковый сердечник |
| Расчетная площадь | Aw, м2 |  | 4,7536 |  |
| Тепловой поток через участок (без учета МТЭ) | Qi, Вт |  | 251,475 | 251,475 |
| Дополнительный тепловой поток через анкер-дюбель | Δqi, Вт/м² |  | 5,851 | 0,332 |
| Средняя температура внутренней поверхности | tmi, ºС |  | 19,49 |  |
| Приведенное сопротивление теплопередаче | Rwi, м²·ºС/Вт |  | 3,55 | 3,81 |
| Коэффициент теплотехнической однородности | ri |  | 0,811 | 0,870 |

| 1 – декоративно-защитный слой; 2 – армирующий слой; 3 – теплоизоляционный слой; 4 - клеевой слой; 5 - кирпичная кладка; 6 - изоляционная саморасширяющаяся паропроницаемая водоизоляционная лента; 7 – оконный профиль; 8 –рамный дюбель; 9 – штукатурный слой внутреннего откоса; 10 – пароизоляционная лента; 11 – дюбель-анкер; 12 – монтажная пена; 13 – дополнительный слой армирующей сетки. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рисунок Б.25 - Наружная стена. Участок С.2.7. Узел 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 – декоративно-защитный слой; 2 – армирующий слой; 3 – теплоизоляционный слой; 4 - клеевой слой; 5 - кирпичная кладка; 6 - изоляционная саморасширяющаяся паропроницаемая водоизоляционная лента; 7 – оконный профиль; 8 – монтажная пена; 9 – штукатурный слой внутреннего откоса; 10 – пароизоляционная лента; 11 – железобетонная перемычка; 12 – паропроницаемая водоизоляционная лента; 13 – дополнительный слой армирующей сетки; 14 – железобетонная плита перекрытия; 15 – конструкция пола комнаты; 16 – дюбель-анкер; 17 – рамный дюбель; 18 – железобетонная плита перекрытия лоджии (балкона); 19 – конструкция пола лоджии (балкона). |  |  |  |  |  |  |
| Рисунок Б.26 - Наружная стена. Участок С.2.7. Узел 2, 3 |  |  |  |  |  |  |
| Таблица Б.15 - Теплотехнические характеристики участка наружной стены. Участок С.2.7 |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Обозначение, единица измерения |  | Значение показателя при использовании варианта дюбель-анкера |  |
|  |  |  | стальной сердечник | базальтопластиковый сердечник |
| Расчетная площадь | Aw, м2 |  | 2,5296 |  |
| Тепловой поток через участок (без учета МТЭ) | Qi, Вт |  | 112,698 | 112,698 |
| Дополнительный тепловой поток через анкер-дюбель | Δqi, Вт/м² |  | 2,671 | 0,151 |
| Средняя температура внутренней поверхности | tmi, ºС |  | 19,31 |  |
| Приведенное сопротивление теплопередаче | Rwi, м²·ºС/Вт |  | 3,40 | 3,60 |
| Коэффициент теплотехнической однородности | ri |  | 0,776 | 0,822 |

| 1 – декоративно-защитный слой; 2 – армирующий слой; 3 – теплоизоляционный слой; 4 - клеевой слой; 5 - кирпичная кладка; 6 – кирпичная стена лоджии. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рисунок Б.27 - Наружная стена. Участок С.2.8. Узел 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 – декоративно-защитный слой; 2 – армирующий слой; 3 – теплоизоляционный слой; 4 - клеевой слой; 5 - кирпичная кладка; 6 – железобетонная плита перекрытия; 7 – анкер-дюбель; 8 – железобетонная плита перекрытия лоджии. |  |  |  |  |  |  |
| Рисунок Б.28 - Наружная стена. Участок С.2.8. Узел 2 |  |  |  |  |  |  |
| Таблица Б.16 - Теплотехнические характеристики участка наружной стены. Участок С.2.8 |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Обозначение, единица измерения |  | Значение показателя при использовании варианта дюбель-анкера |  |
|  |  |  | стальной сердечник | базальтопластиковый сердечник |
| Расчетная площадь | Aw, м2 |  | 50,7751 |  |
| Тепловой поток через участок (без учета МТЭ) | Qi, Вт |  | 50,775 | 50,775 |
| Дополнительный тепловой поток через анкер-дюбель | Δqi, Вт/м² |  | 3,283 | 0,186 |
| Средняя температура внутренней поверхности | tmi, ºС |  | 18,24 |  |
| Приведенное сопротивление теплопередаче | Rwi, м²·ºС/Вт |  | 1,83 | 1,95 |
| Коэффициент теплотехнической однородности | ri |  | 0,419 | 0,445 |

| 1 - кирпичная кладка облицовочного слоя; 2 - теплоизоляционный слой; 3 - кирпичная кладка несущего слоя; 4 - железобетонная плита перекрытия; 5 - уголок по периметру стены; 6 – элемент жесткой поэтажной связи (швеллер и уголок ) с шагом 770 мм; 7 - арматурные сетки . |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рисунок Б.29 - Наружная стена. Участок С.3.1. Узел 1 |  |  |  |  |  |
| Таблица Б.17 - Теплотехнические характеристики участка наружной стены. Участок С.3.1 |  |  |  |
| Наименование показателя | Обозначение, единица измерения |  | Значение показателя |
| Расчетная площадь | Aw, м2 |  | 2,8 |
| Тепловой поток через участок (без учета МТЭ) | Qi, Вт |  | 49,891 |
| Дополнительный тепловой поток через металлические связи (Δqi1) и арматурные сетки (Δqi2) | Δqi1, Вт/шт |  | 26,276 |
|  | Δqi2, Вт/м² |  |  |
| Средняя температура внутренней поверхности | tmi, ºС |  | 19,4 |
| Приведенное сопротивление теплопередаче | Rwi, м²·ºС/Вт |  | 2,21 |
| Коэффициент теплотехнической однородности | ri |  | 0,652 |

| 1 - кирпичная кладка облицовочного слоя; 2 - теплоизоляционный слой; 3 - кирпичная кладка несущего слоя; 4 - железобетонная плита перекрытия; 5 - уголок по периметру стены; 6 – элемент жесткой поэтажной связи (швеллер и уголок ) с шагом 770 мм; 7 - арматурные сетки . |  |
| --- | --- |
| Рисунок Б.30 - Наружная стена. Участок С.3.2. Узел 1 |  |

| Таблица Б.18 - Теплотехнические характеристики участка наружной стены. Участок С.3.2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Обозначение, единица измерения | Значение показателя |
| Расчетная площадь | Aw, м2 | 8,568 |
| Тепловой поток через участок (без учета МТЭ) | Qi, Вт | 188,592 |
| Дополнительный тепловой поток через металлические связи (Δqi1) и арматурные сетки (Δqi2) | Δqi1, Вт/шт | 80,405 |
|  | Δqi2, Вт/м² |  |
| Средняя температура внутренней поверхности | tmi, ºС | 19,28 |
| Приведенное сопротивление теплопередаче | Rwi, м²·ºС/Вт | 1,91 |
| Коэффициент теплотехнической однородности | ri | 0,565 |

| 1 - кирпичная кладка облицовочного слоя; 2 - изоляционная саморасширяющаяся паропроницаемая водоизоляционная лента; 3 - теплоизоляционный слой; 4 – кирпичная кладка несущего слоя; 5 - монтажная пена; 6 - оконный профиль; 7 - пароизоляционная самоклеящаяся лента; 8 – анкерная пластина 6х40, длина и расположение определяется по проекту; 9 – штукатурный слой внутреннего откоса. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рисунок Б.31 - Наружная стена. Участок С.3.3. Узел 1 |  |  |  |  |  |
| 1 - кирпичная кладка облицовочного слоя; 2 - изоляционная саморасширяющаяся паропроницаемая водоизоляционная лента; 3 - теплоизоляционный слой; 4 – кирпичная кладка несущего слоя; 5 - монтажная пена; 6 - паропроницаемая водоизоляционная лента; 7 - ж/б перемычка; 8 – уголок ; 9 – штукатурный слой внутреннего откоса; 10 – пароизоляционная самоклеящаяся лента; 11 – профиль подставочный; 12 – оконный профиль; 13 – слив из оцинкованной стали; 14 – костыль металлический; 15 – шумопоглощающая прокладка; 16 - подоконная доска; 17 – цементно-песчаный раствор. |  |  |  |  |  |
| Рисунок Б.32 - Наружная стена. Участок С.3.3. Узел 2, 3 |  |  |  |  |  |
| Таблица Б.19 - Теплотехнические характеристики участка наружной стены. Участок С.3.3 |  |  |  |
| Наименование показателя | Обозначение, единица измерения |  | Значение показателя |
| Расчетная площадь | Aw, м2 |  | 5,247 |
| Тепловой поток через участок (без учета МТЭ) | Qi, Вт |  | 165,336 |
| Дополнительный тепловой поток через металлические связи (Δqi1) и арматурные сетки (Δqi2) | Δqi1, Вт/шт |  | 41,044 |
|  | Δqi2, Вт/м² |  |  |
| Средняя температура внутренней поверхности | tmi, ºС |  | 19,7 |
| Приведенное сопротивление теплопередаче | Rwi, м²·ºС/Вт |  | 2,46 |
| Коэффициент теплотехнической однородности | ri |  | 0,727 |

| 1 - кирпичная кладка облицовочного слоя; 2 - изоляционная саморасширяющаяся паропроницаемая водоизоляционная лента; 3 - теплоизоляционный слой; 4 – кирпичная кладка несущего слоя; 5 - монтажная пена; 6 - оконный профиль; 7 - пароизоляционная самоклеящаяся лента; 8 – анкерная пластина 6х40, длина и расположение определяется по проекту; 9 – штукатурный слой внутреннего откоса. |  |
| --- | --- |
| Рисунок Б.33 - Наружная стена. Участок С.3.4. Узел 1 |  |
| 1 - кирпичная кладка облицовочного слоя; 2 - изоляционная саморасширяющаяся паропроницаемая водоизоляционная лента; 3 - теплоизоляционный слой; 4 – кирпичная кладка несущего слоя; 5 - монтажная пена; 6 - паропроницаемая водоизоляционная лента; 7 - ж/б перемычка; 8 – уголок ; 9 – штукатурный слой внутреннего откоса; 10 – пароизоляционная самоклеящаяся лента; 11 – профиль подставочный; 12 – оконный профиль; 13 – слив из оцинкованной стали; 14 – костыль металлический; 15 – шумопоглощающая прокладка; 16 - подоконная доска; 17 – цементно-песчаный раствор |  |
| Рисунок Б.34 - Наружная стена. Участок С.3.4. Узел 2, 3 |  |

| Таблица Б.20 - Теплотехнические характеристики участка наружной стены. Участок С.3.4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Обозначение, единица измерения | Значение показателя |
| Расчетная площадь | Aw, м2 | 3,567 |
| Тепловой поток через участок (без учета МТЭ) | Qi, Вт | 135,512 |
| Дополнительный тепловой поток через металлические связи (Δqi1) и арматурные сетки (Δqi2) | Δqi1, Вт/шт | 25,278 |
|  | Δqi2, Вт/м² |  |
| Средняя температура внутренней поверхности | tmi, ºС | 19,83 |
| Приведенное сопротивление теплопередаче | Rwi, м²·ºС/Вт | 2,62 |
| Коэффициент теплотехнической однородности | ri | 0,773 |

| 1 - кирпичная кладка облицовочного слоя; 2 - изоляционная саморасширяющаяся паропроницаемая водоизоляционная лента; 3 - теплоизоляционный слой; 4 – кирпичная кладка несущего слоя; 5 - монтажная пена; 6 - оконный профиль; 7 - пароизоляционная самоклеящаяся лента; 8 – анкерная пластина 6х40, длина и расположение определяется по проекту; 9 – штукатурный слой внутреннего откоса. |  |
| --- | --- |
| Рисунок Б.35 - Наружная стена. Участок С.3.5. Узел 1 |  |
| 1 - кирпичная кладка облицовочного слоя; 2 - изоляционная саморасширяющаяся паропроницаемая водоизоляционная лента; 3 - теплоизоляционный слой; 4 – кирпичная кладка несущего слоя; 5 - монтажная пена; 6 - паропроницаемая водоизоляционная лента по периметру оконного проема; 7 - ж/б перемычка; 8 – уголок ; 9 – штукатурный слой внутреннего откоса; 10 – пароизоляционная самоклеящаяся лента; 11 – профиль подставочный; 12 – оконный профиль; 13 – слив из оцинкованной стали; 14 – костыль металлический; 15 – шумопоглощающая прокладка; 16 - подоконная доска; 17 – цементно-песчаный раствор |  |
| Рисунок Б.36 - Наружная стена. Участок С.3.5. Узел 2, 3 |  |

| Таблица Б.21 - Теплотехнические характеристики участка наружной стены. Участок С.3.5 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Обозначение, единица измерения | Значение показателя |
| Расчетная площадь | Aw, м2 | 7,179 |
| Тепловой поток через участок (без учета МТЭ) | Qi, Вт | 184,597 |
| Дополнительный тепловой поток через металлические связи (Δqi1) и арматурные сетки (Δqi2) | Δqi1, Вт/шт | 59,174 |
|  | Δqi2, Вт/м² |  |
| Средняя температура внутренней поверхности | tmi, ºС | 19,4 |
| Приведенное сопротивление теплопередаче | Rwi, м²·ºС/Вт | 2,61 |
| Коэффициент теплотехнической однородности | ri | 0,770 |

| 1 - кирпичная кладка облицовочного слоя; 2 - изоляционная саморасширяющаяся паропроницаемая водоизоляционная лента; 3 - теплоизоляционный слой; 4 – кирпичная кладка несущего слоя; 5 - монтажная пена; 6 - оконный профиль; 7 - пароизоляционная самоклеящаяся лента; 8 – анкерная пластина 6х40, длина и расположение определяется по проекту; 9 – штукатурный слой внутреннего откоса. |  |
| --- | --- |
| Рисунок Б.37 - Наружная стена. Участок С.3.6. Узел 1 |  |
| 1 - кирпичная кладка облицовочного слоя; 2 - изоляционная саморасширяющаяся паропроницаемая водоизоляционная лента; 3 - теплоизоляционный слой; 4 – кирпичная кладка несущего слоя; 5 - монтажная пена; 6 - паропроницаемая водоизоляционная лента по периметру оконного проема; 7 - ж/б перемычка; 8 – уголок ; 9 – штукатурный слой внутреннего откоса; 10 – пароизоляционная самоклеящаяся лента; 11 – профиль подставочный; 12 – оконный профиль; 13 – слив из оцинкованной стали; 14 – костыль металлический; 15 – шумопоглощающая прокладка; 16 - подоконная доска; 17 – цементно-песчаный раствор |  |
| Рисунок Б.38 - Наружная стена. Участок С.3.6. Узел 2, 3 |  |

| Таблица Б.22- Теплотехнические характеристики участка наружной стены. Участок С.3.6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Обозначение, единица измерения | Значение показателя |
| Расчетная площадь | Aw, м2 | 4,84 |
| Тепловой поток через участок (без учета МТЭ) | Qi, Вт | 261,34 |
| Дополнительный тепловой поток через металлические связи (Δqi1) и арматурные сетки (Δqi2) | Δqi1, Вт/шт | 32,73 |
|  | Δqi2, Вт/м² |  |
| Средняя температура внутренней поверхности | tmi, ºС | 19,96 |
| Приведенное сопротивление теплопередаче | Rwi, м²·ºС/Вт | 2,59 |
| Коэффициент теплотехнической однородности | ri | 0,764 |

| 1 - кирпичная кладка облицовочного слоя; 2 - изоляционная саморасширяющаяся паропроницаемая водоизоляционная лента; 3 - теплоизоляционный слой; 4 – кирпичная кладка несущего слоя; 5 - монтажная пена; 6 - оконный профиль; 7 - пароизоляционная самоклеящаяся лента; 8 – анкерная пластина 6х40, длина и расположение определяется по проекту; 9 – штукатурный слой внутреннего откоса. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рисунок Б.39 - Наружная стена. Участок С.3.7. Узел 1 |  |  |  |  |  |
| 1 - кирпичная кладка облицовочного слоя; 2 - изоляционная саморасширяющаяся паропроницаемая водоизоляционная лента; 3 - теплоизоляционный слой; 4 – кирпичная кладка несущего слоя; 5 - монтажная пена; 6 - паропроницаемая водоизоляционная лента по периметру оконного проема; 7 - ж/б перемычка; 8 – уголок ; 9 – штукатурный слой внутреннего откоса; 10 – пароизоляционная самоклеящаяся лента; 11 – оконный профиль; 12 – железобетонная плита перекрытия; 13 – конструкция пола помещения; 14 - железобетонная плита перекрытия лоджии (балкона); 15 – конструкция пола лоджии (балкона); 16 – цементно–песчаный раствор; 17 - уголок по периметру стены |  |  |  |  |  |
| Рисунок Б.40 - Наружная стена. Участок С.3.7. Узел 2, 3 |  |  |  |  |  |
| Таблица Б.23- Теплотехнические характеристики участка наружной стены. Участок С.3.7 |  |  |  |
| Наименование показателя | Обозначение, единица измерения |  | Значение показателя |
| Расчетная площадь | Aw, м2 |  | 2,590 |
| Тепловой поток через участок (без учета МТЭ) | Qi, Вт |  | 117,08 |
| Дополнительный тепловой поток через металлические связи (Δqi1) и арматурные сетки (Δqi2) | Δqi1, Вт/шт |  | 14,796 |
|  | Δqi2, Вт/м² |  |  |
| Средняя температура внутренней поверхности | tmi, ºС |  | 14,79 |
| Приведенное сопротивление теплопередаче | Rwi, м²·ºС/Вт |  | 2,64 |
| Коэффициент теплотехнической однородности | ri |  | 0,779 |
| 1 - кирпичная кладка облицовочного слоя; 2 - теплоизоляционный слой; 3 – кирпичная кладка несущего слоя |  |  |  |  |  |
| Рисунок Б.41 - Наружная стена. Участок C.3.8. Узел 1 |  |  |  |  |  |
| 1 - кирпичная кладка облицовочного слоя; 2 - теплоизоляционный слой; 3 - кирпичная кладка несущего слоя; 4 - железобетонная плита перекрытия; 5 - уголок по периметру стены; 6 – элемент жесткой поэтажной связи (швеллер и уголок ) с шагом 770 мм; 7 - арматурные сетки ; 8 – железобетонная плита перекрытия лоджии. |  |  |  |  |  |
| Рисунок Б.42 - Наружная стена. Участок C.3.8. Узел 2 |  |  |  |  |  |

| Таблица Б.24- Теплотехнические характеристики участка наружной стены. Участок С.3.8 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Обозначение, единица измерения | Значение показателя |
| Расчетная площадь | Aw, м2 | 1,652 |
| Тепловой поток через участок (без учета МТЭ) | Qi, Вт | 53,090 |
| Дополнительный тепловой поток через металлические связи (Δqi1) и арматурные сетки (Δqi2) | Δqi1, Вт/шт | 15,503 |
|  | Δqi2, Вт/м² |  |
| Средняя температура внутренней поверхности | tmi, ºС | 18,11 |
| Приведенное сопротивление теплопередаче | Rwi, м²·ºС/Вт | 1,45 |
| Коэффициент теплотехнической однородности | ri | 0,427 |

| 1 – защитно-декоративный слой; 2 - теплоизоляционный слой стены (высота утепления уточняется расчетом); 3 – кирпичная кладка несущего слоя; 4 – железобетонная плита перекрытия; 5 – термовкладыш из минераловатной плиты; 6 – пароизоляционный слой; 7 – основной теплоизоляционный слой перекрытия; 8 – дополнительный теплоизоляционный слой перекрытия; 9 –цементно-песчаная стяжка; 10 – дополнительный теплоизоляционный слой стен чердака . |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рисунок Б.43 – Чердачное перекрытие. Участок Ч.1. Узел 1 |  |  |  |  |  |
| Таблица Б.25- Теплотехнические характеристики участка чердачного перекрытия. Участок Ч.1 |  |  |  |
| Наименование показателя | Обозначение, единица измерения |  | Значение показателя |
| Расчетная площадь | Aw, м2 |  | 2,25 |
| Тепловой поток через участок, | Qi, Вт |  | 49,020 |
| Средняя температура внутренней поверхности | tmi, ºС |  | 18,48 |
| Приведенное сопротивление теплопередаче | Rwi, м²·ºС/Вт |  | 2,75 |
| Коэффициент теплотехнической однородности | ri |  | 0,484 |

| 1 – защитно-декоративный слой слоя; 2 - теплоизоляционный слой; 3 – кирпичная кладка несущего слоя; 4 – железобетонная плита перекрытия; 5 – термовкладыш из минераловатной плиты; 6 – пароизоляционный слой; 7 – основной теплоизоляционный слой перекрытия; 8 –цементно-песчаная стяжка. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рисунок Б.44 – Чердачное перекрытие. Участок Ч.2. Узел 1 |  |  |  |  |  |
| Таблица Б.26- Теплотехнические характеристики участка чердачного перекрытия. Участок Ч.2 |  |  |  |
| Наименование показателя | Обозначение, единица измерения |  | Значение показателя |
| Расчетная площадь | Aw, м2 |  | 1,0 |
| Тепловой поток через участок, | Qi, Вт |  | 26,480 |
| Средняя температура внутренней поверхности | tmi, ºС |  | 17,9 |
| Приведенное сопротивление теплопередаче | Rwi, м²·ºС/Вт |  | 2,27 |
| Коэффициент теплотехнической однородности | ri |  | 0,398 |

| 1 - железобетонная плита перекрытия, 2 - пароизоляционный слой, 3 - основной теплоизоляционный слой перекрытия, 4 - цементно-песчаная стяжка. |  |
| --- | --- |
| Рисунок Б.45 – Чердачное перекрытие. Участок Ч.3. |  |

| Таблица Б.27- Теплотехнические характеристики участка чердачного перекрытия. Участок Ч.3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Обозначение, единица измерения | Значение показателя |
| Расчетная площадь | Aw, м2 | 1,0 |
| Тепловой поток через участок, | Qi, Вт | 10,5 |
| Средняя температура внутренней поверхности | tmi, ºС | 19,8 |
| Приведенное сопротивление теплопередаче | Rwi, м²·ºС/Вт | 5,71 |
| Коэффициент теплотехнической однородности | ri | 1,0 |

| 1 - железобетонная плита перекрытия; 2 - пароизоляционный слой; 3 - основной теплоизоляционный слой перекрытия; 4 – кирпичная вентиляционная шахта; 5 – теплоизоляционный слой вентиляционной шахты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рисунок Б.46 – Чердачное перекрытие. Участок Ч.4 |  |  |  |  |
| Таблица Б.28 - Теплотехнические характеристики участка чердачного перекрытия. Участок Ч.4.1 |  |  |
| Наименование показателя | Обозначение, единица измерения | Значение показателя |
| Расчетная площадь | Aw, м2 | 0,1504 |
| Тепловой поток через участок, | Qi, Вт | 2,571 |
| Средняя температура внутренней поверхности | tmi, ºС | 19,04 |
| Приведенное сопротивление теплопередаче | Rwi, м²·ºС/Вт | 3,52 |
| Коэффициент теплотехнической однородности | ri | 0,62 |

| Таблица Б.29- Теплотехнические характеристики участка чердачного перекрытия. Участок Ч.4.2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Обозначение, единица измерения | Значение показателя |
| Расчетная площадь | Aw, м2 | 1,746 |
| Тепловой поток через участок, | Qi, Вт | 23,32 |
| Средняя температура внутренней поверхности | tmi, ºС | 19,46 |
| Приведенное сопротивление теплопередаче | Rwi, м²·ºС/Вт | 4,49 |
| Коэффициент теплотехнической однородности | ri | 0,79 |

| 1 – защитно-декоративный слой; 2 – теплоизоляционный слой; 3 – – кирпичная кладка несущего слоя; 4 – термовкладыш из минераловатной плиты; 5 – железобетонная плита покрытия; 6 – разуклонка из легкого бетона; 7 – пароизоляционный слой; 8 – основной теплоизоляционный слой покрытия; 9 – стяжка из цементно-песчаного раствора; 10 – рулонная кровля. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рисунок Б.47 – Совмещенное покрытие. Участок П.1. Узел 1 |  |  |  |  |  |
| Таблица Б.30- Теплотехнические характеристики участка совмещенного покрытия. Участок П.1 |  |  |  |
| Наименование показателя | Обозначение, единица измерения |  | Значение показателя |
| Расчетная площадь | Aw, м2 |  | 1 |
| Тепловой поток через участок, | Qi, Вт |  | 24,640 |
| Средняя температура внутренней поверхности | tmi, ºС |  | 19,16 |
| Приведенное сопротивление теплопередаче | Rwi, м²·ºС/Вт |  | 2,44 |
| Коэффициент теплотехнической однородности | ri |  | 0,428 |

1 – защитно-декоративный слой; 2 – теплоизоляционный слой стены (высота утепления уточняется расчетом); 3 – – кирпичная кладка несущего слоя; 4 – термовкладыш из минераловатной плиты; 5 – железобетонная плита покрытия; 6 – разуклонка из легкого бетона; 7 – пароизоляционный слой; 8 – основной теплоизоляционный слой покрытия; 9 – дополнительный теплоизоляционный слой покрытия; 10 – стяжка из цементно-песчаного раствора; 11 – рулонная кровля; 12 – дополнительный теплоизоляционный слой стен чердака.

Рисунок Б.48 – Совмещенное покрытие. Участок П.2

| Таблица Б.31- Теплотехнические характеристики участка совмещенного покрытия. Участок П.2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Обозначение, единица измерения | Значение показателя |
| Расчетная площадь | Aw, м2 | 2,25 |
| Тепловой поток через участок, | Qi, Вт | 51,680 |
| Средняя температура внутренней поверхности | tmi, ºС | 18,36 |
| Приведенное сопротивление теплопередаче | Rwi, м²·ºС/Вт | 2,61 |
| Коэффициент теплотехнической однородности | ri | 0,459 |

| 1 – железобетонная плита покрытия; 2 – разуклонка из легкого бетона; 3 – пароизоляционный слой; 4 – основной теплоизоляционный слой покрытия; 5 –стяжка из цементно-песчаного раствора; 6 – рулонная кровля. |  |
| --- | --- |
| Рисунок Б.49 – Совмещенное покрытие. Участок П.3 |  |

| Таблица Б.32- Теплотехнические характеристики участка совмещенного покрытия. Участок П.3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Обозначение, единица измерения | Значение показателя |
| Расчетная площадь | Aw, м2 | 1,0 |
| Тепловой поток через участок, в том числе | Qi, Вт | 10,3 |
| Средняя температура внутренней поверхности | tmi, ºС | 19,8 |
| Приведенное сопротивление теплопередаче | Rwi, м²·ºС/Вт | 5,82 |
| Коэффициент теплотехнической однородности | ri | 1,0 |

| 1 - железобетонная плита перекрытия; 2 - пароизоляционный слой; 3 - основной теплоизоляционный слой перекрытия; 4 – кирпичная вентиляционная шахта; 5 – теплоизоляционный слой вентиляционной шахты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рисунок Б.50 – Чердачное перекрытие. Участок П.4 |  |  |  |  |
| Таблица Б.33 - Теплотехнические характеристики участка чердачного перекрытия. Участок П.4.1 |  |  |
| Наименование показателя | Обозначение, единица измерения | Значение показателя |
| Расчетная площадь | Aw, м2 | 0,1504 |
| Тепловой поток через участок, | Qi, Вт | 2,571 |
| Средняя температура внутренней поверхности | tmi, ºС | 19,04 |
| Приведенное сопротивление теплопередаче | Rwi, м²·ºС/Вт | 3,52 |
| Коэффициент теплотехнической однородности | ri | 0,62 |

| Таблица Б.34 - Теплотехнические характеристики участка чердачного перекрытия. Участок П.4.2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Обозначение, единица измерения | Значение показателя |
| Расчетная площадь | Aw, м2 | 1,746 |
| Тепловой поток через участок, | Qi, Вт | 23,32 |
| Средняя температура внутренней поверхности | tmi, ºС | 19,46 |
| Приведенное сопротивление теплопередаче | Rwi, м²·ºС/Вт | 4,49 |
| Коэффициент теплотехнической однородности | ri | 0,79 |

| 1 – защитно-декоративный слой; 2 – теплоизоляционный слой стены (высота утепления уточняется расчетом); 3 – кирпичная кладка несущего слоя;4 – железобетонная плита перекрытия; 5 – пароизоляционный слой; 6 –теплоизоляционный слой перекрытия; 7 – стяжка из цементно-песчаного раствора; 8 –конструкция пола. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рисунок Б.51 – Цокольное перекрытие. Участок Ц.1. Узел 1 |  |  |  |  |  |
| Таблица Б.35- Теплотехнические характеристики участка цокольного перекрытия. Участок Ц.1 |  |  |  |
| Наименование показателя | Обозначение, единица измерения |  | Значение показателя |
| Расчетная площадь | Aw, м2 |  | 1 |
| Тепловой поток через участок, в том числе | Qi, Вт |  | 8,944 |
| Средняя температура внутренней поверхности | tmi, ºС |  | 19,97 |
| Приведенное сопротивление теплопередаче | Rwi, м²·ºС/Вт |  | 2,12 |
| Коэффициент теплотехнической однородности | ri |  | 0,951 |

| 1 – защитно-декоративный слой; 2 – теплоизоляционный слой стены (высота утепления уточняется расчетом); 3 – кирпичная кладка несущего слоя; 4 – термовкладыш из минераловатной плиты; 5 – железобетонная плита перекрытия; 6 – пароизоляционный слой; 7 –теплоизоляционный слой перекрытия; 8 – стяжка из цементно-песчаного раствора; 9 –конструкция пола. |  |
| --- | --- |

Рисунок Б.52 – Цокольное перекрытие. Участок Ц.2. Узел 1

| Таблица Б.36- Теплотехнические характеристики участка цокольного перекрытия. Участок Ц.2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Обозначение, единица измерения | Значение показателя |
| Расчетная площадь | Aw, м2 | 2,25 |
| Тепловой поток через участок, в том числе | Qi, Вт | 20,970 |
| Средняя температура внутренней поверхности | tmi, ºС | 19,93 |
| Приведенное сопротивление теплопередаче | Rwi, м²·ºС/Вт | 2,04 |
| Коэффициент теплотехнической однородности | ri | 0,913 |

| 1 – железобетонная плита перекрытия; 2 – пароизоляционный слой; 3 – теплоизоляционный слой перекрытия; 4 – стяжка из цементно-песчаного раствора; 5 –конструкция пола. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рисунок Б.53 – Цокольное перекрытие. Участок Ц.3 |  |  |  |  |  |
| Таблица Б.37- Теплотехнические характеристики участка цокольного перекрытия. Участок Ц.3 |  |  |  |
| Наименование показателя | Обозначение, единица измерения |  | Значение показателя |
| Расчетная площадь | Aw, м2 |  | 1,0 |
| Тепловой поток через участок, в том числе | Qi, Вт |  | 8,5 |
| Средняя температура внутренней поверхности | tmi, ºС |  | 20,0 |
| Приведенное сопротивление теплопередаче | Rwi, м²·ºС/Вт |  | 2,23 |
| Коэффициент теплотехнической однородности | ri |  | 1,0 |

Приложение В

(информационное)

Изолинии температуры расчетных участков ограждающих конструкций

В.1 На рисунках приложения приведены изолинии температуры поверхности расчетных участков ограждений со стороны помещений. Условные обозначения участков соответствуют приведенным в таблице А.1. Оценить возможность образования зоны конденсата можно по наличию температуры на поверхности ограждения ниже температуры точки росы td=11,62 0С.

В.2 Объемное температурное поле участков более подробно можно просмотреть на компакт-диске с использованием программы Temper 3D-5 (приложение Д Каталога) с прилагаемой к нему инструкцией пользования.

В.3  Температура наружного воздуха для варианта стены 1 – минус 20 С, остальных вариантов – минус 39 0С.

В.4   Как видно из рисунков В.1 – В.49 приложения В, на внутренней поверхности ограждающих конструкций при расчетных условиях температура выше температуры точки росы

| Рисунок В.1 - Изолинии температуры участка С.1.1 со стороны помещения |  |
| --- | --- |
| Рисунок В.2 - Изолинии температуры участка С.1.2 со стороны помещения |  |
| Рисунок В.3 - Изолинии температуры участка С.1.3 со стороны помещения, вид на нижнюю часть откосов проемов | Рисунок В.4 - Изолинии температуры участка С.1.3 со стороны помещения, вид на верхнюю часть откосов проемов |
| Рисунок В.5 - Изолинии температуры участка С.1.4 со стороны помещения, вид на нижнюю часть откосов проемов | Рисунок В.6 - Изолинии температуры участка С.1.4 со стороны помещения, вид на верхнюю часть откосов проемов |

| Рисунок В.7 - Изолинии температуры участка С.1.5 со стороны помещения, вид на нижнюю часть откосов проемов |  |
| --- | --- |
| Рисунок В.8 - Изолинии температуры участка С.1.5 со стороны помещения, вид на верхнюю часть откосов проемов |  |
| Рисунок В.9 - Изолинии температуры участка С.1.6 со стороны помещения, вид на нижнюю часть откосов проемов | Рисунок В.10 - Изолинии температуры участка С.1.6 со стороны помещения, вид на верхнюю часть откосов проемов |
| Рисунок В.11 - Изолинии температуры участка С.1.7 со стороны помещения, вид на нижнюю часть откосов проемов | Рисунок В.12 - Изолинии температуры участка С.1.7 со стороны помещения, вид на верхнюю часть откосов проемов |
| Рисунок В.13 - Изолинии температуры участка С.1.8 со стороны помещения |  |
| Рисунок В.14 - Изолинии температуры участка С.2.1 со стороны помещения |  |
| Рисунок В.15 - Изолинии температуры участка С.2.2 со стороны помещения |  |
| Рисунок В.16 - Изолинии температуры участка С.2.3 со стороны помещения, вид на нижнюю часть откосов проемов | Рисунок В.17 - Изолинии температуры участка С.2.3 со стороны помещения, вид на верхнюю часть откосов проемов |
| Рисунок В.18 - Изолинии температуры участка С.2.4 со стороны помещения, вид на нижнюю часть откосов проемов | Рисунок В.19 - Изолинии температуры участка С.2.4 со стороны помещения, вид на верхнюю часть откосов проемов |
| Рисунок В.20 - Изолинии температуры участка С.2.5 со стороны помещения, вид на нижнюю часть откосов проемов |  |
| Рисунок В.21 - Изолинии температуры участка С.2.5 со стороны помещения, вид на верхнюю часть откосов проемов |  |
| Рисунок В.22 - Изолинии температуры участка С.2.6 со стороны помещения, вид на нижнюю часть откосов проемов | Рисунок В.23 - Изолинии температуры участка С.2.6 со стороны помещения, вид на верхнюю часть откосов проемов |
| Рисунок В.24 - Изолинии температуры участка С.2.7 со стороны помещения, вид на нижнюю часть откосов проемов | Рисунок В.25 - Изолинии температуры участка С.2.7 со стороны помещения, вид на верхнюю часть откосов проемов |
| Рисунок В.26 - Изолинии температуры участка С.2.8 со стороны помещения |  |
| Рисунок В.27 - Изолинии температуры участка С.3.1 со стороны помещения |  |
| Рисунок В.28 - Изолинии температуры участка С.3.2 со стороны помещения |  |
| Рисунок В.29 - Изолинии температуры участка С.3.3 со стороны помещения, вид на нижнюю часть откосов проемов | Рисунок В.30 - Изолинии температуры участка С.3.3 со стороны помещения, вид на верхнюю часть откосов проемов |
| Рисунок В.31 - Изолинии температуры участка С.3.4 со стороны помещения, вид на нижнюю часть откосов проемов | Рисунок В.32 - Изолинии температуры участка С.3.4 со стороны помещения, вид на верхнюю часть откосов проемов |
| Рисунок В.33 - Изолинии температуры участка С.3.5 со стороны помещения, вид на нижнюю часть откосов проемов |  |
| Рисунок В.34 - Изолинии температуры участка С.3.5 со стороны помещения, вид на верхнюю часть откосов проемов |  |
| Рисунок В.35 - Изолинии температуры участка С.3.6 со стороны помещения, вид на нижнюю часть откосов проемов | Рисунок В.36 - Изолинии температуры участка С.3.6 со стороны помещения, вид на верхнюю часть откосов проемов |
| Рисунок В.37 - Изолинии температуры участка С.3.7 со стороны помещения, вид на нижнюю часть откосов проемов | Рисунок В.38 - Изолинии температуры участка С.3.7 со стороны помещения, вид на верхнюю часть откосов проемов |
| Рисунок В.39 - Изолинии температуры участка С.3.8 со стороны помещения |  |
| Рисунок В.40 - Изолинии температуры участка П.1 со стороны помещения |  |
| Рисунок В.41 - Изолинии температуры участка П.2 со стороны помещения |  |
| Рисунок В.42 - Изолинии температуры участка П.4.1 со стороны помещения |  |
| Рисунок В.43 - Изолинии температуры участка П.4.2 со стороны помещения |  |
| Рисунок В.44 - Изолинии температуры участка Ц.1 со стороны помещения |  |
| Рисунок В.45 - Изолинии температуры участка Ц.2 со стороны помещения |  |
| Рисунок В.46 - Изолинии температуры участка Ч.1 со стороны помещения |  |
| Рисунок В.47 - Изолинии температуры участка Ч.2 со стороны помещения |  |
| Рисунок В.48 - Изолинии температуры участка Ч.4.1 со стороны помещения |  |
| Рисунок В.49 - Изолинии температуры участка Ч.4.2 со стороны помещения |  |

Приложение Г

(информационное)

Пример расчета приведенного сопротивления теплопередаче        ограждающих конструкций помещений и типового этажа жилого здания

  - Исходные данные

- Район строительства – г. Каркаралы.

- Расчетная температура наружного воздуха минус 32 0С.

- Вариант применяемой конструкции наружной стены – 2.

- План типового этажа приведен на рисунке Г.1. В каждом помещении указан его номер, соответствующий указанному в таблице Г.1.

- Размер окон 1,2х1,5 м, балконных окон 0,8х1,5 м, балконных дверей 0,8х2,1 м. ширина внутреннего откоса проема составляет 0,31 м.

- Высота этажа равна 2,8 м.

Рисунок Г.1 – Схема расположения расчетных участков на плане типового этажа

  - Порядок расчета значения приведенного сопротивления теплопередаче наружных стен

    - Определяется количество расчетных участков наружных стен, исходя из конфигурации и повторяемости участка.

    - Определяются площади участков наружных стен, приходящиеся на отдельные помещения.

    - По приложению Б определяются значения приведенного сопротивления теплопередаче Rwi  расчетных участков.

    - Определяется значение приведенного сопротивления теплопередаче наружных стен по формуле (1).

    - Результаты расчетов представлены  в таблице Г.1

Таблица Г.1

| Номер помещения | Площадь наружных стен, м² |  |  | Приведенное сопротивление теплопередаче, м2 С/Вт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая | В том числе по участкам |  | Участка | Помещения |
|  |  | № участка | Площадь |  |  |
| 1 | 7,65 | 6 | 2,94 | 3,81 | 3,20 |
|  |  | 7 | 1,34 | 3,60 |  |
|  |  | 8 | 1,65 | 1,95 |  |
|  |  | 1 | 1,71 | 4,32 |  |
| 2 | 13,45 | 3 | 8,28 | 4,22 | 4,26 |
|  |  | 1 | 5,17 | 4,32 |  |
| 3 | 8,60 | 3 | 4,14 | 4,22 | 4,27 |
|  |  | 1 | 4,46 | 4,32 |  |
| Итого по квартире 1 |  |  |  |  | 3,93 |
| 7 | 7,77 | 6 | 2,94 | 3,81 | 2,65 |
|  |  | 7 | 1,34 | 3,60 |  |
|  |  | 8 | 3,48 | 1,95 |  |
| 8 | 9,39 | 3 | 4,14 | 4,22 | 4,23 |
|  |  | 4 | 2,46 | 4,13 |  |
|  |  | 1 | 2,79 | 4,32 |  |
| 9 | 8,27 | 3 | 4,14 | 4,22 | 4,21 |
|  |  | 4 | 2,46 | 4,13 |  |
|  |  | 1 | 1,67 | 4,32 |  |
| Итого по квартире 2 |  |  |  |  | 3,57 |
| 5 | 23,76 | 3 | 4,14 | 4,22 | 3,24 |
|  |  | 5 | 7,30 | 3,38 |  |
|  |  | 8 | 3,30 | 1,95 |  |
|  |  | 1 | 8,90 | 3,60 |  |
| 6 | 7,76 | 6 | 2,94 | 3,81 | 2,65 |
|  |  | 7 | 1,34 | 3,60 |  |
|  |  | 8 | 3,48 | 1,95 |  |
| 4 | 23,95 | 2 | 8,57 | 3,43 | 3,92 |
|  |  | 3 | 8,28 | 4,22 |  |
|  |  | 1 | 7,11 | 4,32 |  |
| 10 | 13,45 | 3 | 8,28 | 4,22 | 4,27 |
|  |  | 1 | 5,17 | 4,32 |  |
| 11 | 3,92 | 1 | 3,92 | 4,32 | 4,32 |
| Итого по квартире 3 |  |  |  |  | 3,56 |
| 12 | 7,99 | 3 | 7,99 | 4,22 | 4,22 |
| Итого по этажу |  |  |  |  | 3,67 |

Г.2.6 Полученное значение приведенного сопротивления теплопередаче наружных стен соответствует диапазону нормативному значению, которое для жилых зданий в г. Каркаралы составляет 3,57 м2∙0С/Вт.

Для расчета потерь теплоты через наружные стены помещений необходимо использовать расчетную площадь наружных стен помещений, указанную в таблице Г.1. При изменении планировки значения приведенного сопротивления теплопередаче наружных стен помещений должны быть пересчитаны с учетом нового соотношения площадей участков.

  - Определение значения приведенного сопротивления теплопередаче           перекрытия

    - Исходные данные

План этажа представлен на рисунке А.2.

    - Порядок расчета

      - Определяем общую площадь расчетных участков.

      - Из Приложения Б определяем значения приведенного сопротивления теплопередаче расчетных участков перекрытия.

      - По формуле (1) определяем приведенное сопротивление теплопередаче перекрытия.

      - Результаты расчета показаны в таблице Г.2.

Таблица Г.2

| Номер участка | Расчетная площадь, м2 |  | Приведенное сопротивление Теплопередаче, м2ºС/Вт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Участка | Общая площадь участков на перекрытии | Участка | Перекрытия |
| Чердачное перекрытие |  |  |  |  |
| 1 | 2,25 | 4,5 | 2,75 | 4,23 |
| 2 | 1,0 | 44,9 | 2,27 |  |
| 3 | - | 168,0 | 5,71 |  |
| 4.1 | 1,7 | 8,7 | 4,49 |  |
| 4.2 | 0,15 | 14,5 | 3,52 |  |
| Цокольное перекрытие |  |  |  |  |
| 1 | 2,25 | 4,5 | 2,04 | 2,19 |
| 2 | 1,0 | 69,6 | 2,12 |  |
| 3 | - | 152,8 | 2,23 |  |

Г.3.2.5 Полученное значение приведенного сопротивления теплопередаче чердачного перекрытия Rcdes= 4,23 м2∙0С/Вт  будет соответствовать нормативному значению для чердачных перекрытий жилых зданий в г. Каркаралы 3,75 м2∙0С/Вт (см. табл. 3).

Значение приведенного сопротивления теплопередаче цокольного перекрытия          Rfdes= 2,19 м2∙0С/Вт  соответствует нормативному значению для цокольных перекрытий жилых зданий в   г. Каркаралы 1,68 м2∙0С/Вт (см. табл. 3).